一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 临汾同盛源再生资源循环科技有限公司 新建年回收加工配送5万吨废旧特种金属项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2208-141088-89-01-497604 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 刘涛 | 联系方式 | 13191119968 |  |
| 建设地点 |  | 山西省临汾市尧都区大阳镇王雅村西1.1km处 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经：111度38分41.223秒，北纬：36度5分0.921秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4210金属废弃和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42--金属废料和碎屑加工处理421 |  |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 尧都高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） |  | 1314.98 | 环保投资（万元） | 20 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 1.52 | 施工工期 | 2个月 |  |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 33333.3 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《尧都高新技术产业开发区总体规划（2020-2035）》； 审批机关：山西人民政府； 审批文件名称及文号：2019年11月12日，山西省人民政府以《山西省人民政府关于同意设立尧都高新技术产业开发区的批复》（晋政函〔2019〕112号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《尧都高新技术产业开发区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》； 审查机关：山西省生态环境厅； 审查文件名称及文号：山西省生态环境厅关于《尧都高新技术产业开发区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》》的审查意见（晋环函〔2022〕95号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1.1项目与《尧都高新技术产业开发区总体规划（2020-2035）》的符合性分析 （1）尧都高新技术产业开发区 根据山西省自然资源厅晋自然资函〔2020〕1019号文，尧都高新技术产业开发区实际规划面积19.38平方公里，由“一区三园”组成，分别为：尧都云商产业园、贾得新兴产业园（包含两个区块）、大阳高端装备制造产业园。 本项目位于临汾市尧都区大阳镇王雅村西1.1km处，租用山西盛泰源特种材料科技有限公司（下文以盛泰源简称）50亩（33333.3m2）场地，盛泰源则是租用山西东方恒略精密铸造有限公司（下文以东方恒略简称）西侧164亩场地。本项目位于大阳高端装备制造产业园。 （2）大阳高端装备制造产业园 本项目位于大阳高端装备制造产业园。大阳高端装备制造产业园面积1.7平方公里，四至范围为：东至王雅村村庄西界，南至靳里沟村村庄北界，西至靳里村村庄东界，北至山西华德冶铸有限公司北侧。 本次评价从园区产业定位、产业布局、空间结构和用地布局等方面分析本项目与大阳高端装备制造产业园的符合性，详见表1-1。 表1-1 本项目与大阳高端装备制造产业园规划的符合性分析 类别; 规划内容; 项目情况; 符合性. 产业定位; 依托自身发展优势，牢牢抓住发展机遇，充分发挥省级高新技术产业开发区的功能政策优势，尧都高新技术产业开发区未来将建设成为：尧都区深入推进高质量发展的强力引擎；临汾市打造省域副中心城市的战略新支点；山西省资源型经济转型发展和创新驱动发展的标杆示范区。; 本项目属于废旧资源回收加工项目。本项目向周边机加工企业购买销子，将其加工处理后外售盛泰源和园区其他铸造公司用于生产合金材料锻件。本项目的建成有利于提高废金属的利用率，与盛泰源形成上下游产业链推动开发区的发展。; 符合. 产业布局; 构建出“4+1”的目标产业体系。即高端装备制造、电子信息、生物健康、新材料以及现代服务业。 尧都高新区在装备制造领域的重点发展方向： ①智能制造装备、②智能电网装备、③节能环保装备、④先进交通通备。 大阳高端装备制造产业园高新区近期拟建项目中有：山西盛泰源特种材料科技有限公司8万吨合金材料锻造加工项目。; 本项目将成品特种钢外售盛泰源和园区其他铸造公司用于生产合金材料锻件，与盛泰源形成上下游产业链推动高新开发区的发展。; 符合. 空间 结构; 构建“一廊、一轴、多组团”的空间结构。 一廊：S230省道发展廊道，是园区对外联系的交通主轴。 一轴：园区南北向发展轴，与S230省道纵横形成园区主骨架。 多组团：高端精密铸造产业组团、新能源汽车零部件产业组团、工程机械产业组团、工业物流产业组团、综合服务组团。; 本项目与盛泰源形成特种金属铸件生产上下游产业，符合大阳高端装备制造产业园空间结构布局-高端精密铸造产业组团的需求。; 符合. 用地 布局; 园区用地主要包括工业用地、物流仓储用地、商业服务业设施用地、发展备用地和综合服务用地。 工业用地：结合产业发展规划，布局高端精密铸造、新能源汽车零部件、工程机械等产业组团，规划工业用地114.40hm2，占园区建设用地的66.87%。; 本项目租用盛泰源50亩场地，占地性质为工业用地。; 符合. 根据表1-1分析，本项目的建设符合大阳高端装备制造产业园的规划。 （3）项目与大阳高端装备制造产业园配套设施的建设情况保证性分析 根据《尧都高新技术产业开发区总体规划（2020-2035）》，本次评价将从大阳高端装备制造产业园的基础设施规划、现基础设施等方面分析本项目基础设施保证性，详见表1-2。 表1-2 大阳高端装备制造产业园的基础设施规划、 现基础设施和本项目基础设施保证性分析 工程类别; 规划基础设施; 园区现基础 设施情况; 项目基础设 施情况; 保证性. 给水工程; 园区位于涝河与洰河之间，年用水量为446万m3，涝河和洰河地表水源为规划水源。在园区东部规划给水厂一座，供水能力2.0万m3/d。同时，规划中水作为未来道路浇洒、绿化及部分工业用水水源，中水水源为高新区污水处理厂，中水供水能力0.34万m3/d。; 企业用水主要来自涝河水源。另外，山西华德冶铸有限公司厂内有一眼自备水井，东方恒略精密铸造有限公司厂内有两眼深水井，出水量均为30m3/h。; 依托东方恒略自备水井，本项目无生产用水，主要是2.75m3/d职工生活用水和洗车用水，用水量较小。; 可保证. 排水工程; 在园区内南侧新建一座大阳污水处理厂，远期处理能力5000m3/d，近期建设规模2000m3/d。尾水排入规划调蓄池，再经管道排至洰河，出水水质应满足《污水综合排放标准》（DB14/1928—2019）及汾河流域水污染治理相关政策法规要求。 污水厂中水回用方向为工业用水、道路浇洒、绿化浇灌及景观用水，再生水回用需达到相应水质标准。; 企业生产用水及生活用水均自行处理达标，并回用于生产工艺及绿化浇洒。; 本项目仅2.16m3/d生活污水和洗车废水。生活废水依托东方恒略生活污水处理站，洗车依托东方恒略洗车平台。; 可保证. 供热工程; 规划期末，集中供热普及率达到100%。近期规划园区内中部西侧规划能源综合利用中心回收工业余热，配套3×40t/h蒸汽余热锅炉，燃气作为补充热源，根据采暖负荷配套建设换热首站一座，规模14MW。能源综合利用中心做为园区采暖及工业用汽热源。; 园区范围内东方恒略精密铸造有限公司厂建设有燃气热电厂一座，受生产工艺限制，供热规模较小仅为2万m2，目前仅用于厂内生产用热。; 本项目冬季车间不供暖，办公室采用电采暖。; 可保证. 燃气工程; 规划期末，园区气化率达到95%以上。生活服务区综合生活用气、工业生产用气及燃气热源厂用气采用天然气为主要气源。气源来自中石油西气东输环临汾市区4.0MPa高压复线，在海姿热源厂设有阀室，自阀室引DN300次高压管线至大阳高端装备制造产业园。在园区西侧规划高中压调压站一座，供气规模1.5亿Nm3/a。; 居民炊事以液化气为主。 东方恒略精密铸造有限公司建设有储气站一座，用以回收生产过程中产生的高炉煤气。 中石油拟投资建设自海姿热源厂阀室至大阳高端装备制造产业园区次高压燃气管线及园区门站，可满足园区发展用气需求。; 本项目员工拟计划在盛泰源食堂就餐，就餐人数约15人，盛泰源食堂燃气炉灶燃料为液化气。; 可保证. 供电工程; 在园区东侧规划大阳110kV变电站一座，主变容量2×50MVA，电源进线分别引自乔北220kV变电站及市东220kV变电站。与志强110kV变电站（主变容量50+31.5MVA）共同组成大阳高端装备制造产业园供电电源。 规划远期园区用电由110kV变电站引10kV线路解决。园区做到双电源双回路，确保园区电网可靠。企业可根据需要就近引接相应的电压等级的电源。规划10kV开闭所共计11座。; 园区范围内现有志强110kV变电站一座，主变容量50+31.5MVA，电源分别引自空港110kV变电站及浮山110kV变电站。园区电缆采用地上架线布置，不成系统。 园区范围内有两回南北向临汾—霍州500kV高压线穿越，东侧线路对园区切割极为严重。; 依托东方恒略110KV专用供电线路供应，另新建10kv变压器。; 可保证. 根据表1-2分析，本项目基础设施在园区规划基础设施建立前均合理可行，可保证项目正常运行。 1.2项目与《尧都高新技术产业开发区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》的符合性分析 本项目建设情况与《尧都高新技术产业开发区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》生态环境准入清单符合分析见表1-3。 表1-3 项目与尧都高新技术开发区生态环境准入清单的符合性分析 项目; 准入内容; 项目建设情况; 符 合性. 产业发展布局; - 执行山西省、重点区域（汾渭平原）重点流域（汾河）、临汾市的空间布局准入要求、入园企业需符合园区产业定位； - 禁止新增钢铁、铸造产能，严格限制“两高”项目盲目建设。; - 经表1-1分析，本项目的建设符合大阳高端装备制造产业园规划；经表1-5分析，本项目的建设符合临汾市生态环境总体准入管控要求；本项目不在临汾市城市总体规划中心城区规划范围内，项目的建设不违背临汾市城市总体规划。 2、本项目属于废金属回收加工项目，不属于“两高”项目。; 符合. 空间布局约束; 生态空间; 大阳高端装备制造产业园在乔李机场净空保护区域内，禁止修建超高建筑物、构筑物或搭建施工塔架等设施设备。; 本项目车间高度为10m，不属于超高建筑。; 符合. 环境管控; 1、大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。 2、环境风险防范区不得规划建设大型商场、医院、学校等敏感建筑。; 1、本项目属于废金属回收加工项目，无大气环境防护距离要求，距离项目最近村庄为西北20m处的新郭行村。 2、本项目风险物质数量与临界量比＜1，不属于重大风险源。在采取环境风险防控措施后，环境风险事件发生概率很小。; 符合. 污染物排放管控; 1、执行山西省、重点区域（汾渭平原）、重点流域（汾河）、临汾市的污染物排放管控要求。 2、排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机污染物的项目，必须落实相关污染物总量减排方案，上一年度环境空气质量相关污染物年平均浓度不达标的，应进行倍量削减替代。 3、大气污染物排放全面执行大气污染物特别排放限值。有更严格地方大气污染物排放标准或控制要求的，从严执行。 4、取消自备燃煤锅炉，实现集中供热。 5、城市污水纳管标准需达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中A级标准:工业企业纳管标准需达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准。 6大阳高端装备制造产业园污水集中处理后全部回用不外排。; 项目废气主要是无组织颗粒物排放，在采取措施后可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的排放限值。 本项目采用电采暖。 本项目无生产废水，生活废水依托东方恒略生活污水处理站处理后，回用于高炉冲渣。; 符合. 环境风险防控; 风险源管控; 执行山西省及临汾市对高新区的风险源管控要求。; 本项目风险物质数量与临界量比＜1，不属于重大风险源。; 符合. 行业准入负面清单; 1、不符合国家产业政策、不符合高新区产业发展方向的项目。 2、不符合环境影响评价制度、“三同时”制度、排污总量控制制度、不达标、不符合清洁生产要求的项目。 3、严禁新增钢铁产能。 4、严格限制“两高”项目盲目建设； 5、涉高VOC含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目。 6、入区企业须采用先进的生产工艺，清洁生产水平应达到国内清洁生产先进水平。; 1、根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2019年本）〉的决定》，本项目为废金属回收加工项目，属于“鼓励类”；根据表1-1分析，本项目符合大阳高端装备制造产业园产业发展规划。 2、本项目严格执行环境影响评价制度、“三同时”制度，排污总量控制制度。 6、本项目使用节能、环保、高效的龙门式废钢剪切机，不使用鳄鱼剪式剪切机。; 符合. 防控措施; 1、执行山西省、重点区域（汾渭平原）、重点流域（汾河）、临汾市的环境风险防控要求。 2、入园企业应制定环境应急预案，明确环境风险防范措施。; 1、本项目严格执行山西省、重点区域（汾渭平原）、重点流域（汾河）、临汾市的环境风险防控要求。 2、本项目危险废物暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处理。本项目正在办理环评手续，后续将依次办理突发环境事件应急预案。; 符合. 根据表1-3分析，本项目的建设符合《尧都高新技术产业开发区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》生态环境准入清单要求。 经“运营期环境影响和保护措施”章节分析：本项目大气污染主要是无组织颗粒物的排放，在采取封闭车间作业、车间定期清扫、生产设备布置远离敏感目标的措施后，可有效降低无组织颗粒物的排放，降低对敏感目标的大气污染；噪声预测采用导则推荐模式对厂界噪声进行了预测，根据预测结果，厂界在采取环评提出的措施后可满足达标排放要求；废水主要是生活废水和洗车废水，生活废水依托东方恒略生活污水处理站处理，处理后用于高炉冲渣，洗车依托东方恒略洗车平台，洗车废水经沉淀后循环使用不外排；固体废物主要是危险废物，在采取危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处理，可保证固体废物得到合理处置，最大程度减少对环境的影响。因此，本项目的建设对开发区生态环境影响较小，符合规划环评。 1.3项目与《尧都高新技术产业开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析 本项目建设情况与《尧都高新技术产业开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析见表1-4。 表1-4 审查意见的符合性分析 项目; 准入内容; 项目建设情况; 符 合性. 坚持生态优化、推动高质量发展; 《规划》应贯彻国家、我省坚决遏制“两高”项目盲目建设的政策要求，落实黄河流域生态保护与高质量发展战略部署，衔接国家和我省高新技术产业相关规划，落实各项生态环境保护政策措施，以改善环境质量为核心，推进电子信息、先进装备制造、新能源等主导产业发展，严控“两高”项目建设，延伸发展清洁、低碳产业，加快铸造等现有产业提质升级，协同推进高新区高质量发展和生态环境高标准保护。; 本项目为废金属回收加工项目，不属于“两高”项目，符合尧都高新技术产业开发区产业规划。; 符合. 强化规划约束、优化空间布局; 《规划》应根据山西省主体功能区规划、临汾市“三线一单”、国土空间规划、生态环境保护等相关规划，进一步优化产业布局，合理协调开发区规划实施和地下矿产资源开发利用关系，促进工业生产空间与居住办公、生态保护空间布局相协调。尧都云商产业园应满足城市总体规划，并符合《山西省水污染防治条例》《山西省汾河流域水污染防治条例》等保护要求，禁止新建污染型工业项目。; 本项目位于尧都高新技术产业开发区。经分析，本项目符合山西省主体功能区规划、临汾市“三线一单”、国土空间规划、生态环境保护等相关规划，项目生活废水和洗车废水经处理后回用，不外排，无生产废水。; 符合. 基于环境承载能力，推进产业结构调整; 《规划》应根据区域水资源和土地资源制约，提升资源能源利用效率和清洁生产水平，坚持“以水定产、以地定产”，合理优化产业发展规模、入区项目的生产工艺、装备水平、资源能源利用和污染控制水平应对标国际国内先进水平，推动产业结构绿色转型升级。; 本项目租用盛泰源50亩场地，不新增占地。项目年用水825m3/a，废水经处理后回用，不外排。 项目属于废旧金属回收加工项目，加工后的废金属外售盛泰源生产合金铸件，提高废旧金属的利用率。 项目使用符合《废钢铁加工行业准入条件》（2016年12月31日起实施）要求的生产设备。; 符合. 统筹各类减排措施，改善大气环境质量; 落实汾渭平原大气污染防治要求，严格行业排放管控，加强颗粒物、氮氧化物、VOCs和行业特征污染物的控制。完善开发区集中供热供气、工业余热利用、物流清洁运输等基础设施，严格落实区域大气污染物削减计划，优化能源结构，提高铁路运输比例，推进开发区减污降碳协同增效。; 本项目废气主要是无组织颗粒物的排放，在采取封闭车间作业、车间定期清扫、生产设备布置远离敏感目标的措施后，可使无组织颗粒物的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的排放限值。 项目年运输5万吨废旧金属，不属于大宗物料，不采用铁路运输。本项目采用国六排放标准车或新能源汽车运输。; 符合. 严格生产用排水管理，保障水环境安全; 按照“清污分流、雨污分流和分类处置”的原则，配套落实开发区污水收集处理设施，加强工业废水治理，持续稳定改善汾河水环境。落实各项节水措施，做好“分质供水、优水优用、一水多用”，工业生产要优先使用再生水，提高水循环利用率，确需外排的废水应符合相应排放标准，并满足区域水环境功能要求。加强装置区、罐区和污水处理厂等重点区域的防渗措施，开展地下水污染跟踪监控，保障区域地下水和土壤环境安全。; 本项目厂区雨污分流，无生产废水，主要废水是生活污水和洗车废水。生活废水依托东方恒略生活污水处理站处理，处理后用于高炉冲渣，洗车废水依托东方恒略洗车平台，洗车废水经沉淀后循环使用不外排。; 符合. 强化生态环境保护，严格危险废物环境处置; 加强园区内部、外围生态绿地建设；按照“减量化、资源化、无害化”的原则，科学评估开发区固体废物产生的种类、数量和处置能力，统筹规划开发区工业固体废物的综合利用和安全处置方案。完善开发区危险废物管理体系，严控危险废物利用、处置不当可能导致的环境风险。; 本项目固废主要是危废废物，无一般固废。危险废物暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置。; 符合. 落实降噪措施，维护区域声环境质量; 入区工业企业应优先选用低噪声设备及工艺，加强源头治理，将生产高噪声的设备集中布置，园区内采用低噪声路面，并加强路面保养，优化园区交通线路，对园区内行驶车辆限制车速，合理规划生产区与生活办公区，加强绿化等阻挡降噪措施，确保区域声环境质量达标。; 本项目选用符合国家标准的低噪声设备，设备减振、并定期保养、检修。经噪声预测，厂界噪声达标排放，声环境保护目标新郭行村声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。; 符合. 建立健全风险防控体系，防范环境风险; 完善企业、园区、受纳水体三级河流水环境风险管控体系，重点加强铸造、装备制造、制药等企业危废管理，设置满足要求的事故废水收集系统，防止泄漏物和消防废水等进入汾河，有效防范水环境风险。加强危废运输监管，合理规划运输路线，避免次生环境风险。; 本项目生产中使用的机油和液压油随用随购，不在厂区储存。本项目风险物质主要是废机油和废液压油。风险物质最大储存量为0.74t/a，如发生泄露不会流出危废暂存间，不会对区域水体造成污染。消防废水排入盛泰源事故水池。企业加强对危废运输监管，危废处置单位合理规划运输路线。; 符合. 健全规划环评实施机构、落实跟踪评价制度; 高新区规划实施过程应重视规划环评成果的运用，落实《报告书》及审查意见提出的优化调整建议和减轻不良生态环境影响的各项措施。对可能导致区域环境质量下降、生态功能退化，实施五年以上且未发生重大调整，应及时开展规划环境影响跟踪评价，规划修编时应重新编制环境影响报告书。; 本项目租用盛泰源50亩现有场地，不新增用地。在采取环保措施后，本项目对当地生态环境影响较小。; 符合. 经表1-4分析，本项目的建设符合《尧都高新技术产业开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》审查意见。 |
| 其他符合性分析 |  | 1.4与《产业结构调整指导目录（2019年版）》的符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2019年本）〉的决定》，本项目为废金属回收加工项目，属于“鼓励类”中“四十三-5区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设”。因此，本项目符合国家产业政策。 1.5“三线一单”符合性分析 根据环环评〔2016〕150号《关于以改善环境质量为考核加强环境影响评价管理的通知》，“三线一单”即：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，项目建设应强化“三线一单”约束作用。 （1）生态保护红线 本项目位于山西省临汾市尧都区大阳镇王雅村西1.1km处，租用盛泰源50亩场地，其占地性质为工业用地。本项目不在《生态保护红线划定技术指南》中规定的“重点生态功能区、生态敏感区/脆弱区、禁止开发区及其他具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域”等生态敏感因素区域内，另外项目的建设符合尧都区两区规划的要求。 根据《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》晋政发【2020】26号，本项目所在区域为重点管控单元（附图6）。根据《临汾市人民政府关于印发临汾市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（临政发[2010]10号），本项目所在区域为重点管控单元（附图7）。 因此，本项目的建设不违背生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线 环境空气：本次评价收集到临汾市尧都区2021年全年例行监测数据，根据监测统计结果知：SO2、NO2、CO（24小时平均）均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准相关限值要求；PM2.5、PM10、O3（日最大8小时平均）不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准相关限值要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018），尧都区属于环境空气质量不达标区。 本项目特征污染物为颗粒物。本次评价引用《山西纳海鸣建材有限公司年产8万吨岩棉板生产线升级改造项目环境质量现状委托监测报告》。根据监测报告，纳海鸣厂址和王雅村TSP浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值：24小时平均浓度范围300μg/m3。 地表水：项目厂址下游最近的地表水体为洰河，属于汾河一级支流。根据《山西省地表水水环境功能区划》(DB14/67-2019)，项目所在区域位于“涝河、洰河水库出口-入汾河”段，水环境功能为农业用水保护，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中V类标准。根据《2021年国、省考断面水质类别情况》显示：尧都区涝、洰河高河村西断面2021年水质为Ⅳ类，该河段水质基本良好。 本项目废气主要是无组织颗粒物的排放，在采取封闭车间作业、车间定期清扫、生产设备布置远离敏感目标的措施后，可有效降低无组织颗粒物的排放；废水主要是生活废水和洗车废水，生活废水依托东方恒略生活污水处理站处理，处理后用于高炉冲渣。洗车依托东方恒略洗车平台，洗车废水经沉淀后循环使用不外排。经分析本项目排放的污染物不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量底线管控要求。因此，本项目可以满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。项目主要能源消耗为电和水，电年消耗量为140万kW•h/a，水年消耗825t/a，能耗较低，不超出当地资源利用上线。且本项目为废金属回收加工项目，属于废旧资源利用，可提高周边地区废旧金属的资源利用率。 （4）生态环境准入清单 经表1-3分析，项目的建设符合《尧都高新技术产业开发区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》生态环境准入清单要求。 本项目建设情况与《临汾市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（临政发［2021］10号）的符合性分析见表1-5。 表1-5 项目与临汾市生态环境总体准入管控要求的符合性 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1、遏制“两高”项目盲目扩张。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 2、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 3、新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 4、优化焦化钢铁企业布局。汾河谷地平川区域焦化企业按照“退城入园、退川入谷”的原则，钢铁企业按照“入园入区，集聚发展”的要求，实施关小上大、转型升级、布局调整。 5、市区城市规划区155平方公里区域范围内禁止建设洗选煤企业；高铁、高速沿线两侧1公里范围内不得新建洗选煤企业。 6、对洗选煤企业项目建设审批手续不全的、违规占用基本农田、在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、泉域重点保护区、湿地公园、森林公园、山西省永久性生态公益林等依法划定需特别保护的环境敏感区范围内的项目予以取缔关闭。; 1、本项目属于废金属回收加工项目，不属于“两高”项目。 4、本项目不属于“两高”项目，且位于尧都高新技术产业开发区大阳高端装备制造产业园。 5、本项目厂址不在临汾市城市总体规划中心城区规划范围内。 6、本项目不占用基本农田、在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、泉域重点保护区、湿地公园、森林公园、山西省永久性生态公益林等。; 符合. 污染物排放管控; 1、定期通报降尘量监测结果，降尘量最高值高于9吨/月·平方公里的市县要开展降尘专项整治。 2、2021年10月底前，全面完成钢铁企业在产设备超低排放改造。 3、焦化行业超低排放改造于2023年底前全部完成。 4、年货运量150万吨以上工业企业公路运输的车辆要全部达到国五及以上标准，其中位于市区规划区的钢铁等企业，进出厂大宗物料2021年10月1日前要全部采用铁路或管道、管状带式输送机等清洁方式运输，公路运输采用国六排放标准及以上的汽车或新能源车辆。; 本项目年运输量为5万吨特种金属＜150万吨物料规定，不属于大宗物料运输，运输车辆采用国六排放标准或新能源汽车。; 符合. 环境风险防控; 1、项目防护距离应符合相关国家标准或规范要求。装置外部安全防护距离要符合《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准》要求。 2、在环境风险防控重点区域如居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目。 3、加强汾河、沁河等流域及饮用水水源地水环境风险防控工作，确定重点水环境风险源清单，建立应急物资储备库及保障机制。; 1、本项目属于废金属回收加工项目，无防护距离的要求。 2、本项目不在居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区内。项目风险物质主要是废机油和废液压油，环境风险潜势为I。危险废物暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 3、项目北距涝河1.9km，南距洰河2km，东南距卧虎山集中式水源地7.4km。项目建立应急物资储备库及保障机制。; 符合. 资源利用效率; 水资源利用; 1、水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2、实施最严格水资源管控，加强岩溶泉域水资源的保护和管理。; 本项目项目生活用水由东方恒略自备水井供给，无生产用水。; 符合. 能源利用; 1、到2022年，实现未达标处置存量矸石回填矿井、新建矿井不可利用矸石全部返井。 2、煤矿企业主要污染物达标排放率达到100%，煤矸石利用率达到75%以上。 3、保持煤炭消费总量负增长，积极推进碳达峰碳中和目标远景。; /; 不涉及. 土地资源利用; 1、土地资源利用上线严格落实国土空间规划和“十四五”相关目标指标。 2、严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。 3、以黄河干流沿岸县（市、区）为重点，全面实行在塬面修建软捻田、塬面缓坡地建果园、陡坡耕地全面退耕造林并实行封禁、沟底打坝造地建设高标准基本农田的水土保持治理模式，促进黄河流域生态保护和高质量发展。 4、开展黄河流域历史遗留矿山生态修复项目，推动矿山生态恢复治理示范工程建设。; 本项目位于尧都高新技术产业开发区大阳高端装备制造产业园，租用盛泰源50亩场地，占地性质为工业用地。; 符合. 根据表1-5分析，本项目的建设符合临汾市生态环境总体准入管控要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”要求。 1.6项目与《山西省深入推进扬尘污染治理工作方案》（晋环委办函[2022]4号）符合性分析 本项目建设情况《山西省深入推进扬尘污染治理工作方案》（晋环委办函[2022]4号）的符合性分析见表1-6。 表1-6 项目与山西省深入推进扬尘污染治理工作方案的符合性分析 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1; 深入开展城市保洁清洗行动：对企事业单位等各类庭院、楼顶、居民小区院落、楼顶依据产权落实精细化清扫保洁，确保屋顶上无垃圾、无杂物、无明显尘土积存；院内道路清洗见本色，无积存垃圾、尘土；绿化冲洗见本色，绿地内无垃圾。此后形成长效机制，每季度至少开展一次全面的保洁清洗，巩固和保持清洗效果。; 项目运营期，定期清扫道路，道路洒水和绿化；定期清扫保洁，确保屋顶上无垃圾、无杂物、无明显尘土积存。; 符合. 2; 深入开展工业企业无组织排放治理：厂区料场路面应实施硬化，出入口应配备车轮、车身清洗装置或者采取其他控制措施。; 本项目采用国六排放标准汽车或新能源汽车运输废旧特种金属，对出厂车辆进行冲洗，依托东方恒略标准化洗车平台。; 符合. 3; 深入开展施工工地扬尘污染治理：严格落实建筑施工扬尘“六个百分之百”。施工现场渣土、垃圾应及时清运，在场地内堆存的，应遮盖密闭式防尘网。扎实开展非道路移动机械监管，做好进出施工现场信息登记，严禁未经信息编码登记的非道路移动机械进入施工现场作业。; 项目施工期主要是厂房装修和设备的安装，施工期严格落实建筑施工扬尘“六个百分之百”。施工现场渣土、垃圾应及时清运。厂内的非道路移动机械采用新能源车辆或尾气排放满足国三排放标准的车辆; 符合. 4; 深入开展物料运输扬尘污染治理：强化散装物料运输源头监管。督促货运源头单位采取密闭或其他措施防止出场（厂）车辆发生遗撒。严禁未采取有效封闭措施货车出场（厂）。; 本项目废旧特种金属采用吨袋包装运输。; 符合. 5; 深入开展道路扬尘污染治理：对城市建成区主次干道及人行道、慢行道，高速公路和国、省、市、县、乡级公路积土积尘进行全面清理清洗，并实行定期保洁、机械化清扫、定时洒水制度，部分路段辅以人工清扫，综合使用冲、刷、吸、扫等工艺，有条件的地方要使用道路抑尘剂，及时清理清洗积尘路面，路面范围内达到路见本色、基本无浮土。; 项目运营期，定期清扫道路，道路洒水和绿化。; 符合. 6; 深入开展各类露天堆场扬尘污染整治：工业企业堆场料场要建立防止扬尘的责任制度和记录台帐。块状的物料全部覆盖，暂时无法覆盖的必须规范堆放，并采取洒水或者防风抑尘网等措施减少扬尘污染。; 本项目建立扬尘责任制度和记录台帐，废旧特种金属储存在封闭的车间。; 符合. 根据表1-5分析，本项目的建设符合《山西省深入推进扬尘污染治理工作方案》（晋环委办函[2022]4号）的要求。 1.7项目与《山西省主体功能区划》（2008-2020）的符合性分析 根据《山西省主体功能区规划》临汾市属于省级重点开发区域中晋南城镇群重点开发区域，尧都区属于该重点开发区域中的“农业重点发展区”。 功能定位：国家资源型经济转型与区域协调发展综合试验区，晋陕豫黄河金三角承接产业转移示范区，山西重要的现代农业、新型制造业基地与文化旅游产业基地，以根祖文化、关公文化为特色的旅游经济区，晋南地区人口和经济密集区。 发展方向：按照晋南区域性中心城市、新型工业大市的定位，打临汾百里汾河经济带，积极发展现代服务业，提升区域性服务功能，以集群化和循环化为导向，大力推进工业新型化发展。 能源开发布局：继续实施老矿区挖潜改造和煤炭资源整合，增强能源接续能力。 本项目为废金属回收加工，其成品外售给盛泰源和园区其他铸造公司作为铸件的原料用于生产，与东方恒略形成“集群化”产业，有利于促进当地经济发展，符合《山西省主体功能区规划》中尧都区发展方向。 1.8项目与临汾市城市总体规划的符合性分析 根据临汾市城市总体规划，临汾市规划范围为东至108国道，南至南外环-108国道，西至公路西环，北至公路北环。共计为155km2。其中城市建设用地范围为东至108国道，南至南环城路-108国道，西至大西客运专线，北至涝洰河生态湿地，共计为89km2。 本项目位于临汾市尧都区大阳镇王雅村西1.1km处，不在临汾市城市总体规划的中心城区规划范围内（附图8）。本项目的建设不违背临汾市城市总体规划。 1.9项目与尧都区两区规划的符合性分析 （1）尧都区生态功能区划 根据《尧都区生态经济区划》，本项目位于Ⅷ涝、洰河水库土壤保持与营养物质保持生态功能小区（附图11）。 主要问题：①水土流失比较严重。植被覆盖度低，植物种类单一，而且受到不同程度的破坏造成比较严重的水土流失现状；②水库及其湿地保护不力。库区及其湿地缺乏严格的保护措施，对尧陵景区建设与旅游发展支持力度不够；③农业结构不够合理。农业粗放式土地利用方式为主，土地利用率不高，生产力水平低下，无特色明显的绿色产品生产基地。 保护措施与发展方向：①防治水土流失。封山育林，绿化荒山荒坡，增加植被覆盖；②水库湿地防护。严禁排入污水以利农田灌溉，通过水库及其湿地保护为尧陵景区建设与旅游发展奠定良好的景区生态背景；③发展生态农业。充分发挥本区的自然条件优势，农业生产由粗放型生产方式向集约型生产方式转变，建设苹果等绿色产品基地。加快农业产业化进程，形成育苗-栽植-管理-销售-加工的产业链。合理施用农药、化肥与地膜，防止面源污染。发展观光农业，丰富尧陵景区的旅游项目。 本项目为废金属回收加工项目。运营期，大气污染物主要是少量无组织颗粒物的排放；废水主要是生活废水和洗车废水，在采取环评提出的措施后，均得到合理处置。因此，本项目的建设对该单元态环境影响较小，符合该单元的保护措施及发展方向。 （2）尧都区生态经济区划 根据《尧都区生态经济区划》，本项目位于ⅡF大阳镇集约化农牧业及旅游生态经济区（附图12）。 生态环境保护要求：加强水库湿地的建设与保护，调整产业结构，加强尧帝陵的保护和开发。 限制方向：限制陡坡种植和旅游业发展对生态环境的破坏。 发展方向：鼓励发展沼气、太阳能等清洁能源。 本项目在大阳高端装备制造产业园内建设，西南距洰河水库2.6km，东北距涝河水库7.4km。项目运营期，在采取环评提出的措施后，污染物均合理处置，对水库影响较小。因此，本项目的建设不违背该单元发展方向。 1.10项目与《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》（山西省人民政府令第262号）的符合性分析 根据《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》（山西省人民政府令第262号）中第十一条“在汾河干流河道水岸线以外原则上不小于一百米、支流原则上不小于五十米，划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，改变农防段种植结构，提高汾河流域河流自净能力。” 本项目西距汾河1400m＞100m，南距洰河2100m＞50m，北距涝河1900m＞50m符合《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》（山西省人民政府令第262号）。 1.11项目与《废钢铁产业“十四五”发展规划》的符合性分析 2021年9月15日，中国废钢铁应用协会七届一次委员大会审议通过《废钢铁产业“十四五”发展规划》，涉及本项目摘要如下： 主要目标：①到“十四五”末全国炼钢综合废钢比达到30%；②废钢铁加工准入企业年加工能力达到2亿吨；③做好《炼钢铁素炉料（废钢铁）加工利用技术条件》行业标准和《再生钢铁原料》国家标准的宣贯工作；制订废钢铁加工设备节能、环保及质量标准，推动产业升级；④研究和设计开发废钢铁价格指数，指导现货市场定价；⑤推进废钢铁智能检测系统的研发与应用；⑥逐步实现冶金渣零排放。 重点工程和项目：①废钢铁加工配送示范工程；②运用互联网+建立全方位废钢铁产业管理平台项目；③区块链+废钢场地运营管理系统项目；④废钢智能化自动检验系统；⑤废钢破碎线尾料深度处理、高值化利用项目；⑥报废汽车拆解与废钢加工产品化示范工程；⑦废合金钢按合金成分分类加工配送示范项目；⑧废钢加工装备节能、环保、性能标准研究项目；⑨“钢铁渣零排放”示范项目；⑩研发和推广钢渣微粉替代水泥成为生产“十壤固化剂”的主要原料。 本项目属于废钢按合金成分分类加工配送项目，本项目的建设与《废钢铁产业“十四五”发展规划》相符。 1.12项目与《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》的符合性分析 《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》（工信部联节[2016]440号）指出废钢铁领域应结合各地区钢铁产能和废钢资源量，合理规划废钢加工配送企业布局，保障区域市场稳定和资源供应。继续加强废钢铁加工行业规范管理，健全废钢铁产品标准体系，推动完善废钢利用产业政策和税收政策，促进钢铁企业多用废钢。鼓励废钢铁供给企业与钢铁利用企业深度合作，促进废钢铁“回收一加工一利用”产业链有效链接，形成可推广的产业创新模式。到2020年，引导废钢铁加工企业规范发展，废钢铁消耗量达到1.5亿吨。 本项目属于废金属回收加工项目，其成品外售盛泰源生产铸件。同盛源与盛泰源形成废钢“回收一加工一利用”产业链，符合《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》（工信部联节[2016]440号）。 1.12项目与行业准入条件的符合性分析 《废钢铁加工行业准入条件》（2016年12月31日起实施）对废钢铁加工提出了行业准入要求，项目的建设符合性与其对照，详见表1-7。 表1-7 本项目与废钢铁加工行业准入条件符合性分析 分类; 准入条件; 项目建设情况; 符合性. 企业的设立和布局; 1、废钢铁加工配送企业应符合有关法律法规规定，符合国家产业政策、土地供应政策及本地区土地利用总体规划、城乡建设规划和主体功能区规划的要求，企业建设应有规范化设计要求。; 本项目用地性质属于工业用地，符合用地规划和国家产业政策要求，企业建设有规范化设计要求。; 符合. 2、建设废钢铁加工配送项目，应根据环境影响评价结论，确定厂址及其与周围人群和敏感区域的距离。在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废钢铁加工配送企业。已在上述区域投产运营的废钢铁加工配送企业要根据该区域规划要求，在一定期限内，通过依法搬迁、转产等方式逐步退出。; 本项目为新建废金属回收加工项目，不在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。; 符合. 3、废钢铁加工配送企业应符合国家土地管理的相关政策和规定，应符合国家和本地区土地供应政策，以及禁止和限制用地项目目录、工业项目建设用地控制指标等相关土地使用标准的规定。; 本项目租用盛泰源50亩场地，占地性质为工业用地，对照《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目属于“鼓励类”。; 符合. 规模工艺和装备; 1、新建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力必须在15万吨以上；改造、扩建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力应达到10万吨以上；废旧不锈钢及其它废旧特种钢加工配送企业年加工能力应达到 3万吨以上。; 本项目可达到年初加工配送5万吨废旧特种金属的能力，因此本项目符合要求。; 符合. 2、新建普碳废钢铁加工配送企业要求厂区面积不小于3万平米，作业场地硬化面积不小于1.5万平米；改造、扩建普碳废钢铁加工配送企业要求厂区面积不小于2万平米，作业场地硬化面积不小于1万平米；废旧不锈钢及其它废旧特种钢加工配送企业厂区面积不小于1万平米，作业场地硬化面积不小于5千平米。土地使用手续合法（若土地为租用，合同期限不少于15年）。; 本项目为废旧特种金属，其厂区面积50亩（33333.3平方米），作业场地硬化面积8350平方米，土地使用手续合法，土地合同期限30年。; 符合. 3、废钢铁加工配送企业应配有打包设备、剪切设备或破碎设备以及配套装卸设备和车辆等，必须配备辐射监测仪器、电子磅和非钢铁类夹杂物分类设备等。; 本项目拟配置打包设备、剪切设备以及配套装卸设备和车辆等符合规定。 本项目拟配辐射监测仪器和电子磅等，因此本项目符合规定。; 符合. 4、废钢铁加工配送企业应选择生产效率高、加工工艺先进、能耗低、环保达标和资源综合利用率高的加工生产系统。必须配套有粉尘收集、污水处理和噪音控制等环境保护设施，加工工艺和设备应满足国家产业政策、禁止和限制用地项目目录的有关要求。; 本项目为加工生产系统生产效率高、加工工艺先进、能耗低、环保达标和资源综合利用率高的加工生产系统。; 符合. 5、鼓励企业积极开发使用节能、环保、高效的新技术、新工艺、新装备，逐步淘汰鳄鱼剪式剪切机。; 本项目使用节能、环保、高效的龙门式废钢剪切机，不使用鳄鱼剪式剪切机。; 符合. 产品质量; 1、废钢铁加工产品达到废钢铁国家标准和行业标准。不得销售给生产建筑用钢的工频炉、中频炉企业，以及使用30吨及以下电炉（高合金电炉除外)等落后生产设备的企业。; 本项目产品能够达到废钢铁国家标准和行业标准。企业承诺不销售给生产建筑用钢的工频炉、中频炉企业，以及使用30吨及以下电炉（高合金电炉除外)等落后生产设备的企业。; 符合. 2、废钢铁加工配送企业应配备专职质量管理人员，建立质量管理制度。应通过ISO质量管理体系认证。; 本项目配备专职质量管理人员，建立质量管理制度，通过ISO质量管理体系认证。; 符合. 能源消耗和资源综合利用; 1、废钢铁加工配送企业加工生产系统综合电耗应低于30千瓦时/吨废钢铁，新水消耗应低于0.2吨/吨废钢铁。; 本项目废旧特种金属加工配送企业加工生产系统综合电耗为28千瓦时/吨废钢铁，新水消耗主要为员工生活用水和洗车水，无生产用水，满足要求。; 符合. 2、对加工废钢铁过程中产生的各种夹杂物，如有色金属、塑料、橡胶、木块、纤维、渣土、机油、汽油、氟利昂、电池等，应有相应的回收、处理措施和合法流向，避免二次污染。; 本项目加工的废旧特种金属为销子，为块状，不含夹杂物。; 符合. 环境保护; 1、废钢铁加工配送企业应按照《建设项目环境保护管理条例》，严格执行环境影响评价制度、环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施并依法申请项目竣工环境保护验收，经环保部门验收合格后，方可投入生产。; 本项目为新建项目，正在编制环境影响报告。企业承诺严格执行环境影响评价制度、环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施并依法申请项目竣工环境保护验收，经环保部门验收合格后，方可投入生产。; 符合. 2、按照环境保护主管部门和相关制度规定依法履行环境保护义务，应通过ISO环境管理体系认证。; 企业承诺按照环境保护主管部门和相关制度规定依法履行环境保护义务，应通过ISO环境管理体系认证。; 符合. 3、废钢铁加工配送企业应有雨水、生产废水、生活废水的收集和循环利用系统，废水经无害化处理后达标排放，或者排入城市污水集中处理系统处理；应有废油回收储存设备和相关处理措施。消防设施应达到国家相关要求。; 本项目厂区雨污分流，生产过程中无生产废水，主要废水为生活废水和洗车废水，生活废水依托东方恒略生活污水处理站处理，处理后用于高炉冲渣，洗车废水经洗车平台沉淀后循环使用不外排。消防设施应达到国家相关要求。; 符合. 4、废钢铁加工配送企业应有突发环境事件或污染事件应急设施和处理预案，消防设施应达到国家相关要求。; 本项目正在办理环评手续，后续将依次办理突发环境事件或污染事件应急设施和处理预案。; 符合. 根据表1-7分析，本项目符合《废钢铁加工行业准入条件》（2016年12月31日起实施）的要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 2.1项目建设内容 本项目于2022年8月1日取得尧都高新技术产业开发区管理委员出具的备案证，项目代码：2208-141088-89-01-497604。 建设规模：年加工配送5万吨废旧特种金属。 建设内容：租用一座8350m2综合生产车间，搭建年加工配送5万吨废旧特种金属生产线。综合生产车间内划分为分拣区、切割区、打包区和库房。具体工程组成内容详见表2-1。 本次评价不包括核技术应用类环境影响评价，有关辐射类相关内容的环境影响专题另行评价。 表2-1 项目建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 租用盛泰源一座8350m2综合生产车间，内划分为分拣区、剪切区、打包区和库房。 分拣区位于生产车间西侧，占地面积1000m2，用于分拣废旧特种金属。 剪切区位于生产车间东侧，占地面积1000m2，内设一台液压龙门剪切机。 打包区位于生产车间东侧，占地面积1000m2，内设一台液压打包机。 库房位于生产车间中部，占地面积5350m2，用于储存废旧特种金属和成品块状特种钢。; 租用. 储运工程; 库房; 库房用于储存废旧特种金属和成品块状特种钢。; /. 辅助工程; 办公室; 租用盛泰源办公室一楼北侧，租用办公室100m2。; 租用. 配电室; 新建10kv变压器。; 新建. 公用工程; 供电; 新建10kv变压器。; 新建. 供暖; 冬季，生产车间不采暖，办公室采用电采暖。; /. 依托工程; 食堂; 依托盛泰源食堂，本项目就餐人数15人。; 依托. 门房治安室; 本项目属于厂中厂，依次经东方恒略、盛泰源进入本项目厂区。项目厂区无明显厂界，与东方恒略共用门房治安室。; 依托. 污水处理站; 依托东方恒略生活污水处理站。; 依托. 供水; 项目用水由东方恒略供给。东方恒略生活用水由厂区自备水井供给，生产用水由涝河水库供给。 东方恒略取水许可证有效期自2022年1月9日至2027年1月8日，编号：B141002S2022-0025。; 依托. 环保工程; 废气; 卸料 扬尘; 废旧特种金属卸料在封闭式车间内进行，废旧特种金属落料时，离地面高度不得大于0.3m，废旧特种金属堆放高度大于3m时，不得继续堆料，需另起堆料点；车间定期清扫。厂区西北角设扬尘实时在线监测设备。; 新建. 剪切 粉尘; 废旧特种金属剪切在封闭式车间内进行，车间定期清扫。; 新建. 转运 扬尘; 废旧特种金属表面含废润滑油、落料时离地面高度不得大于0.3m。; 新建. 食堂 油烟; 员工就餐依托盛泰源食堂，盛泰源食堂油烟现配套有油烟净化装置，排气筒高8m。; /. 废水; 生活 废水; 依托东方恒略污水处理站，处理后用于高炉冲渣。; /. 固废; 生活 垃圾; 设生活垃圾桶，生活垃圾经收集后送至当地政府指定的地点统一处理。; 新建. 废机油、废油桶、废手套、废棉纱; 暂存15m2危废暂存间，定期交由有资质单位处置。; 新建. 噪声; 选用符合国家标准的低噪声设备，设备减振、并定期保养、检修。厂区西北角设噪声实时在线监测设备。; 新建. 2.2依托可行性分析 本项目生产车间及其附属设施均依托东方恒略或盛泰源，表2-2对本项目依托可行性进行分析。 表2-2 依托工程可行性分析 依托工程内容; 依托工程基本情况; 本项目情况; 是否可依托. 主体工程; 盛泰源厂区北侧闲置一座8350m2半成品储存厂房。; 根据《废钢铁加工行业准入条件》租用作业场地硬化面积不少于5千平米。本项目拟租用盛泰源闲置的8350m2半成品储存厂房，搭建年加工配送5万吨废旧特种金属生产线。; 可行. 辅助工程; 办公室; 盛泰源办公楼位于厂区西侧，三层砖混结构，占地面积320m2(40×8m)，建筑面积960m2。据了解，多间办公室为闲置状态。; 本项目劳动定员为30人，拟租用盛泰源办公楼一层北侧为员工提供日常办公和临时休息。; 可行. 食堂; 盛泰源食堂，位于厂区西侧，单层砖混结构，占地面积217m2(31m×7m)。盛泰源食堂设2个基准灶头，每餐就餐人数为120人。; 本项目仅15名员工午餐在厂区就餐，拟计划员工按每餐10元标准支付盛泰源食堂。; 可行. 洗车平台; 东方恒略建有一座标准化洗车平台。; 本项目拟计划对出厂车辆进行冲洗，日均6辆。; 可行. 公用工程; 供电; 东方恒略110KV专用供电线路供应; 项目年用电140万kW•h，拟计划依托东方恒略110KV专用供电线路新建10kv变压器; 可行. 供水; 东方恒略、盛泰源用水均由山西东方恒略精密铸造有限公司现有厂区给水设施提供，现有厂区用水取自公司厂区东北2.8km处的涝河水库及厂内两眼深水井。; 项目年用水825t/a，项目拟计划用水由东方恒略供给。东方恒略生活用水由厂区自备水井供给，生产用水由涝河水库供给。 东方恒略取水许可证有效期自2022年1月9日至2027年1月8日，编号：B141002S2022-0025。 东方恒略地下水许可取水5.3万m3/a，现东方恒略地下水取水5万m3/a，本项目年用水825t/a，因此，本项目用水由东方恒略自备水井供给可行。; 可行. 排水; 东方恒略、盛泰源生活污水由排水管道收集排至化粪池，经初级处理后，汇入生活污水管网，送至东方恒略现有生活污水处理站处理。; 本项目仅办公楼职工日常生活废水2.16m3/d，车间采用旱厕。盛泰源办公楼污水管网已建设完成。 东方恒略生活污水处理站现最大处理量为3.38m3/h，本项目生活污水量为2.16m3/d（折合0.09m3/h），本项目投运后污水排放总量（3.47m3/h）低于设计污水处理能力（5m3/h），水量满足要求；本项目仅生活污水产生，水质满足东方恒略生活污水处理站的进水水质要求。; 可行. 依托公司的基本情况: 本项目租用盛泰源50亩场地，盛泰源则是租用东方恒略西侧164亩场地。 （1）山西盛泰源特种材料科技有限公司 山西盛泰源特种材料科技有限公司原为临汾隆顺昌铸锻有限公司，于2011年在尧都区乔李镇南侯村南约0.3km处投资建设“年产8万吨铸锻及机加工项目”。后根据尧都区人民政府《关于尧都区辖区内铸造企业限期搬迁人园的通知》文件要求“临汾通泽金属材料科技有限公司等辖区内铸造企业于2020年5月底前全部搬迁进入大阳高端装备制造产业园”。为此，临汾通泽金属材料科技有限公司利用现有产能、设备、技术与合作方重组成立山西盛泰源特种材料科技有限公司，将临汾通泽金属材料科技有限公司现有设备原封不动地搬迁至新厂区，实施异地搬迁。 企业租用已停产的山西东方恒略精密铸造有限公司2×40t转炉及配套工程、年产80万吨带钢生产线项目炼钢厂房和轧钢线材厂房作为本次搬迁项目新厂区，建设山西盛泰源特种材料科技有限公司年产8万吨合金材料铸锻加工项目。项目8万吨合金材料铸锻产能包括铸件5万吨和锻件3万吨（5万吨铸件作为中间产品，经锻压、热处理和机械加工得到最终产品3万吨锻件模具）。 2020年7月29日临汾市行政审批服务管理局出具关于“山西盛泰源特种材料科技有限公司年产8万吨合金材料铸锻加工项目环境影响报告表的批复”（临行审函[2020]174号）；2022年6月山西盛泰源特种材料科技有限公司年产8万吨合金材料铸锻加工项目建成；2022年7月29日山西盛泰源特种材料科技有限公司取得排污许可证，证书编号：91141000MA0KNF407E001Q。山西盛泰源特种材料科技有限公司当前正在做自主验收。 （2）山西东方恒略精密铸造有限公司 山西东方恒略精密铸造有限公司其前身为临汾市志强钢铁有限公司，该公司成立于2002年12月，于2003年3月31日正式投产，厂址位于临汾市尧都区大阳镇王雅村西，占地55.2万m2，是一家集铸造、机加工、发电等为一体的股份制企业。 目前，山西东方恒略精密铸造有限公司现主要生产装备有1台90m2带式烧结机（淘汰关停了2台45m2带式烧结机）、1座382m3铸造高炉、2台6MW/h煤气发电机组、2×4500m3/h制氧建设项目、6000m3/h制氧生产线建设项目、年产80万吨带钢生产线项目、年产6万吨消失模和4万吨V法铸造生产项目、年产10万吨精密铸件项目。公司已具备年产铁水37.9万吨、20万吨铸造的生产能力。 经表2-2分析，本项目的依托工程具有可行性和保证性。 2.3主要生产设备 本项目主要生产设备详见表2-3。 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 名 称; 单位; 规格型号; 数量. 1; 液压龙门剪切机; 台; Q91Y-1000; 1. 2; 液压打包机; 台; Y81F/T-2500C; 1. 3; 8T电磁铁轨行吊; 台; /; 6. 4; 抓钢机; 台; /; 4. 5; 电磁吸盘; 台; /; 2. 6; 台式光谱仪; 台; /; 1. 7; 手持式光谱仪; 台; /; 1. 8; 辐射检测仪; 台; /; 1. 9; 运输车辆; 辆; /; 2. 10; 电子磅; 台; /; 1. 11; 叉车; 台; /; 2. 表2-4 液压龙门剪切机技术参数 型号; 最大剪切力（T）; 料箱 尺寸 （mm）; 开口 高度（mm）; 刀口 长度（mm）; 剪切能力（mm）; 产量（T/h）; 剪切 频率 次/分. 圆钢; 方钢; 钢板. Q91Y-1000; 1000; 8000×2000×1200; 700; 2000; 180; 150×150; 80×1900; 20- 25; 4-5. 表2-5 液压打包机技术参数 型号; 公称力（KN）; 料箱尺寸 （mm）; 包块截面（mm）; 配用 功率（KW）; 产量（T）. Y81F/T-2500C; 2500; 2500×2000×1200; 600×600; 44/60; 18-23. 生产能力校核：本项目年工作300天，一班制，每天工作8小时，全年工作2400小时。液压龙门剪切机生产能力20-25t/h，2400小时处理废旧特种金属4.8-6万吨；液压打包机生产能力18-23t/h，2400小时处理废旧特种金属4.32-5.52万吨。经校核，该设备满足年加工5万吨废旧特种金属的需求。 2.3原辅材料 本项目加工5万吨废旧特种金属，如废模具钢、废不锈钢、废镍钢、废铬钢。本项目原辅材料及能耗见表2-6。 表2-6 原辅材料及能耗 序号; 产品名称; 年用量; 备注. 1; 废旧特种金属; 5万t/a; 向周边机加工厂收集尺寸≤1m的销子，采用吨包方式运输，厂区最大储存量为5kg。. 2; 水; 825t/a; /. 3; 电; 140万kW•h/a; /. 注：项目收集的废旧特种金属为机加工厂的销子，部分销子表面可能沾有少量润滑油。. 2.4主要产品方案 本项目主要产品见表2-7。 表2-7 产品参数一览表 序号; 产品名称; 生产规模; 销售去向. 1; 30cm×30cm×30cm的块状特种钢; 5万t/a; 盛泰源. 本项目将加工处理的5万吨特种钢外售给盛泰源和园区其他铸造公司，用于生产合金铸件。 2.5生产制度及劳动定员 职工人数：劳动定员为30人，其中管理人员2人，工人28人。 工作制度：年工作300d，一班制，一班8小时。 2.6公用工程 2.6.1给排水 项目用水由东方恒略供给，项目不设住宿和洗浴，员工就餐依托盛泰源食堂。东方恒略生活用水由厂区自备水井供给，生产用水由涝河水库供给。东方恒略取水许可证有效期自2022年1月9日至2027年1月8日，编号：B141002S2022-0025。 项目用水主要是生活用水和洗车用水，道路洒水和绿化用水由东方恒略负责。 生活用水：项目劳动定员30人。本次评价采用《山西省用水定额 第4部分：居民生活用水定额》（DB14/T1049.4-2021）：50万以下人口小城市室内有给排水卫生设备但无淋浴设备用水定额按90L/（p·d），本项目生活用水量为2.7m3/d（810m3/a，300d计）。生活废水按用水量的80%计，则生活废水产生量为2.16m3/d（648m3/a，300d计），食堂废水占生活废水的20%，则食堂废水产生量为0.43m3/d（129m3/a，300d计）。 食堂废水经隔油池处理后，与生活污水排入生活污水处理站，处理后用于东方恒略高炉冲渣。隔油池依托盛泰源，生活污水处理站依托东方恒略。 洗车用水：本项目原料由周边机加工厂购买，采用30吨重卡运输。成品直接外售同园区盛泰源，由叉车转运。汽车年运输量为5万吨，需要1667车次（约合6辆/天）。参照《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021）中表15载重汽车用水定额40L/（辆·次），则冲洗用水量约0.24m3/d。车辆清洗用水循环使用，循环利用率80%，补充水量为0.05m3/d（15m3/a）。 洗车依托东方恒略洗车平台，东方恒略建有一座标准化洗车平台。本项目属于厂中厂，依次经东方恒略、盛泰源进入本项目厂区。项目厂区无明显厂界，与东方恒略共用厂区进出入口，因此，本项目洗车可依托东方恒略洗车平台。 东方恒略地下水许可取水5.3万m3/a，现东方恒略地下水取水5万m3/a，本项目年用水825t/a，因此，本项目用水由东方恒略自备水井供给可行。 厂区给排水情况见表2-8，水平衡图见图2-1。 表2-8 厂区给排水情况 序号; 用水 环节; 用水指标; 新鲜水（m3/d）; 排水量（m3/d）; 新鲜水量（m3/a）; 排水量（m3/a）. 1; 生活用水; 30人，90L/（p.d）; 2.7; 2.16; 810; 648. 2; 洗车用水; 40L/（辆·次） 5辆; 0.05; 0; 15; 0. 合计; 2.75; 2.16; 825; 648. 图2-1 水平衡图（m3/d） 2.6.2供电 本项目由东方恒略110KV专用供电线路供应，新建10kv变压器。 2.6.3供暖 本项目冬季生产车间不供暖，办公室采用电采暖。 2.7厂区平面布置 本项目租用盛泰源50亩场地，厂区平面布置呈东西向的矩形，主要建筑为一座车间、地磅和办公室。车间内划分为库区、分拣区、剪切区和打包区。本项目厂区物料运输短捷、顺畅，建筑物布置集中，能够满足安全、卫生、防火、运输等规范的要求。因此，本项目平面布置较为合理。车间平面布置示意图见附图3-3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8工艺流程 2.8.1施工期工艺流程 本项目租用现有厂房，项目施工期主要是厂房的装修和生产设备的安装。施工过程中会产生少量的扬尘、生活污水和建筑垃圾等。施工期工程工艺流程及产污环节见图2-2。 图例：G：废气、N：噪声、W：废水、S：固废 图2-2 项目施工期工艺流程及产污环节 2.8.2运营期工艺流程 本项目建设1条年加工5万吨废旧特种金属生产线，其成品外售盛泰源和园区其他铸造厂。本项目原料销子表面可能沾有少量废润滑油，而盛泰源采用电弧炉熔炼工艺，对入炉原料表面的润滑油含量无要求，因此，本项目无需对销子表面沾染的少量废润滑油进行去除。本项目主要工序为分拣、剪切和打包，具体工艺流程图及产污环节见图2-3。 工艺流程： （1）辐射检测及称重：运输车辆进入厂区后，用辐射检测仪进行辐射检测。当原料辐射检测超标时，警报灯将亮起，检测系统会记录下原料批次及辐射超标情况。检测超标的车辆禁止进入生产车间内，直接整车原路退回（不在厂内暂存），并立即通知辐射管理相关部门进行处理。辐射合格的车辆依次通过地磅进行称重。 （2）卸料：将合格的废旧特种金属利用行吊-电磁吸盘、抓钢机在库房中卸下来。 （3）人工分选：员工通过光谱仪对废旧特种金属按照种类及加工的难易程度进行人工分选，分选为大中型件、小型件。 （4）剪切：利用行吊-电磁吸盘将大中型件转移至剪切区，使用龙门式废钢剪切机对大中型件进行剪切。 （5）打包：将分类好的废钢利用电磁吸盘转移至打包区，利用金属液压打包机进行打包，打包成尺寸为30cm×30cm×30cm的块状特种钢。 （6）外售：成品称重出售。 图2-3 工艺流程及产污环节图 2.9污染工序 本项目主要污染工序可分为施工期和运营期两阶段。 2.9.1施工期污染工序 （1）大气污染源 施工扬尘。 （2）废水 施工人员产生的生活污水。 （3）噪声 施工作业噪声。 （4）固体废弃物 生活垃圾； 建筑垃圾。 2.9.2运营期污染工序 （1）大气污染源 卸料产生的扬尘； 剪切产生的扬尘； 转运产生的扬尘； 食堂油烟。 （2）废水 生活废水； 洗车废水。 （3）噪声 项目运营期噪声源主要来自剪切机、打包机、行吊和叉车等设备运行。 （4）固废 生活垃圾； 废机油； 废液压油； 粘有矿物质油的废布袋。 废油桶； 废手套、废棉纱。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用盛泰源一座8350m2综合生产车间，及依托东方恒略或盛泰源附属设施。经现场踏勘和调查，本项目租用的一座8350m2综合生产车间原为盛泰源的半成品库，现已闲置，内堆存少量的半成品已由盛泰源公司统一清理。无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状 （1）区域达标判断 本次评价引用2021年临汾市尧都区环境空气例行监测数据，统计结果见下表3-1。 表3-1 2021年临汾市尧都区环境空气自动监测浓度统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/Nm3）; 标准值（μg/Nm3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量 浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 34; 40; 85; 达标. PM10; 72; 70; 102; 超标. PM2.5; 53; 35; 151; 超标. CO; 24小时; 2.0mg/m3; 4mg/Nm3; 50; 达标. O3; 日最大8小时平均; 197; 160; 123; 超标. 由表3-1知，2021年临汾市尧都区环境空气质量监测结果统计：SO2、NO2、CO（24小时平均）均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准相关限值要求；PM2.5、PM10、O3（日最大8小时平均）不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准相关限值要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018），尧都区属于环境空气质量不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状评价 本项目特征污染物为颗粒物。本次评价引用2020年《山西纳海鸣建材有限公司年产8万吨岩棉板生产线升级改造项目环境质量现状委托监测报告》中纳海鸣厂区和王雅村的TSP监测数据。纳海鸣厂区位于本项目南400米处、王雅村位于本项目东侧1100km处。本次评价引用的监测数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求。 根据监测报告，山西省地质矿产局二一三实验室于2020年10月1日至2020年10月7日对纳海鸣厂区和王雅村进行了TSP环境质量现状监测，监测时间为7天，监测结果见表3-2，监测布点见图3-1。 表3-2 TSP检测数据统计表 监测 点位; 监测点位坐标/°; 污染物; 平均时间; 评价标准/(μg/m3); 监测浓度范围/(μg/m3); 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 经度; 纬度. 纳海鸣厂址; 111.645920; 36.077633; TSP; 24小时平均; 300; 170-261; 87; 0; 达标. 王雅村; 111.656252; 36.079176; 106-172; 57; 0; 达标. 由表3-2知，纳海鸣厂址和王雅村TSP浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值：24小时平均浓度范围300μg/m3。 1100m 400m 图3-1 大气监测布点示意图 3.2地表水环境质量现状 项目距离最近的地表水体为涝河和洰河，分别属于汾河一级支流。根据《山西省地表水水环境功能区划》(DB14/67-2019)，项目所在区域位于“涝河、洰河水库出口-入汾河”段，水环境功能为农业用水保护，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中V类标准。 根据《2021年国、省考断面水质类别情况》显示：尧都区涝、洰河高河村西断面2021年水质为Ⅳ类，该河段水质基本良好。 表3-3 2021年尧都区涝、洰河高河村西平均断面水质数据 单位mg/L 项目; 高河村西 断面数据; Ⅴ类 标准; 是否 达标; 项目; 高河村西断面数据; Ⅴ类 标准; 是否达标. pH值; 8; 6—9; 达标; T-As; 0.0011; 0.1; 达标. 溶解氧; 7.4; 2; 达标; T-Se; 0.000; 0.02; 达标. COD Mn; 5.86; 15; 达标; T-Hg; 0.00003; 0.001; 达标. COD Cr; 26.6; 40; 达标; Cr6+; 0.002; 0.1; 达标. NH₃-N; 0.53; 2; 达标; F-; 1.10; 1.5; 达标. T-P; 0.107; 0.4; 达标; CN-; 0.004; 0.2; 达标. Cu; 0.0007; 1; 达标; 挥发酚; 0.00066; 0.1; 达标. Zn; 0.025; 2; 达标; 石油类; 0.03; 1; 达标. Pb; 0.001; 0.1; 达标; LAS; 0.03; 0.3; 达标. Cd; 0.00005; 0.01; 达标; S2-; 0.018; 1; 达标. BOD5; 3.84; 10; 达标; /; /; /; /. 3.3声环境质量现状 项目距离最近的声环境保护目标为西北20m处的新郭行村。新郭行村属于1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准：昼55dB（A），夜45dB（A）；项目所在区域属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：昼60dB（A），夜50dB（A） 本项目租用盛泰源西北侧50亩场地，盛泰源则是租用东方恒略西侧164亩场地。本项目属于厂中厂，为了解区域声环境质量现状，本次评价委托山西华涵净环境检测有限公司于2022年10月8日对东方恒略厂界四周和新郭行村声环境质量进行了监测，监测结果见表3-4，噪声监测布点见图3-2。 表3-4 噪声监测结果 测点号; 测量 点位; 方位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. L10; L50; L90; Leq; L10; L50; L90; Leq. 1#; 厂界; 西北; 54.4; 52.8; 50.6; 53.4; 46.2; 45.6; 43.8; 45.7. 2#; 厂界; 西南; 53.8; 52.0; 49.8; 52.2; 45.4; 45.0; 43.4; 45.1. 3#; 厂界; 东南; 54.8; 52.2; 50.2; 52.6; 45.8; 43.8; 42.2; 44.6. 4#; 厂界; 东北; 53.8; 52.6; 49.4; 52.7; 46.4; 45.0; 43.6; 45.2. 5#; 新郭行村; 西北; 52.6; 51.0; 48.8; 51.3; 44.2; 43.6; 41.8; 43.8. 由表3-4知，东方恒略厂界四周噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；新郭行村噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。因此，项目所在区域声环境质量良好。 图3-2 噪声监测布点示意图 3.4地下水环境质量现状 项目西距龙祠水源地二级保护区22km，不在龙祠水源地保护区内，不在龙祠水源地准保护区范围内；西北距土门水源地及保护区18km，不在土门水源地准保护区范围内。项目周边500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.5生态环境质量现状 本项目租用盛泰源50亩场地。据现场踏勘，厂区内已硬化，内无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ## 3.6环境保护对象 1、大气环境：距离本项目最近的村庄为西北20m处的新郭行村，项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区。 2、地表水环境：项目厂界外南距洰河2.2km，北距涝河1.9km。 3、声环境：项目西北距新郭行村20m。 4、地下水环境：项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境保护目标。 5、土壤环境：项目土壤环境保护目标主要为项目北、东西两侧的耕地。 6、生态环境：本项目建设租用盛泰源50亩场地。据现场踏勘，厂区已硬化，厂区内无生态环境保护目标。 主要环境保护目标详见表3-5。 表3-5 主环境保护目标表 环境要素; 保护目标; 与项目位置关系; 环境功能区划; 保护要求. 村庄; X/m; Y/m. 大气环境; 新郭行村; 558019.312; 3993547.101; 西北20m; 二类环境空气功能区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 声环境; 新郭行村; 558019.312; 3993547.101; 西北20m; 1类声环境功能区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1类标准. 地表水; 洰河、 涝河; 南2200m、 北1900m; 水环境功能为农业用水保护; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中V类标准. 土壤环境; 耕地; 北50m、 西5m; /; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）筛选值. 生态环境; 耕地; 北50m、 西5m; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ## 3.7废气 运营期：项目无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的排放限值，标准值见表3-6。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 厂界外浓度最高点; 1.0. ## 3.8废水 本项目生活污水依托东方恒略生活污水处理站处理，处理后回用于高炉冲渣。 ## 3.9噪声 施工期：噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：Leq（dB） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期：厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准值，标准限值见表3-8。新郭行村声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，昼55dB（A），夜45dB（A）。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 类 别; 标准值(dB(A)). 昼间; 夜间. 2类; 60; 65. 3.10固体废物 一般固体废物处理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环境保护部公告（2013年第36号）修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省环境保护厅《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发[2015]25号）第三条规定：属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目废气主要是无组织颗粒物的排放，废水不外排循环使用。因此，本项目无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 4.1.1施工期大气污染环节及治理措施 项目租用盛泰源现有厂房建设，施工期无基建工程，主要是厂房的装修和生产设备的安装。施工期大气污染物主要来自物料装卸、堆放产生的扬尘。在施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部且四周均密封、遮蔽的设施内。施工期间需使用混凝土时，应使用预拌商品混凝土，不得现场搅拌混凝土、拌石灰土等。施工期严格执行《山西省深入推进扬尘污染治理工作方案》（晋环委办函[2022]4号）：施工现场渣土、垃圾应及时清运,在场地内堆存的，应遮盖密闭式防尘网；做好非道路移动机械监管进出施工现场信息登记，严禁未经信息编码登记的非道路移动机械进入施工现场作业。 4.1.2施工期废水污染环节及治理措施 施工期间的废水主要来自于搅拌机、砂石、灰浆等施工设备少量污水，废水中有害成份不多，主要为固体杂质以泥砂为主。 针对上述不同的废水，采取如下防治措施： （1）严禁向周边环境随意排放施工废水和生活污水。 （2）施工材料堆放要求在施工生产区内，要求设置围栏，对散装材料加盖篷布或塑料布，防止雨水冲刷进入环境。施工结束后及时清理施工迹地，并进行生态恢复，减少水土流失。 （3）在施工场地设置简单平流式自然沉淀池，施工生产废水由沉淀池收集后回用于场地洒水降尘，不外排。 （4）尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量。 采取上述措施后，废水最大限度综合利用，不外排。 4.1.3施工期噪声污染环节及治理措施 根据本项目建设内容及施工特征，施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声、施工人员活动噪声以及物料运输产生的交通噪声等。 采取合理安排施工时间与布局，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，尽量减少昼夜间休息时段施工；设备选型上尽量采用低噪声设备；按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪声；将高噪设备设置于厂房内；加强监督管理的方法进行噪声防治。 4.1.4施工期固体废物污染环节及治理措施 施工期间固体废物为装修废料及施工人员少量的生活垃圾等。 首先应考虑废料的分类回收利用，无法回收的建筑垃圾、弃土置于环卫部门指定的建筑垃圾填埋场；清理场地的杂物及时送到环卫部门指定的建筑垃圾填埋场；对于生活垃圾，集中收集后，定期送环卫部门指定地点。 4.1.5施工期生态环境 施工期基本不对生态环境产生影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2大气环境影响和保护措施 本项目冬季车间不采暖，办公室采用电采暖，不设锅炉。本项目大气污染物主要来自废旧特种金属卸料、剪切和转运产生的扬尘。 4.2.1源强核算及治理措施 4.2.1.1卸料产生的扬尘 本项目废旧特种金属采用吨袋包装，在卸料过程中会产生一定量的扬尘。 A.污染治理措施 废旧特种金属卸料在封闭式车间内进行；废旧特种金属采用吨袋包装，落料时，离地面高度不得大于0.3m；废旧特种金属堆放高度大于3m时，不得继续堆料，需另起堆料点；车间定期清扫。厂区西北角设扬尘实时在线监测设备。 B.污染物产排情况计算 卸料扬尘产生量计算采用《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中装卸、运输物料工程扬尘排放系数的估算： 式中：Eh—堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t。 ki—物料的粒度乘数，0.74； u—地面平均风速，m/s，3.7； M—物料含水率，%，5.0。 本项目年装卸5万吨废旧特种金属，根据上式，装卸过程中扬尘产生量为0.0006kg/t，0.032t/a。 在采取上述措施后，可有效减少60%扬尘排放，则卸料扬尘排放量为0.013t/a，以无组织形式排放量。 4.2.1.2剪切产生的粉尘 项目在剪切过程中会产生扬尘，年剪切废旧特种金属5万吨。 A.污染治理措施 废旧特种金属剪切在封闭式车间内进行，车间定期清扫。 B.污染物产排情况计算 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“废弃资源综合利用行业系数手册-金属废料和碎屑加工处理行业系数手册-废钢铁剪切产污系数为7.2g/t·原料”，本项目年剪切废旧特种金属5万吨，则扬尘产生量为0.36t/a。 在采取上述措施后，可有效减少60%扬尘排放，则剪切扬尘排放量为0.144t/a，以无组织形式排放量。 4.2.1.3转运扬尘 本项目废旧特种金属表面含矿物质油，且在库房储存周期较短。在使用行吊转运过程中，严格要求工作人员转运过程中特种金属落料离地面高度不得大于0.3m。采取上述措施后，废旧特种金属转运过程中扬尘产生量较小，可忽略不计。 4.2.1.4食堂油烟 本项目员工拟计划在盛泰源食堂就餐，就餐人数约15人。盛泰源就餐人数约120人。食物在烹饪过程中会产生油烟。 A.污染治理措施 盛泰源食堂油烟采用油烟净化装置，排气筒高8m。 B.污染物产排情况计算 根据对餐饮企业的类比调查，目前人均日耗食用油量约30g。本项目就餐人约15人，年工作300天，则本项目年耗食用油量0.14t。 本项目员工在盛泰源食堂就餐后，盛泰源年耗食用油为4.892t/a（按135人计）。环评参照《社会区域类环境影响评价》中房地产项目给出炉灶油烟等污染物排放因子，油烟3.815kg/t食用油。经计算，油烟产生量为18.66kg/a，产生浓度为4.71mg/Nm3。经油烟净化器处理后，油烟排放量为7.46kg/a，排放浓度为1.88mg/Nm3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准，即最高允许排放2.0mg/m3，处理效率不低于60%。 全厂废气污染源强核算结果及相关参数一览表，见表4-1。 表4-1 全厂废气污染源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 污染物种类; 产生量 （t/a）; 排放 形式; 治理施设; 排放量 （t/a）. 工艺; 处理效率. 卸料; 扬尘; 0.032; 无组织; 废旧特种金属卸料在封闭式车间内进行；废旧特种金属落料时，离地面高度不得大于0.3m；废旧特种金属堆放高度大于3m时，不得继续堆料，需另起堆料点；车间定期清扫。; 60%; 0.013. 剪切; 扬尘; 0.36; 无组织; 废旧特种金属剪切在封闭式车间内进行，车间定期清扫。; 60%; 0.144. 转运; 扬尘; /; 无组织; 废旧特种金属表面含废润滑油、落料时离地面高度不得大于0.3m。; 60%; /. 合计; 扬尘; /; 无组织; /; 0.157. 4.2.2清洁运输 项目厂外运输时要求建设单位按照清洁运输的要求，建议采用新能源汽车或者达到国六排放标准的汽车进行废旧特种金属运输，同时保持车身和轮胎清洁再上路，在公路上行驶严格限速以免造成运输车辆的超标排放。 4.2.3非道路移动机械污染防治措施 本项目非道路移动机械主要是叉车，用于转运废旧特种金属。 根据《非道路移动机械污染防治技术政策》，环评要求：加强装载机、叉车尾气排放检测；加强非装载机、叉车的维修、保养，使其保持良好的技术状态；加强装载机噪声控制装置的维护保养。 同时结合《生态环境部就《非道路移动机械污染防治技术政策》答问》一文中的政策解读： “对以小型点燃式发动机（俗称小通机，小型汽油机和气体燃料发动机）为动力的非道路移动机械，控制目标要求2020年前后达到国家第三阶段排放控制水平，2025年与世界最先进排放控制水平接轨。......” “在用非道路移动机械的污染防治技术要求。《技术政策》首先提出了加强非道路移动机械的维修、保养，只有按照机械说明书要求进行正常的保养、维修，才能确保在用非道路移动机械保持原有污染物排放水平；其次，非道路移动机械因其无需挂牌的特殊性，增加了有效监管的难度，为对非道路移动机械实现有效监管，应逐步建立在用机械的使用登记制度；另外，针对老旧非道路移动机械保有量大、排放超标严重的问题，《技术政策》提出要对具备改造条件的机械加装或更换符合要求的污染控制装置，以大幅降低非道路移动机械污染物。.......” “提出混合动力、纯电动、燃料电池等新能源技术在非道路移动机械特别是在中小型非道路移动机械的应用。......” 因此结合以上文件环保措施的相关要求，本次评价中要求的环保措施除定期检修车况外，建议厂内的非道路移动机械采用新能源车辆或尾气排放满足国三排放标准的车辆。 4.2.4污染物防治技术可行性分析 本项目废气以无组织颗粒物的形式排放，根据《山西省深入推进扬尘污染治理工作方案》，本项目采取封闭车间作业、车间定期清扫，生产设备布置远离敏感目标的措施后，可有效降低无组织颗粒物的排放，降低对敏感的大气污染。食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2标准。因此，本项目的建设对该区域大气环境影响较小。 4.2.5大气监测计划 本项目为属于废金属回收加工，依据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》制定本项目大气环境监测计划，详见表4-2。 表4-2 大气环境监测计划表 阶段; 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 运营期; 大气无组织; 厂界上风向1个点位，下风3个点位; 颗粒物; 1次/年. 4.2.6大气环境影响分析 经上述分析，本项目在采取环评提出的大气污染防治措施后，扬尘排放量较小。因此，本项目实施后对大气环境影响较小。 4.3水环境影响和治理措施 本项目废水主要是生活废水、食堂废水和洗车废水，无生产废水。 生活废水、食堂废水：生活废水产生量为1.73m3/d（519m3）、食堂废水产生量为0.43m3/d（129m3）。食堂废水经隔油池处理后，与生活污水排入生活污水处理站，处理后用于高炉冲渣。隔油池依托盛泰源，生活污水处理站依托东方恒略。 本项目租用盛泰源办公楼北侧一楼，员工在盛泰源食堂就餐，盛泰源办公楼和食堂污水管网均建设完成。 可行性分析：东方恒略生活污水处理站采用MBR一体化污水处理工艺，污水处理站的设计规模为5m3/h，处理工艺流程为：“生活污水--格栅--调节池--MBR一体化设备--中水池--蓄水池”。COD去除效率为80%，BOD5去除效率为85%、SS去除效率为90%、氨氮去除效率为70%。 东方恒略生活污水处理站现最大处理量为3.38m3/h，本项目生活污水量为2.16m3/d（折合0.09m3/h），本项目投运后污水排放总量（3.47m3/h）低于设计污水处理能力（5m3/h），因此现有生活污水处理站处理能力能够满足本项目生活污水的处理要求。 经向东方恒略了解，东方衡略年产50万吨高炉渣。1吨高炉渣冲渣耗水0.8m3。50万吨高炉渣冲渣耗水400000m3（1333.3m3/d）。本项目运营后，东方恒略生活污水处理站处理负荷为83.28m3/d，出水可全部回用于高炉冲渣。 洗车废水：产生量为0.24m3/d，依托东方恒略标准化洗车平台。本项目属于厂中厂，依次经东方恒略、盛泰源进入本项目厂区。项目厂区无明显厂界，与东方恒略共用厂区进出入口，因此，本项目洗车可依托东方恒略洗车平台。 本项目生活污水源强见表4-3。 表4-3 项目生活污水排放一览表 污染源; 产生量m3/a; 污染物; 治理前; 处理措施; 排放情况; 排放去向. 浓度 (mg/L); 产生量(t/a); 排放量 (m3/h); 污染物; 浓度 (mg/L). 生活污水; 648; COD; 250; 0.162; 东方恒略生活污水处理站; 0; COD; 50; 回用于高炉冲渣. BOD5; 150; 0.097; BOD5; 23. SS; 200; 0.130; SS; 20. 氨氮; 65; 0.042; 氨氮; 20. 洗车废水; 72; SS; 1000; 0.072; 东方恒略洗车平台; 0; SS; 200; 循环 使用. 4.4声环境影响和治理措施 4.4.1主要声源 本项目厂区噪声污染主要来自液压打包机、液压龙门剪切机、行吊和抓钢机等设备运行噪声，设备噪声声压级约为80-95dB（A），主要噪声源噪声级见表4-4。 4.4.2声环境保护目标 本项目距离最近的声环境保护目标为西北20m处的新郭行村，声环境保护目标调查表见表4-5。 4.4.3声环境治理措施 生产设备布置远离声环境敏感目标-新郭行村；设备位于砖混结构的厂房内；设备选型上尽量采用低噪声设备；按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪声。厂区西北角设噪声实时在线监测设备。 |
| --- | --- |

表4-4  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）  单位：dB（A）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行 时段 | 建筑物插入损失 / dB(A) |  |  |  | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 车间 | 抓钢机,4台（按点声源组预测） | / | 85（等效后：91.02) | 厂房隔声 | -202.1 | 407.7 | 522.9 | 73.6 | 54.6 | 12.2 | 6.7 | 73.2 | 73.2 | 73.3 | 73.6 | 9：00-17：00 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 42.2 | 42.2 | 42.3 | 42.6 | 1m |
| 2 | 车间 | 剪切机 | Q91Y-1000 | 90 | 厂房隔声、 基础减震 | -153.5 | 353 | 524.1 | 8.1 | 22.0 | 79.1 | 51.7 | 72.4 | 72.2 | 72.1 | 72.1 |  | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 41.4 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 1m |
| 3 | 车间 | 打包机 | Y81F/T-2500C | 95 | 厂房隔声、 基础减震 | -141.4 | 382.2 | 523.6 | 7.8 | 53.6 | 78.0 | 20.3 | 77.5 | 77.1 | 77.1 | 77.2 |  | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 46.5 | 46.1 | 46.1 | 46.2 | 1m |
| 4 | 车间 | 行吊,6台（按点声源组预测） | / | 90（等效后：97.78) | 厂房隔声 | -171 | 394.2 | 523.4 | 39.7 | 53.7 | 46.1 | 16.0 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 80.0 |  | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 49.0 | 1m |

表4-5  工业企业声环境保护目标调查表

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 空间相对位置/m |  |  | 距厂界最近距离/m | 方位 | 执行标准/功能区类别 | 声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 1 | 新郭行村 | -222 | 537.4 | 1.2 | 20 | 西北 | 1类 | 砖瓦结构、坐北朝南、1层、耕地 |

|  | 4.4.4监测因子与监测点位 根据2022年《临汾同盛源再生资源循环科技有限公司新建年回收加工配送5万吨废旧特种金属项目环境影响评价检测报告》，同盛源噪声监测点与项目位置关系和监测数据见表4-6。 表4-6 监测点与项目位置关系和监测数据 序号; 监测点位; 方位; 空间相对位置/m; 监测结果dB（A）. X; Y; Z; 昼间; 夜间. 1; 1#; 西北; -309.6; 314.2; 522.4; 53.4; 45.7. 2; 2#; 西南; -343.9; -437.7; 527.3; 52.2; 45.1. 3; 3#; 东南; 355.7; -218.4; 523.3; 52.6; 44.6. 4; 4#; 东北; 153.5; 365.8; 520.9; 52.7; 45.2. 注：表中坐标以厂界中心（111.6470947，36.0797615）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. 4.4.5噪声预测分析 4.4.5.1噪声衰减预测模型 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，此次评价采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lpl—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级，dB； Q—指向性因数； R房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 4.4.5.2预测参数 （1）噪声源强 本项目噪声源强调查清单见表4-4，声环境保护目标调查表见表4-5。 4.4.6预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-6，声环境保护目标噪声预测结果与达标分析见表4-7。本项目仅昼间运行。 表4-6 厂界噪声预测结果与达标分析表（dB(A)） 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准限值; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 296; 292.1; 522; 昼间; 52.6; 1.9; 52.6; 60; 达标. 南侧; 235.1; -497.3; 522.3; 昼间; 52.2; 0; 52.2; 60; 达标. 西侧; -313.3; 309.6; 522.4; 昼间; 53.4; 30.9; 53.4; 60; 达标. 北侧; -258.4; 423; 521.5; 昼间; 52.7; 44.1; 53.3; 60; 达标. 表4-7 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 单位：dB(A) 序号; 声环境保护目标名称; 噪声 现状值; 噪声 标准; 噪声 贡献值; 噪声 预测值; 较现状 增量; 达标 情况. 昼 间; 夜 间; 昼间; 夜间; 昼 间; 夜 间; 昼 间; 夜 间; 昼间; 夜 间; 昼间; 夜间. 1; 新郭 行村; 51.3; 43.8; 55; 45; 32; /; 51.4; /; 0.1; /; 达标; /. 由表4-6知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；由表4-7知，正常工况下，项目声环境保护目标-新郭行村噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 项目正常工况声环境影响贡献值等值线图见附图13。 4.4.7声监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定本项目噪声监测计划，详见表4-8。 表4-8 噪声监测计划 阶段; 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 运营期; 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度昼监测. |
| --- | --- |

|  | 4.5固体废弃物环境影响和治理措施 4.5.1固体废物核算及治理措施 1.生活垃圾 本项目新增30名员工，年工作300天，每人每天生活垃圾产生按0.5kg计算，则年产生量为4.5t/a。 治理措施：设生活垃圾桶，生活垃圾经收集后送至当地政府指定的地点统一处理。 2.危险废物 在生产设备检修、以及生产管理过程会产生废机油、废液压油、废油桶、更换过程中产生的废手套、废棉纱和粘有废矿物油的废布袋。 废机油、废液压油和废油桶属于《国家危险废物名录（2021版）》中HW08废矿物油与含矿物油废物。废机油产生量约0.1t/a；液压打包机每两年更换一次液压油，一次更换量为0.64t；油桶产生量为5桶/年。 废手套、废棉纱属于《国家危险废物名录（2021版）》中HW49其他废物，产生量为0.01t/a。 粘有矿物油的废布袋属于《国家危险废物名录（2021版）》中HW49其他废物，产生量为1t/a。 治理措施：新建15m2危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。 表4-9 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 危险特性. 1; 废机油; 900-214-08; HW08; 0.1; 设备检修; 液态; 1年; T/I. 2; 废液 压油; 900-218-08; HW08; 0.64; 液压 打包机; 液态; 2年; T/I. 3; 废油桶; 900-249-08; HW08; 0.095，19kg/桶; 设备检修; 固态; 1年; T. 4; 废手套、废棉纱; 900-042-49; HW49; 0.01; 设备检修; 固态; 1年; T/I. 5; 粘有矿物油的废布袋; 900-042-49; HW49; 1; 设备检修; 固态; 1年; T/I. 表4-10 危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 占地面积m2; 贮存方式; 贮存 能力t/a; 贮存 周期. 1; 危废暂存间（15m2）; 废机油; HW08; 900-214-08; 3; 桶装密封; 1; 12个月. 2; 废液 压油; HW08; 900-218-08; 3; 桶装密封; 1; 12个月. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08; 3; 桶装密封; 0.25; 12个月. 4; 废手套、废棉纱; HW49; 900-042-49; 1; 袋装; 0.4; 12个月. 5; 粘有矿物油的废布袋; HW49; 900-042-49; 5; 袋装; 0.5; 6个月. 危废暂存间建设要求：危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中要求建造，具体要求为： a、危险废物暂存间采用仓库式设计，库内地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少1m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。危险废物要防风、防雨、防晒。 b、危险废物暂存间周边应设计建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会流入到危险废物暂存间内。 c、危险废物暂存间内设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入废水处理设施处理； d、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 e、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 f、不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将成装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并安要求填写。 危险废物堆放要求： a.本项目液态类废物，要存放在专用容器内，盛装危险废物的容器必须粘贴危险废物种类标识。 b.各危废在场内分类堆存，各类危废堆存场地之间设隔离墙。暂存间设置明显的贮存危险废物种类标识和警示标识，并在暂存间周围显著处标记“严禁烟火”的禁示牌。 c.厂内要有专人管理危险废物，危险废物出入贮存场前，应登记造册，做好记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、出库日期、接受单位等。 d.定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损及时清理更换。 危险废物的转运： 危险废物应及时转运，废物转移时应遵守《危险化学品安全管理条例》和《危险废物转移联单管理办法》要求，作好废物的记录登记交接工作。 同时，危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。 标牌标识要求： 贮存场所应设置警示标志，危废的容器和包装物必须粘贴危废识别标志，配备称重设备。 日常危废管理： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的规定，评价要求在厂区内设危险废物暂存场所，另外根据《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）、《关于印发<危险废物规范化管理指标体系>的通知》（环办[2015]99号）的要求，评价对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： a.废物必须装入符合标准的容器内； b.装载容器内必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； c.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签； d.危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； e.必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； f.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； g.危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； h.在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； i.建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行； j.联单保存期限为五年；贮存危险废物，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 k.建设单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。 l.收集、贮存、运输、危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 m.企业应制定相应的危险废物管理计划，减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、处置措施。 n.企业制定的危险废物管理计划应报所在当地环境保护局备案。危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。 o.企业应如实地向当地环境保护局申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。申报事项有重大改变的，应当及时申报。 p.企业应制定环境风险评估报告和突发环境事件应急预案，并定期演练。 q.环境风险评估报告和突发环境事件应急预案应报当地生态环境局备案。 本项目产生的固废在采取相应的污染防治措施后，可以得到综合利用和合理处置，对周围环境的影响较小。 4.5.2固体废物排放统计 全厂固废排放统计见表4-11。 表4-11 全厂固体废物污染源源强核算结果一览表 序号; 固体废物名称; 固废 属性; 有毒有 害物质 名称; 物理 性状; 产生量 （t/a）; 贮存; 利用处置方式及去向. 方式; 位置; 去向; 处置量 （t/a）. 1; 生活垃圾; 生活 垃圾; /; 固体; 4.5; 加盖垃圾筒; 厂区; 当地环卫部门转运和处置; 4.5. 2; 废 机油; 危废废物; 废矿 物油; 液态; 0.1; 170kg/桶; 危废暂存间; 有资质的单位进行转运和处置; 0.1. 3; 废液压油; 危废废物; 废矿 物油; 液态; 0.64; 160kg/桶; 0.64. 4; 废油桶; 危废废物; 废矿 物油; 固体; 0.095，19kg/桶; /; 0.095. 5; 废手套、废棉纱; 危废废物; 废矿 物油; 固体; 0.01; 袋装; 0.01. 6; 粘有矿物油的废布袋; 危废废物; 废矿 物油; 固体; 1; 袋装; 1. 4.6地下水和土壤环境影响分析和保护措施 4.6.1污染源及污染途径 本项目运行期对地下水及土壤的主要污染源为危废暂存间。危废暂存间影响途径为防渗结构层老化或防渗效果不到位非正常状况下，导致废矿物质油下渗对地下水及土壤产生影响，废矿物油等危险废物乱堆乱放，造成雨水淋溶转入地表水体，并通过下渗影响到土壤和地下水环境。 本次环评要求：建设单位对地下水及土壤潜在的污染源做分区防渗，防治污染地下水及土壤的事故发生。 采取上述措施后，不会对土壤和地下水产生明显影响。 ### 4.6.1分区防控措施 本项目采取分区防渗，防渗区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，防渗设计及施工应严格按照《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）中有关规定，按照不同分区要求实施，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。本项目分区防渗措施见表4-12。 表4-12 本项目分区防渗措施一览表 序号; 场地（区域）; 防渗分区; 防渗技术要求; 防渗处理措施. 1; 危废物暂存间、生产车间; 重点防渗区; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s; 2mm厚高密度聚乙烯. 3; 道路; 简单防渗区; 一般地面硬化; 硬化. 重点防渗区：高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层应符合下列规定： ①高密度聚乙烯（HDPE）膜厚度不宜小于2.0mm，埋深不宜小于300mm。 ②膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，厚度不宜小于100mm。 ③膜上保护层以上应设置砂石层，厚度不宜小于200mm。 重点防渗区结构示意图如下： 图4-1 重点防渗区地面结构示意图 其他措施： ①项目污水管线采用耐腐塑料管材。 ②应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水、土壤，因此项目不会对区域地下水、土壤环境产生明显影响。 4.7环境风险 4.7.1风险物质 本项目涉及的环境风险主要是风险物质的泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。 本项目生产中使用的机油和液压油随用随购，不在厂区储存。厂区风险物质数量与临界量（Q）见表4-13。 表4-13 厂区风险物质数量与临界量（Q） 名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; 危险物质Q值. 废机油; 0.1; 2500; 0.00004. 废液压油; 0.64; 2500; 0.00026. 合计; /; /; 0.00030. 本项目风险物质数量与临界量比＜1，不属于重大风险源。 4.7.2风险单元 本项目风险单元有危废暂存间。 危废暂存间废机油、废液压油泄漏可能对区域水环境、土壤造成污染，或引起火灾可能对区域大气造成污染。 ### 4.7.3环境风险防范措施 （1）废机油、废液压油泄漏防范措施 危废暂存间为专用全封闭暂存间，地面及裙角均采取了防渗措施，可防晒、防雨淋及防腐蚀；设专人管理，平时为落锁状态废机油、废液压油均为小规格包装（专用桶装），并设值班人员定期巡检；暂存库内设有导流渠及收容坑；暂存库内设有消防沙桶等。 （2）消防废水 厂区若发生火灾，可能持续时间较长，火灾气体可能会污染周边环境空气；除了用灭火器进行灭火，还采用水进行灭火，产生的消防废水量较大。消防废水沿厂区管网汇入东方恒略事故水池，经沉淀或生活污水处理站处理后回用于厂区。 （3）应急预案 根据国家环保局有关文件的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应制定重大的环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患及突发性事故的应急办法等。拟建工程的《突发环境事故应急准备与响应预案》应包含应急响应指挥、应急响应组织、应急响应级别、人员疏散、应急响应要素、培训与演习、应急响应预案管理，以及主要污染源的应急准备与响应预案。 4.8电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 卸料 | 扬尘 | 废旧特种金属卸料在封闭式车间内进行，废旧特种金属落料时，离地面高度不得大于0.3m，废旧特种金属堆放高度大于3m时，不得继续堆料，需另起堆料点；车间定期清扫。厂区西北角设扬尘实时在线监测设备。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的排放限值 |
|  | 剪切 | 扬尘 | 废旧特种金属剪切在封闭式车间内进行，车间定期清扫。 |  |
|  | 转运 | 扬尘 | 废旧特种金属表面含废润滑油、落料时离地面高度不得大于0.3m。 |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 员工就餐依托盛泰源餐厅，盛泰源食堂油烟现配有油烟净化装置，排气筒高8m。 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活废水 | COD、BOD、SS、 氨氮 | 依托东方恒略污水处理站处理，处理后用于高炉冲渣。 | / |
|  | 洗车废水 | SS | 依托东方恒略标准化洗车平台。 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用符合国家标准的低噪声设备，设备减振、并定期保养、检修。厂区西北角设噪声实时在线监测设备。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类标准 |
| 电磁 辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体 废物 | 生活垃圾：设生活垃圾桶，生活垃圾经收集后送至当地政府指定的地点统一处理。 危险废物：暂存15m2危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区“分区防渗”。 危废暂存间、生产车间重点防渗，防渗技术要求：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s； 道路简单防渗，防渗技术要求：一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 要加强职工环境保护宣传教育，加强污染治理设施运转管理，加强危险废物的管理和暂存 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、强化风险意识、加强安全管理。 2、危险物质用专用密闭容器盛装，暂存危废暂存间，危废暂存间按规范要求防渗处理。 3、加强对污水管网的巡视，和定期检查。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理制度 企业在健全了环境管理体制与管理机构的基础上，还必须健全环保管理规章制度。各项规章制度应体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。相应的环境管理制度包括：①环境保护管理条例；②环境管理的经济责任制；③环保设施运行与管理制度；④环境管理岗位责任制；⑤环境管理技术规范；⑥环境保护的考核制度；⑦环境保护严惩办法；⑧污染防治控制措施实施方法；⑨环境污染事故管理规定；⑩清洁生产审计制度；⑪环境保护质量管理规程。 2、运营期环境管理计划 ①管理机构 本企业应成立环保组，负责运营期的环境管理工作，于当地环保部门及其授权监测部门直接监管厂内污染物的排放情况，并对其污染事故、纠纷进行处理。 ②运营期环境管理职责 由厂长负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到生产区、班组、个人，下属具体负责其附属环保设备的运转和维护，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用；配合地方环保部门监测部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运转状态。在项目实施全过程中，本工程都应以《中华人民共和国环境保护法》及相关环保法律、法规为依据，通过对项目前后的环境审核，制定环境方针，建立环境目标和指标，设计环境方案，以达到“清洁生产”的良好效果，以达到长远、持久的发展。 ③参照相关行业排污许可技术规范要求，进行排污申报，并对本项目运营期进行管理与监控，设置台账。 |  |  |  |

# 六、结论

临汾同盛源再生资源循环科技有限公司新建年回收加工配送5万吨废旧特种金属项目符合国家产业政策，符合国家、尧都高新技术产业开发区总体规划和废钢铁行业政策。 项目废气满足达标排放要求，工业固体废物的处理处置符合“减量化、资源化、无害化”原则，污染物排放得到有效控制。因此，在严格执行“三同时”制度，落实本环境影响报告表中提出的各项环境保护措施和建议的前提下，从环境保护角度出发，本项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0 |  | 0 | +0 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | +0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 | +0 |
| 一般固废 | / |  |  |  | / |  | / | / |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
|  | 废液压油 |  |  |  | 0.64 |  | 0.64 | +0.64 |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.095 |  | 0.095 | +0.095 |
|  | 废手套、废棉纱 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 | +0.01 |
|  | 粘有矿物质油的 废布袋 |  |  |  | 1 |  | 1 | +1 |

# 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

单位：吨/年