- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   山西华德冶铸有限公司

年产9.5万吨工程机械零部件技改项目（一期工程）

建设单位（盖章）： 山西华德冶铸有限公司

编制日期：        2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 山西华德冶铸有限公司年产9.5万吨工程机械零部件技改项目（一期工程） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2209-141088-89-02-545955 |  |  |
| 建设单位联系人 | 庞伟 | 联系方式 | 18803578961 |
| 建设地点 | 山西 省（自治区） 临汾 市 尧都 县（区） 大阳 镇（街道） 靳里村南侧0.02km处 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 111 度 38 分 17.39 秒， 36 度 4 分 20.38 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3391 黑色金属铸造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 33— 68铸造及其他金属制品制造339—其他 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 尧都高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2209-141088-89-02-545955 |
| 总投资（万元） | 21540 | 环保投资（万元） | 314.80 |
| 环保投资占比（%） | 1.46 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 84690 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 按照《山西省人民政府关于同意设立尧都高新技术产业开发区的批复》（晋政函〔2019〕112号文），尧都高新技术产业开发区管理委员会委托山西省城乡规划设计研究院编制完成《尧都高新技术产业开发区总体规划（2020-2035）》。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 尧都高新技术产业开发区管理委员会委托联合泰泽环境科技发展有限公司编制了《尧都高新技术产业开发区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》，山西省生态环境厅于2021年11月5日以晋环环评函[2021]475号文下达了关于《尧都高新技术产业开发区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》的审查意见。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、项目与规划的符合性分析 2019年11月，山西省人民政府以晋政函〔2019〕112号批准设立尧都高新技术产业开发区，纳入省级开发区管理序列。高新区规划面积19.38km2，由“一区三园”组成，分别为尧都云商产业园、贾得新兴产业园（包含两个区块）、大阳高端装备制造产业园，以电子信息、先进装备制造、新能源为主导发展产业。 2021年8月，尧都高新技术产业开发区管理委员会委托山西省城乡规划设计研究院编制完成了《尧都高新技术产业开发区总体规划（2020-2035）》，尧都区发展定位为：深入推进高质量发展的强力引擎；临汾市打造省域副中心城市的战略新支点；山西省资源型经济转型发展和创新驱动发展的标杆示范区。 （1）规划期限 本规划期限为2020年-2035年，近期：2020年-2025年；远期：2026年-2035年。 （2）规划范围 尧都高新技术产业开发区实际规划面积19.38km2，由“一区三园”组成，分别为：尧都云商产业园、贾得新兴产业园（包含两个区块）、大阳高端装备制造产业园。 其中：尧都云商产业园核定后的面积7.1km2，四至范围为：东至南同浦铁路西200m，南至临汾市祥华龙昌汽车销售服务有限公司北侧，西至伊村村庄东界，北至S232省道（不含）。 贾得新兴产业园东区核定后的面积7.5km2，四至范围为：东至东风村村庄东界东470m，南至柏壁村村庄北界，西至寺头村村庄东界，北至山西永中晟环保建材有限公司南侧；贾得新兴产业园西区核定后的面积3.1km2，四至范围为：东至贾升村村庄西界，南至527县道北300m，西至尧都驾校围墙东侧，北至108国道南40m。 大阳高端装备制造产业园核定后的面积1.7km2，四至范围为：东至王雅村村庄西界，南至靳里沟村村庄北界，西至靳里村村庄东界，北至山西华德冶铸有限公司北侧。 本次技改一期工程厂址位于尧都高新技术产业开发区大阳高端装备制造产业园区内山西华德冶铸有限公司现有车间，不新增土地占用。 （3）空间布局 1）贾得新兴产业园 构建“一廊、两轴、多组团”的空间结构。 一廊：工业大道发展廊道，像一支扁担挑起西区、东区两个片区，是园区东西向的功能主轴、交通主轴和景观主轴。 两轴：西区、东区南北向发展轴，与工业大道纵横形成园区主骨架。 多组团：先进交通装备产业组团、智能终端装备产业组团、生物医药产业组团、通信设备产业组团、智能装备制造产业组团、新材料产业组团、节能环保产业组团、生物农业和健康食品产业组团、综合服务组团、现代物流组团、战略留白组团等。 2）尧都云商产业园 构建“三心、五轴、多组团”的空间结构。 三心：双创服务中心、生活服务中心、科技服务中心。 五轴：二主三副，南北向沿鼓楼南大街城市发展主轴、沿华门西街园区产业发展轴，北衔临汾市城中心，南接襄汾县。东西向尧庙南路发展次轴、规划一街发展次轴、云商中路发展次轴。 多组团：总部经济产业组团、文旅融合产业组团、高品质宜居组团、科技服务组团、大数据产业组团、电商物流产业组团、智慧交通和现代汽车综合服务产业组图。 3）大阳高端装备制造产业园 构建“一廊、一轴、多组团”的空间结构。 一廊：S230省道发展廊道，是园区对外联系的交通主轴。 一轴：园区南北向发展轴，与S230省道纵横形成园区主骨架。 多组团：高端精密铸造产业组团、新能源汽车零部件产业组团、工程机械产业组团、工业物流产业组团、新兴建筑产业组团和综合服务组团。 本次技改一期工程厂址位于尧都高新技术产业开发区大阳高端装备制造产业园区内的高端精密铸造产业组团，详见附图1。本次技改一期工程主要结合公司订单产品结构调整情况（产品单重越来越低），在不增加电炉及原有95000吨/年铸造产能的基础上，优化造型设备配置，扩建一条V法造型生产线（含造型、浇铸及砂处理）、一座制芯房，对现有综合成型线补充配套一套砂处理系统，对现有六套精整打磨房实施搬迁并增加三台抛丸机，拆除面漆一车间、底漆一车间内相关设备并分别作为成品库、转孔及转序区使用；二期工程改建底漆车间、面漆车间、成品库，将涂装二车间内3套移动式打磨房改造为移动式精整打磨室，并对厂区内各生产车间的功能布局进行优化调整（本次环境影响评价仅对一期工程进行评价，二期工程另行办理环境影响评价手续）。项目的建设符合该分区内发展高端精密铸造产业组团的空间布局和发展定位。 2、项目与规划环评及环评审查意见的符合性分析 表1-1 本项目与规划环评及环评审查意见的符合性分析一览表 规划环评及环评审查意见要求; 本项目情况; 符合性. 1、大气环境影响减缓措施 （1）优化调整产业结构和布局 尧都高新区位于临汾市环境重点管控单元，严格落实“三线一单”生态环境分区管控体系，严守生态保护红线，严格控制高碳、高耗能、高排放项目建设。 （2）严控“两高一剩”行业产能 根据山西省工业和信息化厅、山西省发展和改革委员会、山西省生态环境厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知（晋工信装备字〔2019〕163号），严格把好铸造建设项目源头关口。 （3）严格落实煤炭消费总量控制 园区从严执行国家、省、市重点耗能、耗煤行业准入规定，应控制煤炭消费总量，实现负增长。 （4）加快清洁运输改造 推进大宗物料的清洁运输，大宗货物年货运量150万吨以上的大型工矿企业原则上全部修建铁路专用线；提高企业内部清洁运输方式和清洁能源车辆运输比例；加快推进重型柴油车升级，实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，确保柴油货车污染排放总量明显下降；优先采用新能源汽车和达到国六标准的车辆；依法使用排放合格的机械设备，鼓励优先使用新能源或清洁能源非道路移动机械，运输车等载货汽车新能源化；对在用的重型运输车辆要进行氮氧化物减排。 （5）深入推进重点行业清洁生产 ①推进园区循环化改造、规范发展和提质增效，大力推进企业清洁生产。 ②对园区进行集中整治，限期进行达标改造；集中整合园区企业，减少工业聚集区污染；完善园区集中供热设施，积极推广集中供热；对于装备制造产业可建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 （6）加快重点行业深度治理 ①推进园区铸造等重点行业物料运输、装卸、储存、转移和生产过程中无组织排放的深度治理。 ②对园区铸造等明确绩效分级指标的行业，应严格评级程序，细化分级办法，确定A、B、C级企业，实行动态管理。铸造行业污染物排放应满足行业排放标准。 ③园区涉VOCs重点行业，工业涂装、包装印刷等行业低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂使用率达到90%以上，含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控达到国家《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、医药行业、装备制造行业满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。 ④园区组织企业完成挥发性有机物自查自评自纠，整治源头替代、过程治理和台账管理等方面存在的漏洞，推进低（无）挥发性有机物原辅料生产和替代；改造升级低效治污设施，因企施策建设高效适宜的治污设施，保证挥发性有机物治理设施的收集率、去除率、运行率和达标率。 ⑤推进氮氧化物和挥发性有机物协同减排，加强工业企业氮氧化物治理，推进低氮改造；园区精准实施夏秋高温天气排放VOCs企业错峰、错时生产，VOCs排放量较大的企业，组织编制“一厂一策”方案。 ⑥园区建立错峰生产企业清单，与重污染天气应急减排清单衔接，实施秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，落实秋冬季铸造行业差异化错峰生产，修订重点行业重污染天气绩效分级分类管控清单，强化差异化和精准管控。 （7）全面加强降尘整治 ①加强扬尘综合治理。园区稳步发展装配式建筑。 ②加强施工扬尘控制。 （8）挥发性有机物减缓措施 ①源头防控：推广使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 ②过程控制：涉及喷烤漆的企业应设置专用的调漆室和密闭的喷烤漆房，安装集气系统，并配套多级过滤装置。调漆、喷漆、流平、烘干等工序需在相应的密闭室内进行，产生的VOCs要集中收集导入处理设施处理，使用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗。 ③末端治理：VOCs治污设施去除效率不低于80%，排放浓度需满足有机物行业排放标准。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。建议园区探索建立集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 ④重点对含VOCs物料储存、转移和运输、设备与管线组件泄露、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; （1）本次技改一期工程在山西华德冶铸有限公司现有车间内进行，该厂址位于尧都高新技术产业开发区大阳高端装备制造产业园区高端精密铸造产业组团内，不新增土地占用，项目建设符合临汾市“三线一单”重点管控单元的要求；项目行业类别属于铸造及其他金属制品制造业，且本次技改一期工程不新增铸造产能，不属于两高项目；环评对技改工程各产污环节分别配套了相关的污染防治措施，各项污染物均可满足达标排放以及合理处置。 （2）本次技改一期工程主要结合公司订单产品结构调整导致的各工序生产能力不匹配问题优化造型、制芯、砂处理及精整打磨等设备配置，并调整车间内部布局，不增加原有铸造产能。 （3）本次技改一期工程消耗能源主要为电，现有工程使用中频炉全部为电炉，全厂不涉及砂子消耗。 （4）本次技改一期工程实施后，全厂各种原材料及产品运输量合计约20万t，均采用公路方式满足国六标准的货车进行运输；厂区内使用非道路移动机械均为清洁能源车辆，最大程度减少运输过程中污染物的排放。 （5）山西华德冶铸有限公司按要求定期开展了清洁生产工作，通过技术改造以及车间布局调整减少了各生产工序之间的能源消耗；现有工程改造及扩建过程中按照现行环保要求对原先厂区内散乱分布的喷涂工序进行了整合，建成了集中式喷涂车间并按照了活性炭+催化燃烧的高效治污设施，并完成了铸造行业特别排放限值改造。 （6）山西华德冶铸有限公司现有工程及本次技改一期工程实施后，均严格按照铸造行业特别排放限值的要求进行深化治理改造，通过选用低VOCs含量有机溶剂，从工艺的源头减少原辅材料的VOCs含量；通过集尘罩+布袋除尘、活性炭吸附+催化燃烧等先进治理工艺进一步降低了颗粒物及挥发性有机物的排放；2022年山西华德冶铸有限公司申报成为铸造行业绩效分级管控A类企业。 （7）本次技改一期工程在现有车间内进行改造，施工过程均在封闭式钢结构车间内进行，可以有效减缓扬尘污染物的排放。 （8）本次环评针对的技改一期工程涉及的挥发性有机物排放主要为制芯环节液态树脂挥发的非甲烷总烃，结合其低浓度、大风量的特点，环评要求其采取两级活性炭吸附处理后达标排放的净化措施，采取上述治理措施后非甲烷总烃能够满足《临汾市铸造行业环境保护综合整治实施方案的通知》（临气指发办〔2017〕9号）中重点行业挥发性有机物排放限值的要求。; 符合. 2、地表水环境影响减缓措施 （1）加快园区污水处理厂建设。园区污水处理厂应建设科学有效、工艺合理的污水集中处理设施，排污口要全部配套建设在线监测监控设施，设立标识牌，与生态环境部门联网，污水处理设备老旧，经环保部门监测不达标或不满足要求的全部更换改造。 （2）加强园区污水污染治理措施。 ①严格环境准入，严格限制高污染、高耗能、高耗水、高风险项目。 ②鼓励工业企业优先使用中水，实现节水减污双赢。 ③园区须实现雨污分流，应配套建设初期雨水收集池。 ④接入集中式污水处理厂收集管网的企业，产生废水必须进行预处理等处理设施，处理达到行业标准后排入管网，定期向社会公开运营维护及污染物排放等信息。园区生活污水纳入城镇生活污水处理厂的，应满足城镇生活污水处理厂纳管要求，并与城镇生活污水处理厂签订纳管协议。 （3）积极落实“海绵城市”要求 应积极响应国家号召，可按照“海绵城市”要求，推进海绵城市建设。可考虑消纳和利用雨水，完善雨水收集、处置、回用设施，将雨水作为补充水源。 （4）施工废水污染防治措施 ①施工废水经合理处理后争取回用，可用于洒水降尘、机械清洗等，无法回用的经合理处置后达标排放。 ②施工过程中临时生产设施如施工设备、车辆等运营、冲洗及维修过程中还会产生一定量的含油污水，对这类废水应减少排放量。施工时在场地设置专门的设备维修、停放场地，在机械设备处设废油收集装置，产生的含油废水集中收集后，送至现有工程污水处理厂处理，不直接向外环境排放。; 本项目运营期生产区内雨污水分流，其中雨水通过厂区南侧排水管排至洰河河道，生产过程无废水产排；生活污水经污水管网排至厂区内配套的污水处理站进行达标处理后回用于厂区内抑尘洒水及绿化用水，剩余部分由罐车转运至临汾市城市污水处理厂进行二次处理及回用，全厂不设污水排放口。本次环评涉及的技改一期工程施工过程主要在现有车间内进行，施工人员产生生活污水可排至现有污水站进行达标处理及回用，少量施工废水可全部回用于施工工序，施工过程中无废水外排。; 符合. 3、地下水环境减缓措施 按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。; 本次技改一期工程在现有生产车间内进行，现有工程实施阶段企业对车间内地面进行了分区防渗、硬化处理，依托工程中的危险废物暂存间、生活污水处理站、涂装车间等也分别进行了防渗处理，正常状态下不会对区域地下水造成污染影响。. 4、声环境影响减缓措施 （1）明确声环境功能分区，并进行分类管理，按规划进行合理布局，保证各功能区声环境质量达标。 （2）加强施工期噪声污染控制。 （3）加强企业厂界噪声达标管理。 （4）加强交通噪声治理。; 本次技改一期工程在现有生产车间内进行，施工噪声经封闭式钢结构车间隔声降噪后不会对周边声环境造成明显影响，运营期采取了以下噪声污染防止措施：合理选择机械设备，采用液压低噪声设备，从声源上控制噪声的级别；产噪设备均应室内安装，对高噪声设备尽量集中在厂房底层，采用基础减震（橡胶减震或弹簧减震）、隔声吸声等措施；设备应采用橡胶材料等软性连接，避免用钢性接头；同时，物料运输过程避开居民休息时段，并加强运输车辆的管理，禁止在厂区内鸣笛。; 符合. 5、固体废物影响减缓措施 园区企业应当坚持减量化、资源化和无害化的原则，采用无废少废生产工艺，推进工业固体废物综合利用，采取措施减少整个园区固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。; 本次技改一期工程对运营期内产生的各类固体废物采取了综合利用为主、合理处置为辅的减量化处理措施，各项固体废物均可得到合理处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据环境保护部环环评〔2016〕150号“关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知”，三线一清单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一清单，就是规划环境准入负面清单。本项目三线一单符合性分析如下： （1）生态保护红线 生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。 本项目厂址位于临汾市尧都区大阳镇靳里村南侧0.02km处，属于尧都高新技术产业开发区规划范围内的工业用地，厂址所在地不在《中华人民共和国环境保护法》中要求划定生态保护红线的“事关国家和区域生态安全的重点生态功能、生态环境敏感区和脆弱区以及其他重要的生态区域内”，厂址所在地不属于自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。因此，本项目的选址不触及生态保护红线。 （2）环境质量底线 本次评价收集了临汾市尧都区2021年环境空气例行监测数据，根据监测数据统计结果分析可知：2021年尧都区SO2、CO、NO2平均浓度都可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM10、PM2.5、O3-8h第90百分位数平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目位于不达标区。 本次评价收集了《尧都高新技术产业开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》期间，山西蓝天大地环境检测有限公司于2021年3月3日至9日对当季主导风向下风向的陈埝村（厂址东南1.81km处）进行的环境空气质量现状监测，监测项目为TSP、非甲烷总烃，监测结果显示：当地环境空气中TSP24h浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求；非甲烷总烃小时浓度满足参照执行的河北省《大气环境质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）。 根据环办[2014]30号文“关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知”：“排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机污染物的项目，必须落实相关污染物总量减排方案，上一年度环境空气质量相关污染物年平均浓度不达标的城市，应进行倍量削减替代”。本次工程通过对扩建的造型生产线、成型工序、抛丸、精整打磨工序的产尘点分别采取了集尘罩收尘后脉冲式布袋除尘器除尘的治理措施，对制芯工序挥发非甲烷总烃采取了双级活性炭吸附净化的治理措施，经处理后粉尘、非甲烷总烃排放量均得到有效控制且均可满足达标排放的要求，按照要求落实《临汾市尧都区2021年大气主要污染物区域削减方案》并进行倍量削减后可以满足环境质量底线的相关要求。 本项目厂址南侧0.51km处为洰河，本次评价收集到了山西蓝天大地环境检测有限公司于2021年3月17日至19日对位于厂址下游的洰河入涝洰河湿地公园处监测断面的监测数据：CODcr 平均浓度为25.67mg/L、氨氮平均浓度为1.40mg/L、总磷浓度为0.26mg/L，均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准水质的要求。 本项目厂址外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源分布。 根据建设单位委托山西蓝天大地环境检测有限公司于2021年3月8日至9日对厂址四周及声环境敏感点靳里村进行的环境质量现状监测结果分析可知，靳里村声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，山西华德冶铸有限公司工业厂界噪声昼间、夜间环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 本项目评价区域内生物物种较贫乏，植物和动物结构简单，均为常见种，区内未见珍稀、濒危野生动、植物，生态绿化环境较好。 就本次工程而言，技改一期工程实施后本项目运营期内排放废气污染物主要为颗粒物及非甲烷总烃，采取环评规定的布袋除尘及活性炭吸附治理措施后各环节有组织粉尘及制芯环节非甲烷总烃均可满足相应标准限值达标排放的要求，在采取倍量削减的措施后不会明显增加区域环境空气容量负担；运营期内全厂无废水外排，不会对区域水环境质量造成明显不良影响；技改工程新增噪声源均位于封闭式生产车间内，经基础减振、厂房隔声及距离衰减后不明对区域声环境质量造成明显影响。因此，本项目的建设满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）文件中“环境质量底线”的要求。 （3）资源利用上线 本次技改一期工程运营期内不可避免地会新增一部分水、电资源的消耗，其新增量相对区域资源利用总量较少，在区域可承受范围内；而且通过本次技改工程中优化生产车间的调整，可以减少各生产工序之间物料转运过程中的能源消耗，因此，本次技改一期工程的建设不会突破开发区的资源利用上线。 （4）负面清单 - 本次技改一期工程主要结合公司订单产品结构调整情况，在不增加原有95000吨/年铸造产能的基础上，在现有厂区内优化造型设备配置、调整车间布局，工程内容主要为扩建一条V法造型生产线（含造型、浇铸及砂处理）、一座制芯房，对现有综合成型线补充配套一套砂处理系统，对现有六套精整打磨房实施搬迁并增加三台抛丸机，拆除面漆一车间、底漆一车间内相关设备并分别作为成品库、转孔及转序区使用等，根据尧都高新技术开发区生态环境准入清单，本次技改一期工程实施后未新增铸造产能，不新增土地占用，项目建设符合大阳高端装备制造产业园发展定位，采取环评规定的各项污染防治措施后，各项污染物均可满足达标排放的要求。因此，本项目的建设符合相关产业政策，不属于行业准入负面清单中的建设项目。 综上，本项目的建设符合 “三线一单”的要求。 2、《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 根据山西省人民政府晋政发[2020]26号《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中生态环境管控单元划分原则及山西省生态环境管控单元图，本项目厂址所在地尧都高新技术产业开发区属于生态环境管控单元中的重点管控单元，详见附图2。 该单元内生态环境准入清单为：进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不 达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。京津冀及周边地区和汾渭平原等国家大气污染联防联控重点区域，要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。太原及周边“1+30”汾河谷地区域在执行京津冀及周边地区和汾渭平原区域管控要求基础上，以资源环境承载力为约束，全面推进现有焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区，推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的区域转移。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。汾河流域加强流域上下游左右岸污染统筹治理，严格入河排污口设置，实施汾河入河排污总量控制，积极推行流域城镇生活污水处理“厂-网-河（湖）”一体化运营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用。 就本项目而言，主要是结合山西华德冶铸有限公司因业务订单调整后产品单重减小，导致现有铸造加工设备无法满足中频炉9.5万t产能的后续加工问题，因此，本次技改一期工程主要是对铸造设备进行优化配置，未新增铸造产能，项目的实施不属于“两高”项目，不属于重点管控单元内限制或禁止准入的行业。本项目选址位于尧都高新技术产业开发区大阳高端装备制造产业园中的高端精密铸造产业组团内，且该场地不涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区，不占用基本农田，厂址周边近距离内无其他敏感目标分布。本次技改一期工程实施后，排放废气污染物主要为颗粒物及非甲烷总烃，通过采取环评规定的布袋除尘及活性炭吸附治理措施后，各环节有组织粉尘及制芯环节非甲烷总烃均可满足相应标准限值达标排放的要求，且外排大气污染物得到进一步控制；在采取环评规定的治理措施并落实倍量削减后，不会对区域环境空气质量造成明显影响；本项目运营期内各类废水均可做到综合利用，全厂无废水外排，各类固体废物均可做到合理处置。 因此，本项目的建设符合《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中对重点管控单元生态环境准入清单的相关管控要求。 3、与《临汾市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的符合性分析 根据《临汾市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目厂址所在地属于涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素的重点管控区域内，详见附图3。 该环境管控单元的生态环境准入清单为：进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。 本项目与临汾市生态环境准入总体清单的符合性分析见表1-2，与临汾市汾河流域管控要求的符合性分析见表1-3，与《尧都高新技术产业开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》中尧都高新技术开发区管控要求的符合性分析见表1-4。 表1-2 临汾市生态环境准入总体清单符合性分析 序号; 管控类别; 管控要求; 本项目符合性. 1; 空间布局约束; 1.遏制“两高”项目盲目扩张。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。2.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。3.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。4.优化焦化钢铁企业布局。汾河谷地平川区域焦化企业按照“退城入园、退川入谷”的原则，钢铁企业按照“入园入区，集聚发展”的要求，实施关小上大、转型升级、布局调整。5.市区城市规划区155平方公里区域范围内禁止建设洗选煤企业；高铁、高速沿线两侧1公里范围内不得新建洗选煤企业。6.对洗选煤企业项目建设审批手续不全的、违规占用基本农田、在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、泉域重点保护区、湿地公园、森林公园、山西省永久性生态公益林等依法划定需特别保护的环境敏感区范围内的项目予以取缔关闭。; 本项目为C3391 黑色金属铸造项目，不属于《环境保护综合目录（2021年版）》中划定的“两高”项目，不属于空间布局约束中要求退出汾河谷地平川区域的焦化、钢铁、洗煤项目；项目选址不在临汾市城市总体规划范围内，不在当地生态保护红线范围内；在采取环评规定的污染治理措施后，不会对区域内生态环境质量造成明显影响。. 2; 污染物排放管控; 1.定期通报降尘量监测结果，降尘量最高值高于9吨/月·平方公里的市县要开展降尘专项整治。2. 2021年10月底前，全面完成钢铁企业在产设备超低排放改造。3.焦化行业超低排放改造于2023年底前全部完成。4.年货运量150万吨以上工业企业公路运输的车辆要全部达到国五及以上标准，其中位于市区规划区的钢铁等企业，进出厂大宗物料2021年10月1日前要全部采用铁路或管道、管状带式输送机等清洁方式运输，公路运输采用国六排放标准及以上的汽车或新能源车辆。; 本次技改一期工程排放污染物主要为颗粒物及非甲烷总烃，在采取环评规定的布袋除尘及活性炭吸附治理措施后，可以满足达标排放的要求，而且污染物排放量得到有效控制；本项目物料运输量合计为20万吨，通过汽车方式外运，所使用车辆采用国六排放标准及以上的汽车或新能源车辆。. 3; 环境风险防控; 1.项目防护距离应符合相关国家标准或规范要求。装置外部安全防护距离要符合《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准》要求。2.在环境风险防控重点区域如居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目。3.加强汾河、沁河等流域及饮用水水源地水环境风险防控工作，确定重点水环境风险源清单，建立应急物资储备库及保障机制。; 本次技改一期工程在设备维修过程中使用少量机油及由此产生废机油等，由此引发环境风险的概率较小，且厂址所在地不属于环境风险防控重点区域，在采取环评规定的按标准建设危险废物暂存间并做好防渗处理的情况下，本项目的环境风险可控。. 4; 资源利用效率; 水资源利用; 1.水资源利用上线严格落实“十四五”规划相关目标要求。2.实施最严格水资源管控，加强岩溶泉域水资源的保护和管理。; 本次技改一期工程用水环节主要为职工办公用水、真空泵和砂处理冷却系统补水、精整毛坯刮腻用水等，用水量较小，而且冷却系统用水可做到循环利用，进一步减少了新鲜水的消耗，水资源消耗量较小。. 能源利用; 1.到2022年，实现未达标处置存量矸石回填矿井、新建矿井不可利用矸石全部返井。2.煤矿企业主要污染物达标排放率达到100%，煤矸石利用率达到75%以上。3.保持煤炭消费总量负增长，积极推进碳达峰碳中和目标愿景。; 本项目不属于煤矿企业，运营期内不涉及砂子的使用及煤矸石村产排，能源消耗主要为水、电，但是其资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会突破区域资源利用上线。. 土地资源利用; 1.土地资源利用上线严格落实国土空间规划和“十四五”相关目标指标。2.严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。3.以黄河干流沿岸县（市、区）为重点，全面实行在塬面修建软埝田、塬面缓坡地建果园、陡坡耕地全面退耕造林并实行封禁、沟底打坝造地建设高标准基本农田的水土保持治理模式，促进黄河流域生态保护和高质量发展。4.开展黄河流域历史遗留矿山生态修复项目，推动矿山生态恢复治理示范工程建设。; 本次技改一期工程在山西华德冶铸有限公司现有的车间内进行技术改造，本次工程不新增土地占用。该场地占地性质为工业用地，不涉及耕地及基本农田的占用，项目不涉及矿山开采；满足土地节约集约利用的管理要求。. 表1-3 临汾市汾河流域管控要求符合性分析 管控类别; 管控要求; 本项目符合性. 空间布局约束; 1.在地下水禁采区和限采区，不得开凿新井。已建成的水井依法限期封闭。 2.禁止在河道内私挖滥采，确保河道防洪安全。禁止在引调水工程沿线保护范围内从事采石、采砂、取土、爆破等活动。 3.禁止占用或者征收、征用汾河流域内一级保护林地和天然草甸；禁止随意变更水源涵养林地和天然草甸用途。; 本次技改一期工程依托厂区内现有的供水系统，技改工程建设地点位于山西华德冶铸有限公司现有生产车间内，不新增土地占用。. 污染物排放管控; 1.持续开展重点河流河道疏浚和清淤，清理河道河岸垃圾，提高河流自净能力。 2.持续开展入河排污口排查整治，确保动态“清零”。 3.加强沿河农村生活污水处理，强化农灌退水管理和资源化利用。; 本次技改一期工程产生废水主要为新增劳动定员日常办公废水，经厂区内现有生活污水处理站达标处理后回用，剩余部分由罐车转运至临汾市城市污水处理厂二次处理及回用，全厂无废水外排，不会对区域地表水系造成污染破坏。. 环境风险防控; 1.加快水资源管理系统和检测系统建设，实现汾河干流监测监控系统全覆盖。; 本次技改一期工程无废水外排，采取环评规定的污染防治措施后，本次工程引发的环境风险总体可控，不会因突发环境事件引发汾河水体的污染。. 资源利用效率; 1.统筹调配区域水资源，对汾河水资源进行统一调配，加快实施引沁入汾工程。 2.实施以水定产、以水定城，统筹生活生产生态用水需求，全面落实水资源保护“三条红线”和国家节水行动，明确汾河临汾段流域水量分配指标。; 本次技改一期工程用水环节主要为职工办公用水、真空泵和砂处理冷却系统补水、精整毛坯刮腻用水等，新增水资源使用量较小，不会突破水资源利用上限。. 表1-4 尧都高新技术开发区重点管控单元大阳高端装备制造产业园管控要求符合性分析 管控类别; 管控要求; 本项目符合性. 空间布局约束; 1、执行山西省、重点区域（汾渭平原）、临汾市空间布局准入要求，入园企业需符合园区产业定位。 2、做好开发区村民住房安置工作。; 本项目行业类别属于铸造及其他金属制品制造业，行业类别符合高端精密铸造产业组团的发展定位，本次技改一期工程在山西华德冶铸有限公司现有车间内进行，且不新增铸造产能，不属于两高项目，项目建设符合临汾市空间布局准入要求。. 污染物排放管控; 1、执行山西省、重点区域（汾渭平原）、临汾市的污染物排放控制要求。 2、燃煤锅炉需达到超低排放要求。企业严格执行相关排放标准要求。 3、工业废水经企业内部处理达到开发区集中式污水处理厂入水水质要求后，可进入开发区集中式污水处理厂进一步处理，开发区集中式污水处理厂出水水质“化学需氧量、氨氮、总磷”三项指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-1002）V类标准。 4、开发区规划新增项目在区域大气环境稳定达标前，要求执行现役源2倍削减量替代，特征污染物监测超标要求按照倍量削减的原则进行削减。; 本次技改一期工程严格按照《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-2-2017）中重点地区颗粒物特别排放限值以及《临汾市铸造行业环境保护综合整治实施方案的通知》（临气指发办〔2017〕9号）中重点行业挥发性有机物排放限值的要求进行颗粒物和非甲烷总烃的污染防治，并按照倍量削减的要求落实削减方案；本次技改一期工程实施后，全厂无废水外排，不会对区域地表水系造成污染破坏。. 环境风险防控; 1、建立环境风险防范管理工作长效机制，建立覆盖面广的可视化监控系统，加快自动监测预警网络建设，健全环境风险单位信息库，加强重大环境风险单位的监管能力建设，逐步建立和完善集污染源监控、环境质量监控和图像监控与一体的数字化在线监控中心。 2、危险废物送有资质的单位进行处理，危险废物暂存场和危险废物安全填埋场严格执行相关标准要求。; 本次技改一期工程无废水外排，采取环评规定的污染防治措施后，本次工程引发的环境风险总体可控；产生危险废物可依托厂区内现有危险废物暂存间进行收集后定期交由有资质单位合理处置。. 资源利用效率; 1、开发区建设用地总量上限19.99平方公里。土地利用强度需满足《工业项目建设用地控制指标》 2、工业用水需符合山西省产业用水定额（DB14/T1049.2-1015）。建设用地用水需符合城市给水工程规划规范(GB50282-1016)。 3、入园企业需符合相关行业单位产品能源消耗限额标准。 4、工业固体废弃物综合利用率稳定在95%以上，危险废准物无害化处理处置率100%，生活垃圾无害化处理率100%。 5、到2035年，开发区气化率达到95%以上。; 本次技改一期工程用水环节主要为职工办公用水、真空泵和砂处理冷却系统补水、精整毛坯刮腻用水等，新增水资源使用量较小，不会突破水资源利用上限；运营期内产生的各类固体废物均可做到综合利用，危险废物可依托厂区内现有危险废物暂存间进行收集后定期交由有资质单位合理处置。. 因此，本项目的建设符合《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中对尧都高新技术开发区重点管控单元生态环境准入清单以及临汾市汾河流域的相关管控要求。 4、城市规划符合性分析 《临汾市城市总体规划》（2009-2020）规划范围为：东至108国道，南至南外环-108国道，西至公路西环，北至公路北环。共计为155km2。其中城市建设用地范围为东至108国道，南至南环城路-108国道，西至大西客运专线，北至涝洰河生态湿地，共计为89km2。 临汾市近期规划期限为2009~2015年，远期为2015~2020年，远景为2020年以后。规划中心城区形成“两带三轴、三城九区”的空间发展结构。 （1）两带 城镇发展带：是承接山西省城镇体系规划、临汾市城镇体系规划、规划区城乡统筹规划所确定的城镇重点发展带，形成一条贯穿临汾市中心城区南北的城镇发展带，并且向北沿续到屯里——甘亭组团、联系临汾市尧都区城，向南延续到邓庄组团、联系襄汾县城。 汾河景观公建带：依托汾河，在汾河两翼布置行政中心、文化中心、会展中心、医疗中心、文化教育园区等大量的区域性公共服务设施，进一步提升临汾市的区域性服务功能。 （2）三轴 老城区—河西新城城市联系轴：依托鼓楼东西大街——西关大桥联系主城区和河西新城的城市生活服务轴。 南部新城—河西新城城市联系轴：依托高铁站前的道路向东、向南延伸，并与南部新城的干道相连接，形成联系河西新城和南部新城的城市商贸、产业轴。 东部产业联系轴：串联起以临钢为代表的传统产业区和南部重点发展的新兴产业区，并且向南联系邓庄循环经济园区，向北联系甘亭工业、物流园区和临汾经济开发区的甘亭托管区。 （3）三城 主城区：由临汾老城区和铁路东部地区共同构成，起到承担城市以及市域服务职能，包括城市的生活服务中心、市域政治文化中心。 河西新城：位于汾河西部，临汾市近期重点发展的新城区，主要依托高铁站地区带动作用，通过加强老城区的有效引导，达到疏解老城人口和城市功能的作用。 南部新城：位于临汾市南部，是临汾市远期重点发展的新城区，南部新城近期的发展将依托尧庙旅游区的开发和文化教育园区的启动，形成临汾市南部的专业功能区；远期随着军用机场的搬迁，将本地区建设成为辐射晋南地区、重要的商贸服务中心和产业升级示范地区。 （4）九个功能性片区 根据各片区主导功能的不同，为管理方便，将临汾中心城区划分为九个功能分区。同时，为避免“钟摆式”交通效应，每个片区都应配置相应的居住和服务设施用地。这九个片区分别为高铁片区、商务办公片区、老城片区、东部生活片区、传统产业升级片区、尧庙旅游片区、南部新城区核心片区、新兴产业片区、文化教育片区。 - 临汾市城市总体规划见附图4。由图分析可知，本项目厂址不在临汾市城市总体规划中的主城区内，距离其中心城区规划范围最近距离为5.16km，本次技改一期工程在山西华德冶铸有限公司现有生产车间内实施，占用土地性质为尧都高新技术产业开发区内的工业用地。因此，本项目的建设符合当地规划的要求。 5、与临汾市尧都区生态功能区划及生态经济区划的符合性分析 （1）生态功能区划 根据《尧都区生态功能区划》，本项目厂址所在区域位于Ⅷ涝、洰河水库土壤保持与营养物质保持生态功能小区内。 该分区内的主要生态环境问题为：①水土流失比较严重。植被覆盖度低，植物种类单一，而且受到不同程度的破坏造成比较严重的水土流失现状；②水库及其湿地保护不力。库区及其湿地缺乏严格的保护措施，对尧陵景区建设与旅游发展支持力度不够；③农业结构不够合理。农业粗放式土地利用方式为主，土地利用率不高，生产力水平低下，无特色明显的绿色产品生产基地。因此，该分区的保护措施与发展方向为：①防治水土流失。封山育林，绿化荒山荒坡，增加植被覆盖；②水库湿地防护。严禁排入污水以利农田灌溉，通过水库及其湿地保护为尧陵景区建设与旅游发展奠定良好的景区生态背景；③发展生态农业。充分发挥本区的自然条件优势，农业生产由粗放型生产方式向集约型生产方式转变，建设苹果等绿色产品基地，加快农业产业化进程，形成育苗-栽值-管理-销售-加工的产业链。合理施用农药、化肥与地膜，防止面源污染。 本次技改一期工程在位于尧都高新技术产业开发区大阳高端装备制造产业园内的山西华德冶铸有限公司现有生产车间内实施，占用土地性质为工业用地，且不新增土地占用。本次技改一期工程实施后，不可避免地会排放一部分颗粒物、非甲烷总烃等大气污染物。但是，本次工程对相关产排污环节采取了目前行业内技术先进且运行稳定的脉冲式布袋除尘及活性炭吸附治理工艺，通过工程分析可知，在采取环评规定的治理措施后厂区内主要污染物的排放量得到有效削减，且均可做到稳定达标排放，本次技改一期工程的实施不会明显增加区域大气污染物的容量负担。因此，综合分析认为：在采取环评规定的治理措施后，本项目的建设不违背该生态功能小区的发展方向。 （2）生态经济区划 根据《尧都区生态经济区划》，本项目厂址所在区域位于限制开发区中的ⅡF大阳镇集约化农牧业及旅游生态经济区。 该区生态环境建设目标是：加强水库防护建设，严禁污水排放，便于农田灌溉和蓄水，加强水库湿地的建设和保护；调整产业结构，由粗放型生产方式向集约型的生产方式转变；加强尧帝陵的保护与开发。此外，发展规模化蔬菜种植和生态旅游业。整合资源，充分发挥区域比较优势，加强规模化蔬菜种植基地建设，形成产业链，发展特色经济，加快产业化进程；合理施用农药、化肥，发展生态农业，建设绿色产品生产基地。保护尧帝陵区及周边的植被和地形地貌，在发展旅游业的同时注意维持自然生态平衡。 该区的产业发展方向为：限制陡坡种植和旅游业发展对生态环境的破坏，鼓励发展生态旅游业和规模化蔬菜种植。 本次技改一期工程在位于尧都高新技术产业开发区大阳高端装备制造产业园内的山西华德冶铸有限公司现有生产车间内实施，该区域内高端精密铸造生产企业集聚，属于该区总体规划中确定的产业重点发展方向之一。本项目在建设及运营过程中在创造经济效益的同时应兼顾所在地的生态环境效益，严格按照环评要求对生产过程中造成的环境污染进行污染防治，确保厂址所在地的区域生态环境质量优于现有水平，由此分析可知，本项目的建设不违背该小区的生态经济发展方向。 6、与汾河流域污染防治相关文件的符合性 （1）《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》（山西省人民政府令 第262号） 《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》中第十一条要求“在汾河干流河道水岸线以外原则上不小于一百米、支流原则上不小于五十米，划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，改变农防段种植结构，提高汾河流域河流自净能力”。 （2）《山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案》（晋政办发〔2020〕19号） 《山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案》第十六条规定“汾河及入黄主要支流沿岸堤外50米、其支流堤外30米范围内实施植树种草增绿，建设绿色生态廊道，改善断面水质，保护河流生态空间”。 （3）《山西省汾河流域水污染防治条例（2018年修订）》 《山西省汾河流域水污染防治条例（2018年修订）》第十六 条规定“汾河源头至太原市尖草坪区三给村干流河岸两侧各3公 里范围、三给村以下干流河岸两侧各2公里范围为重点排污控制 区。在太原市城市规划区范围内和汾河流域其他行政区域的重点 排污控制区范围内，禁止新建炼焦、冶炼、洗煤、选矿、造纸、 化工、电镀等严重污染水环境的企业；已建成的严重污染水环境 的企业，应当限期改造或者搬迁。具体办法由省人民政府制定。 禁止在太原市尖草坪区三给村以上汾河干流和水体开发污染水环境的旅游项目。” （4）《山西省汾河保护条例》 《山西省汾河保护条例》第十五条规定“省人民政府应当根据生态保护的要求，在汾河源头宁武雷鸣寺至太原市尖草坪区三给村干流河岸两侧各三公里范围、三给村以下干流河岸两侧各二公里范围内划定重点排污控制区；在重点排污控制区内应当规定限制和禁止建设的产业清单、禁止排放水污染物和执行更严格污染物排放要求的行业清单”；第四十八条规定“汾河流域县级以上人民政府应当在汾河干流河道管理范围以外不小于一百米，支流不小于五十米划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，提高汾河流域河流自净能力”。 本项目厂址距离汾河支流洰河最近距离为0.51km、距离汾河干流最近距离为12.91km，本次工程在现有车间内进行技术改造，不占用河道及河滩，厂址周边无其他地表水体分布，不属于上述需要划定为生态功能保护线和保护河流生态空间的区域。本项目运营期内无废水外排，不会对区域水环境造成污染破坏。 因此，本项目的建设符合汾河流域污染防治相关文件的要求。 7、与《铸造企业规范条件》（T/CFA0310021-2019）符合性分析 本次评价结合项目特点，对本项目与《铸造企业规范条件》（T/CFA0310021-2019）符合性分析见表1-5： 表1-5 本项目与《铸造企业规范条件》（T/CFA0310021-2019）符合性分析 规范内容; 规范要求; 本项目情况; 符合性. 建设条件和布局; 铸造企业的布局和厂址的确定应符合国家相关法律法规、产业政策以及各地方政府装备制造业和铸造行业的总体规划要求。; 本次技术改造一期工程在位于尧都高新技术产业开发区大阳高端装备制造产业园内的山西华德冶铸有限公司现有生产车间内实施，项目占地为工业用地，项目不违背相关规划的要求。; 符合. 企业生产场所应依法取得土地使用权并符合土地使用性质。; 符合. 环保重点区域新建或改造升级铸造项目建设应严格执行工业和信息化部办公厅、发展改革委办公厅和生态环境保护部办公厅联合发布的《关于 重点区域严禁新增铸造产能的通知》。; 本次技术改造工程主要针对产品单重减轻后，铸造工段产能与中频炉生产能力不匹配问题进行技术改造，不新增铸造产能，不违背《关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》。; 符合. 生产工艺; 企业应根据所生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺。; 本次技改工程及厂区内现有工程均采用树脂砂型铸造、消失模等低污染、低排放、经济高效铸造工艺进行生产加工，不属于淘汰的工艺。; 符合. 企业不应使用国家明令淘汰的生产工艺。不应采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七O砂制型/芯等落后铸造工艺；粘土砂批量铸件生产企业不应采用手工造型；水玻璃熔模精密铸造企业模壳硬化不应采用氯化铵硬化工艺；铝合金、锌合金等有色金属熔炼不应采用六氯乙烷等有毒有害的精炼剂。; 符合. 采用粘土砂工艺批量生产铸件的现有企业不应采用手工造型。; 符合. 新建粘土砂型铸造项目应采用自动化造型；新建熔模精密铸造项目不应 采用水玻璃熔模精密铸造工艺。; 符合. 生产装备; 企业不应使用国家明令淘汰的生产装备，如：无芯工频感应电炉、0.25吨以上无磁轭的铝壳中频感应电炉等。; 本次技改工程不涉及熔化炉的建设，现有工程采用一组2台8t/h、两组4台5t/h的中频电炉，不属于淘汰的设备。; 符合. 现有企业的冲天炉熔化率不应小于5吨/小时（环保重点区域铸造企业冲 天炉熔化率应大于5吨/小时）。; 符合. 新建企业不应采用燃油加热熔化炉；非环保重点区域新建铸造企业的冲 天炉熔化率应不小于7吨/小时。; 符合. 熔炼（化）及炉前检测设备; 企业应配备与生产能力相匹配的熔炼、保温和精炼设备，如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉（AOD、VOD、LF炉等）、电阻炉、燃气炉、保温炉等。; 本次技改工程不涉及熔化炉的建设，现有工程采用一组2台8t/h、两组4台5t/h的中频电炉，每组有1台中频炉用于熔炼、1台用于保温及精炼，并配套有化验室对原料成分进行检验。; 符合. 熔炼、保温和精炼设备炉前应配置必要的化学成分分析、金属液温度测量等检测仪器。; 符合. 大批量连续生产铸铁件的企业宜采用外热送风水冷长炉龄大吨位（10吨/小时以上）冲天炉。; 符合. 造型、制芯及成型设备; 企业应配备与产品及生产能力相匹配的造型、制芯及成型设备（线）， 如粘土砂造型机（线）、树脂砂混砂机、壳型（芯）机、铁模覆砂生产线、水玻璃砂生产线、消失模/V法/实型铸造设备、离心铸造设备、冷/ 热室压铸机、低压铸造机、重力铸造设备、挤压铸造设备、差压铸造设备、熔模铸造设备（线）、冷/热芯盒制芯机（中心）、制芯中心、快速成型设备等。; 本次技改工程主要针对订单产品单重减小后，造型、制芯及成型设备与生产能力不匹配的问题进行技术改造，技改工程及厂区内现有工程均采用树脂砂V法造型、消失模等低污染、低排放、经济高效铸造工艺进行生产加工，不属于淘汰的工艺。; 符合. 砂处理设备和旧砂处理设备; 采用砂型铸造工艺的企业应配备完善的砂处理设备和旧砂处理设备，各 种旧砂的回用率应达到以下要求：粘土砂≥95%、呋喃树脂自硬砂（再生）≥90%、碱酚醛树脂自硬砂（再生）≥80%、酯硬化水玻璃砂（再生）≥80%。; 本次技改工程及厂区内现有工程均配套有砂处理线，旧砂回用率在98%以上。; 符合. 采用水玻璃砂型铸造工艺的企业宜配备合理的再生设备。; 符合. 采用砂型铸造工艺的大型企业或企业较为集中的地区（园区）宜建立废砂再生集中处理中心。; 符合. 企业或所在产业集群（工艺园区）应具备与其产能和质量保证体系相匹配的实验室和必要的检测设备。; 符合. 产品质量; 企业应按照GB/T19001（或IATF16949、GJB9001B）等标准要求建立质量管理体系、通过认证并持续有效运行。; 山西华德冶铸有限公司建立有完善的质量管理体系，并通过了第三方认证，可以实现产品质量稳定、企业持续有效运行。; 符合. 企业应设有质量管理部门，配有专职质量监测人员，建立健全的质量管理制度并有效运行。; 符合. 铸件的外观质量（尺寸精度、表面粗糙度等）、内在质量（化学成分、金相组织等）及力学性能等应符合规定的技术要求。; 符合. 企业规模; 铸铁企业销售收入≥7000万元，参考产量10000吨。; 本次技改工程实施后，全厂产能保持9.5万t/a不变，2021年全年销售收入89397.24万元。; 符合. 同时，根据《工信部办公厅 国家发改委办公厅 生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》（工信厅联装〔2019〕44号）、《关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》（晋工信装备字〔2019〕163号）等相关政策要求，要求各重点区域严格把好铸造建设项目源头关口，严禁新增铸造产能。本次技术改造工程主要针对山西华德冶铸有限公司订单产品单重减轻后，铸造工段产能与中频炉生产能力不匹配问题进行的技术改造，技改工程实施后，全厂铸造生产能力未发生变化，不新增铸造产能。 8、与《中共山西省委、山西省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（晋发〔2022〕22号）等大气污染防治要求的符合性 为全面贯彻落实《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，进一步加强生态环境保护，深入打好污染防治攻坚战，全方位推动高质量发展，国家、山西省、临汾市出台了系列大气污染防治相关的实施意见、行动计划及实施方案。山西华德冶铸有限公司结合日趋严格的大气污染防治要求并按照《临汾市铸造行业环境保护综合整治实施方案的通知》（临气指发办〔2017〕9号）、《尧都区工业企业环境整治验收工作方案》（尧区政办发〔2017〕124号）、《临汾市工业炉窑综合治理方案》（临气指办发〔2019〕21号）对厂区内各产污环节配套的大气污染防治措施进行了铸造行业特别排放限值改造，并于2019年10月6日通过了专家组的验收。依据生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》、《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施指导意见》，山西华德冶铸有限公司被评定为黑色金属铸造行业A级企业。 本次技改一期工程主要是结合山西华德冶铸有限公司订单产品单重减小后，造型、制芯及成型设备与铸造生产能力不匹配的问题进行的局部生产工艺技术改造，技改工程在位于尧都高新技术产业开发区的现有厂区内进行，不涉及新增工业炉窑的使用（现有工程熔炼工序均采用中频炉），不新增铸造产能。通过对本次技改工程扩建的造型生产线、成型工序、抛丸、精整打磨工序的产尘点分别采取集尘罩收尘后脉冲式布袋除尘器除尘的治理措施，对制芯工序挥发非甲烷总烃采取双级活性炭吸附净化的治理措施后，粉尘、非甲烷总烃排放量均得到有效控制且均可满足达标排放的要求，不会对区域环境空气质量造成明显影响。 综上所述，本项目的建设在采取环评规定的治理措施后，符合晋发〔2022〕22号等大气污染综合治理系列文件的要求。 9、项目与泉域及水源地保护区之间位置关系 临汾市尧都区境内泉域主要为龙子祠泉域，龙子祠泉位于临汾市西南13km的西山山前，距西山约200m。泉群出露带为松散层所覆盖，属山前断裂非全排型溢流泉，泉群出露面积0.l2km2，分南池、北池、东池三个泉组。东池泉组标高465m，北池、南池泉组标高478m，1955-1984年龙子祠泉多年平均流量5.63m3/s，90%集中出露于东池和南池，最大流量7.74m3/s（1964年），最小流量4.01m3/s（1992年）。 泉域范围如下： 北部及东北部边界：以青山峁背斜、山头东地垒以及其南的短轴背斜与郭庄泉域为界。边界走向由西北向东南自泰山梁-青山峁（1625.2m）-上村山（1432.7m）-青龙山（1332.6m）-西庄。 东部边界：以土门龙子祠山前断裂带构成泉域与盆地的边界，其中晋王坟—鸭儿沟、峪口南—龙子祠—王庄以及浪泉等地段，为岩溶水向盆地侧向排泄的透水边界，其余地段为阻水边界。自北向南由西庄-土门祠-龙子祠-浪泉-南范庄。西部边界：北段五龙山、上庄东至化乐东一段由紫荆山断层构成阻水边界；化乐以南为地表水分水岭边界。自北向南由化乐东-抬头西-尉庄西。 南部边界：奥陶系下统弱透水层构成阻水边界。自西向东由西交口—南范庄。 以上划定龙子祠泉域面积为2250km2，其中裸露可溶岩面积750km2。跨临汾地区的临汾、襄汾、洪洞、乡宁、蒲县、隰县六个市、县。 重点保护区范围为： 泉群集中出露带：西起鸽子沟，东到横渠与七一渠一带，南起小涧河，北至大浪沟，面积11km2。区内包括临汾市政府确定的泉源风景及地震台站保护范围以及临汾市城市引水工程。 由此分析可知：本项目厂址不在郭庄泉域范围内，也不在其重点保护区范围内，不会对龙子祠泉域造成直接影响。 （2）水源地 1）城市集中供水水源地 临汾市尧都区城镇集中式饮用水水源主要为龙祠集中式饮用水水源、土门集中式饮用水水源保护区。 1、龙祠水源地 龙祠水源地划定了一级保护区，二级保护区和准保护区。一级保护区范围以取水口为中心，西部边界以取水口西延2800m至罗云山山脊；北部边界以取水口北延2570m至野虎沟南山脊；南部边界以取水口南延960m至晋掌村南侧乡道；东部边界径以取水口东延800m至龙祠与河北村交界，一级保护区面积为13.12km2；二级保护区范围以取水口为中心，东部边界以取水口东延2100m至小峪~姑射东~乡道(环镇路)~朔村西~景家湾~西杜一跃进渠（浪泉堡-西杜段）一线；西部边界以取水口西延7800m至黄老坡~枕头乡镇府~石匣沟东侧山脊~验马庄西~高庄西一线；北部边界以取水口北延8000m至仙洞沟润河（黄老坡一前羊圈段）~马务山北侧山脊~小峪~县道刘淹线参峪村口一线；南部边界以取水口南延8000m至后辛上~高庄~华池峪南侧山脊~七一渠（薛村浪泉堡段）~浪泉堡一线。二级保护区面积为127.03km2。准保护区为龙子祠泉域除一、二级保护区以外的范围，面积为213.5km2。 2、土门水源地 土门水源地共有11眼水源井，划定了一级保护区和准保护区，未设二级保护区，以各水井外接多边形为边界，向外扩200m的多边形作为一级保护区，面积为1.1km2，含水层类型为孔隙承压水，含水层岩性为粗、细砂夹卵砾石。 2）乡镇饮用水水源地 2012年8月14日，山西省人民政府《关于同意临汾市乡镇集中式饮用水水源地保护区划分结果的批复》（晋政函〔2012〕100号）对临汾市乡镇集中式饮用水水源地保护区划分结果进行了批复，尧都区境内乡镇水源地共有5个，分别为服务于乔李镇居民用水的乔李集中供水水源地，服务于大阳镇、县底镇、段店乡居民用水的卧虎山集中供水水源地，服务于贾得乡居民用水的东亢水源地，服务于枕头乡居民用水的前米居喜鹊沟泉水源地，服务于河底乡居民用水的前仓圪台水源地。 由此分析可知，本项目厂址所在地周边近距离内无水源地分布，距离最近水源地为7.85km外的卧虎山集中供水水源地，各水源地与本项目场地之间距离较远，基本没有直接的水力联系，本项目的建设不会对上述各水源地造成直接影响。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 （1）项目名称 山西华德冶铸有限公司年产9.5万吨工程机械零部件技改项目（一期工程）。 （2）建设单位 山西华德冶铸有限公司。 （3）建设性质 技术改造。 （4）工程投资 本项目总投资21540万元，由项目单位自筹解决。 （5）建设地点及周边概况 本次技改工程建设地点位于临汾市尧都区大阳镇靳里村南侧0.02km处山西华德冶铸有限公司现有生产车间内。厂址东侧为闲置的建设用地，南侧、西侧均为耕地，厂址西北侧紧邻靳里村，进出厂区内物料可通过厂址北侧紧邻的S230省道实现运输，所在地交通条件便利。 本项目所在地地理位置及周边四邻关系情况详见附图7、附图8。 （6）建设内容 山西华德冶铸有限公司年产9.5万吨工程机械零部件技改项目（一期工程）主要建设内容为扩建一条V法造型生产线（含造型、浇铸及砂处理）、一座制芯房，对现有综合成型线补充配套一套砂处理系统，对现有六套精整打磨房实施搬迁并增加三台抛丸机，拆除面漆一车间、底漆一车间内相关设备并分别作为成品库、转孔及转序区使用，将涂装二车间内3套移动式打磨房改造为移动式精整打磨室，并对改造后各产污环节分别配套对应的污染治理设施等。 本次技改一期工程的具体建设内容及其与现有工程的衔接关系见表2-1。 表2-1 本次技改一期工程建设内容及其与现有工程的衔接关系一览表 工程组成; 建设内容; 与现有工程的衔接关系. 主体 工程; V法造型线工程; 扩建一条V法造型生产线，包括造型、砂处理、浇铸全套设备，设置24个浇铸工位（4个固定工位）、1台空压机、1台真空泵及其配套设施、环保设施建设。; 扩建工程，利用现有工程成品库及搬迁后的新精整打磨房场地。. 成型综合线改造工程; 扩建一条砂处理系统，建设1座落沙仓及其配套的1套砂处理系统、除尘系统。; 扩建工程，用于现有工程成型综合线的砂处理（该综合线与现有2380成型线共用1套砂处理系统，无法满足满负荷运行需求），利用现有工程综合线车间内西南角场地。. 新精整打磨房搬迁工程; 搬迁6个精整打磨房、1台抛丸机及配套的除尘设备，新增3台抛丸机及配套的除尘设备。; 新精整车间位置调整至旧精整车间的转序区并扩建3台5T抛丸机。. 制芯房工程; 在原模具库内建设一条制芯生产线，并购置1台混砂臂、1座流涂池及其配套的有机气体净化装置。; 扩建工程，利用现有工程模具库闲置车间。. 面漆一车间搬迁改建工程; 4台喷烤漆房、1台环形小件喷漆线及配套环保设施、设施基础拆除后作为成品库使用。; 拆除现有。. 底漆一车间搬迁改建工程; 1条涂装环形线及配套环保设施拆除后作为精整工序的转孔、转序区。; 拆除现有。. 涂装二车间改造工程; 将现有涂装二车间内3套移动式打磨房改造为移动式精整打磨室，并继续使用原除尘系统。; 利用原有除尘系统，并改造打磨室。. 辅助 工程; 办公 生活区; 位于场地西南侧，占地面积200m2的2F砖混结构办公区。; 依托现有. 化验室; 砖混结构化验室2间，占地面积约50m2。; 依托现有. 公用 工程; 供水; 由山西华德冶铸有限公司自备水井及其现有供水系统进行给水。; 依托现有. 供电; 由大阳变电站35KV电源接入，利用山西华德冶铸有限公司新现有1台1600KVA 变压器接入动力电。; 依托现有. 供暖; 办公区利用空压机余热及热砂余热回收进行采暖。; 依托现有. 储运 工程; 原料库; 利用厂区内现有中频炉铁水及厂区内现有的原料储库; 依托现有. 物料运输; 厂区运输道路全部水泥混凝土硬化处理，经 厂区北侧出入口至S320省道实现产原料及产品外运。; 依托现有. 成品库; 利用拆除生产设施后的面漆一车间作为成品库; 依托现有. 环保工程; V法造型线工程废气治理; 对造型工序2个加砂入口收尘点、2个砂箱加砂口的产尘点分别设置集尘罩后连接至同一台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经15m高排气筒排放（DA001）; 新建. 对砂处理工序落砂区2个产尘点、砂冷却4个产尘点分别设置集尘罩后连接至同一台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经造型工序配套的同一个15m高排气筒排放（DA001）; 新建. 共设置四个定点浇铸点位，分别设置集尘罩后连接至同一台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经15m高排气筒排放（DA002）; 新建. 通过浇铸真空泵负压对挥发性有机气体进行收集后，采用“玻璃纤维过滤+活性炭吸附装置”进行净化处理后经15m高排气筒排放（DA003）; 新建. 成型综合线改造工程废气治理; 对落砂仓及砂处理工序落砂区的2个产尘点、砂冷却4个产尘点分别设置集尘罩后连接至同一台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经15m高排气筒排放（DA004）。; 新建. 制芯环节废气; 对制芯环节流涂池、混砂机分别设置集气罩及密闭罩，将收集的挥发性有机气体引至一套“玻璃纤维过滤+活性炭吸附装置”进行净化处理后经15m高排气筒排放（DA005）。; 新建. 新精整打磨房搬迁工程废气; 新建三台抛丸机分别配套一台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经15m高排气筒排放（DA006、DA007、DA008）。; 新建. 搬迁后的6个精整打磨房继续利用现有工程配套的两台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经15m高排气筒排放（DA009、DA010），搬迁后的1台抛丸机继续利用现有工程配套的一台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经15m高排气筒排放（DA011）; 利用现有. 涂装二车间改造工程废气; 3个移动式精整打磨室产生废气分别连接至原移动式打磨房配套的三台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经15m高排气筒排放（DA012、DA013、DA014）。; 利用现有. 生活 污水; 本次技改工程新增职工产生生活污水通过现有排水管道排放至厂区内现有的污水处理站进行达标处理及回用，剩余部分由罐车转运至临汾市城市污水处理厂进行二次处理及回用。; 利用现有. 固体 废物; 废砂、除尘灰、废铁屑全部综合利用，不外排。; /. 生活垃圾在厂区设垃圾桶，收集后由环卫部门清运至指定地点处置。; /. 废活性炭、设备维修废机油等危险废物经分类收集后分区存放于厂区内的危险废物暂存间，并定期交由有资质的单位进行合理处置。; 利用现有. 其它; 对技改工程实施区域的地面实施防渗硬化处理。; /. 2、主要生产设备 根据山西华德冶铸有限公司提供的设备清单，本次技改一期工程涉及的主要生产设备如表2-2所示： 表2-2 本次技改一期工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 2380 造型线; 造型机; 台; 1; 利用现有成品库及搬迁后的新精整打磨车间. 回砂系统; 台; 1. 砂箱; 台; 1. 除尘系统; 脉冲式布袋; 套; 3. 真空泵; 79m3; 台; 1. VOCs处理装置; 活性炭吸附; 套; 1. 浇铸工位; 其中：固定工位4个; 个; 24. 空压机; 20m3; 台; 1. 管道系统; 套; 1. 2; 落砂仓; 100m3; 座; 1; 成型综合线生产车间. 3; 砂处理系统; 套; 1. 4; 除尘器; 脉冲式布袋; 台; 1. 5; 抛丸机; 5T吊钩通过式; 台; 3; 旧精整车间转序区. 6; 精整打磨房; 现有搬迁; 个; 6. 7; 抛丸机; 5T吊钩通过式; 台; 1. 8; 除尘器; 脉冲式布袋; 台; 6. 9; 混砂臂; 台; 1; 原模具库. 10; 流涂池; 座; 1. 11; VOCs处理装置; 活性炭吸附; 套; 1. 12; 移动式精整打磨室; 台; 3; 原涂装二车间. 13; 除尘器; 脉冲式布袋; 台; 3. 3、生产规模 本次技改一期工程实施后，全厂工程机械零部件生产能力保持9.5万t/a不变，技改前后产品类型及产量变化预测情况见表2-3： 表2-3 本次技改一期工程实施前后生产产品类型及产量变化一览表 技改前; 技改后. 序号; 名称; 规格; 年产量; 序号; 名称; 规格; 年产量. 件/年; 吨/年; 件/年; 吨/年. 1; 平衡重; 大中型; 58000; 46400; 平衡重; 大中型; 35000; 28000. 2; 平衡重; 小型、迷你型; 40000; 12000; 平衡重; 小型、迷你型; 115000; 34500. 3; 车架; 11600; 4640; 车架; 26600; 10640. 4; 履带板; 3100; 2500; 履带板; 3100; 2500. 5; 转向支架; 13000; 2600; 转向支架; 36000; 7200. 合计; 68140; 82840. 而本次技改工程实施的重要意义是确保产品单重变化情况下，造型工序生产能力能够与中频炉9.5万t/a的生产能力相匹配，现有产品结构变化后造型线产能削减对比情况见表2-4： 表2-4 现有产品结构变化后造型线产能削减对比表 序号; 现有工程造型生产线; 造型箱数; 原单重 （t/箱）; 原产能 （t/d）; 现单重 （t/箱）; 现产能 （t/d）. 1; 综合造型线 （非标）; 自动线; 60; 1; 60; 0.6; 36. 2; 3.4#线; 10; 1.5; 15; 1.5; 15. 3; 5.6#线; 5; 5; 25; 5; 25. 4; 2380造型线; 50; 1; 50; 0.9; 45. 5; 3100造型线; 40; 2; 80; 1.8; 72. 合计; 165; 230; 193. 根据目前的产品订单分析，本次技改工程扩建的造型生产线选择2380箱（外寸2420×1650×550÷650，内廓2150×1370），单重约0.7t/箱，造型效率设计为6箱/时，产能为0.7×6×20×300=25200t/a。 由此分析可知，本次技改一期工程实施后，山西华德冶铸有限公司全厂总产能约25200+193×300=83100t/a，随着产品结构、单重变化，年总产能预计可达到85000～95000t/a之间。 4、厂区平面布置 本次技改一期工程在山西华德冶铸有限公司现有生产车间内进行，本次技改一期工程实施前后厂区内平面布置情况分别见附图9、附图10。 5、劳动定员及工作制度 本次技改一期工程共新增劳动定员10人，其中管理人员2人，生产线工作人员8人； 本项目运行期内年工作天数为300天，每天3班（2班工作、1班维修）、每班8小时。 6、公用工程 （1）给水 本项目用水水源为山西华德冶铸有限公司厂区内现有水井，水质、水量均能够满足本项目的用水需求。 本次技改一期工程新增工作人员全部来自附近村庄的村民，厂区不设食堂、洗浴、宿舍等生活设施，技改工程新增用水主要为职工办公生活用水。 参照《山西省用水定额》（DB14/T1049.4-2021）中相关限值并结合同类型生产企业实际运行数据对本项目用水情况进行核算： 生活用水：办公生活用水定额按70L/人•d计，当班劳动定员为10人，则员工办公生活用水量为0.70m3/d。 （2）排水 新增工作人员生活污水产生量为用水量的80%，即0.56 m3/d。主要为办公洗漱用水，产生量较小且水质简单，可通过厂区内现有排水管道排放至厂区内设置的生活污水处理站进行达标处理及回用，全厂无废水排放口。 （3）供暖 本项目冬季办公区利用空压机余热及热砂余热回收进行采暖，本次技改一期工程未增加厂区内热负荷，不单独设置采暖锅炉。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程及排污环节图 （1）施工期 图5-1 本项目施工期主要工艺流程及排污情况 车间搬迁 基础工程 建筑施工 设备安装 备 装 投入生产 噪声、扬尘、施工废气、施工废水 图2-1 本项目施工期主要工艺流程及排污情况 本次技改一期工程在山西华德冶铸有限公司现有生产车间内实施，分施工期和营运期分析对环境的污染过程，施工期主要工艺及排污情况如下： （2）运营期 本项目属于技改一期工程，运营期内扩建一条2380V法造型生产线（含造型、浇铸及砂处理），并配套制芯工序；对现有综合成型线补充配套一套砂处理系统；对现有六套精整打磨房实施搬迁并增加三台抛丸机，并将涂装二车间内3套移动式打磨房改造为移动式精整打磨室，并对改造后各产污环节分别配套对应的污染治理设施等。 本次技改一期工程工艺流程及排污环节见图2-2，V法造型砂处理工艺流程见图2-3。 2、工艺流程简述 （1）熔化工段 本项目熔化设备为一组2台8t/h、两组4台5t/h的中频电炉（每组中一台升温、一台保温），废钢、机铁等在中频感应炉内高温环境下熔化为钢水后，再加入适量的硅铁、锰铁、增炭剂（石墨）等再进行熔化、提温和成分调整，温度和成分达到要求后进行浇铸。 本次技改一期工程均利用现有中频电炉，不新增铸造产能，不涉及该工序。 （2）制芯工段 制芯车间采用冷硬树脂砂制芯。树脂砂由混砂机混制，制芯采用手工制芯。制好的芯放在芯架上自然冷硬，然后再进行表面涂料，自然冷硬后送入造型工序。 本次技改一期工程增加了一条制芯生产线用于厂区内部制芯生产加工。 （3）造型及砂处理工段 造型车间采用V法造型工艺。该工艺不使用粘合剂，利用塑料薄膜密封砂箱。靠真空抽气系统抽出型内空气，铸型内外有压力差，使干砂密实，形成所需型腔，经下芯、合箱、浇铸抽真空使铸件凝固，解除负压，型砂随之溃散而获得铸件。 （4）清理工段 ①精整修整 铸件精整时，先由人工去掉浇冒口，再由抛丸清理机进行清砂。铸件的毛刺、飞边等由人工砂轮机打磨，同时进和外观检查。合格的铸件毛坯直接由叉车运送至打磨间进行人工刮腻子、打磨作业。 ②刮腻子、打磨 铸件毛坯用叉车运往打磨间，先进行人工刮腻子，然后常温晾干8-12h后，进行打磨约1.5h左右后，人工检查修补腻子，对铸件毛坯局部补腻子，再在打磨间干燥6h，然后对局部进行修补部分再打磨0.5h即可完成打磨。 本次技改一期工程主要对精整修正车间及一台抛丸机进行搬迁，并新增三台抛丸机，不涉及刮腻子、打磨工序。 （5）涂装工段 喷漆设有全封闭伸缩式喷漆房，为可封闭的推拉门结构。经行车运至喷漆房后，关闭推拉门和推拉顶，进行喷漆。喷漆采用烤漆，喷底漆、面漆。喷漆后晾干完成即为最终产品。 本次技改一期工程不涉及涂装工序。 - 3、主要污染工序 （1）废气 1）扩建V法造型生产线运行过程中排放的大气污染物，包括： 1、造型及砂处理过程中造型、合箱、落砂、砂输送、筛分、砂冷却等工序产生的有组织粉尘G1； 2、浇铸过程中由于树脂砂炭化和燃烧工序产生的烟（粉）尘G2； 3、浇铸过程中由于树脂砂和聚苯乙烯塑料薄膜的炭化和燃烧而产生的少量有机废气G3； 2）综合造型生产线改造配套的砂处理工序运行过程中排放的有组织粉尘G4； 3）扩建制芯房树脂混砂及流涂环节产生的挥发性有机物G5； 4）精整抛丸工序扩建的三台抛丸机运行过程中产生的有组织粉尘G6、G7、G8； 5）搬迁后的6个精整打磨房及1台抛丸机运行过程中产生的有组织粉尘G9、G10、G11（现有工程搬迁车间，运营制度保持不变，不涉及新增污染物排放）。 6）现有涂装二车间内3套移动式打磨房改造为移动式精整打磨室后运行过程中产生的有组织粉尘G12、G13、G14（继续使用原移动式打磨房除尘系统，运营制度保持不变，不涉及新增污染物排放）。 （2）废水 1）办公、生活洗漱废水：主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N等。 （3）噪声 1）厂内各种设备噪声，其声级值在75~90dB(A)之间； 2）运输车辆交通噪声，其声级值在65~80dB(A)之间。 （4）固体废弃物 1）办公区职工日常生活产生的生活垃圾； 2）除尘器收集的除尘灰； 3）砂处理工段产生的废砂； 4）抛丸及精整工序产生的废铁屑； 5）挥发性有机气体净化装置运行过程中产生的废活性炭； 6）设备维修过程中产生的废机油、废棉纱等危险废物。 |
| 有机废气、 噪声 炉料 噪声 行车搭载真空泵 中频炉 烟（粉）尘、SO2、噪声、废水 粉尘 烟（粉）尘、有机废气 铸件 缓 冷 合格铁水 浇铸冷却 解压落砂 合箱紧固 粉尘 制芯 粉尘 翻箱下芯 热砂筛分 空 箱 翻 转 起 模 精整 抛丸 粉尘、噪声、废铁屑 热砂冷却 粉尘、废水 粉尘 覆背膜 冷砂输送 加砂振实 储砂斗 粉尘、噪声 修 整 粉尘 喷涂套箱 有机废气、粉尘 漆雾、粉尘、噪声 抽气覆膜 热砂输送 薄膜加热 噪声 模型清砂 真空泵机组 粉尘 上型下型 空 箱 回 程 图2-2 本项目生产工艺流程图（虚线部分不属于本次技改一期工程内容） 图2-3 V法造型砂处理工艺流程图 |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程介绍及环保手续履行情况 （1）现有工程介绍 山西华德冶铸有限公司于2017年5月18日注册，位于临汾市尧都区大阳镇靳里村，是由山西经纬达贸易有限公司和德国MECH技术有限公司共同投资兴建的外向型合资企业。 山西经纬达贸易有限公司成立之初于2007年建设了年产6万吨工程机械零部件生产线，主要生产装置为2台7t/h的冲天熔化炉、一条综合造型生产线、一条2380造型生产线及其配套设施；后企业于2012年实施了利用高炉铁水改建2×8吨中频电炉项目的改造，利用山西东方恒略精密铸造有限公司铁水直浇工艺进行铸造生产，并将原使用的2台7t/h冲天炉实施了拆除，改造后生产能力不变。2017年，山西经纬达贸易有限公司与德国MECH技术有限公司共同投资成立山西华德冶铸有限公司，并进行了年产3.5万吨特种车辆零部件两条生产线的扩建，主要增加了两组4台5t/h的中频电炉和一条3100造型生产线及其配套设施，全厂形成了年产9.5万吨工程机械零部件（6万吨机载配重件、3.5万吨特种车辆零部件）的生产能力，即厂区内现有工程。 （2）环保手续履行情况 山西华德冶铸有限公司在各阶段的工程实施过程中均按照建设项目环境管理的要求办理了环境影响评价、竣工环境保护验收及排污许可相关的手续，并于2019年10月6日通过了铸造行业特别排放限值改造项目的验收，详见表2-5及附件3。山西华德冶铸有限公司现持有临汾市行政审批服务管理局核发的排放污染物许可证，证书编号为911400006604499625001R，有限期为2021年10月12日起至2026年10月11日止。 表2-5 山西华德冶铸有限公司环保手续履行情况 序 号; 项目名称; 环评; 实际建设内容; 环评审批; 竣工验收 情况; 备注. 1; 中外合资山西 华德冶铸有限 公司年产 6 万吨机载配重件建设项目; 2007 年委托临汾市环境保护应用技术研究所编制了《中外合资山西华德冶铸有限公司年产 6 万吨机载配重件建设项目环境影响报告表》; 年产6万吨机载配重件，熔化设备为2台7t/h 的冲天炉、V法造型机组、砂处理系统、V 法造型生产线及砂处理系统、精整设备、涂 装设备（包括喷漆）等; 临汾市环境保护局于2007 年 4 月 28 日以“临环函[2007]219 号”对该项目环评报告表进行了批复; 2009 年12 月30 日以“临环审验[2009]107号”通过了项目竣工环境保护验收; 该项目建成后一直正常运营，2012 后建设单位对取缔了该项目的冲天炉，将熔化设备更换为2×8 吨中频炉. 2; 山西华德冶铸有限公司利用高炉铁水改建 2×8 吨中频炉项目; 2012 年委托临汾市环境保护应用技术研究所编制了《山西华德冶铸有限公司利用高炉铁水改建 2×8 吨中频炉项目环境影响报告表》; 拆除 2×7t/h冲天炉，更换为 2×8t/h 中频 炉，并配套公用工程、环保工程等; 临汾市环境保护局“临环审函[2012]275 号”对该项目环评报告表进行了批复; 2017年3月以“尧区环验[2017]3号”通过了2×8 吨中频炉项目项目环境保护竣工验收; 2016年建设单位对改建工程噪声源加装消音器、更换消音门和消音材料，更换高噪声设备，并在厂界西北侧安装隔声屏障等措施. 3; 2016 年委托临汾市德清源环保科技服务有限责任公司编制了《山西华德冶铸有限公司利用高炉铁水改建2×8 吨中频炉项目变更环境影响报告》; 对公司现有噪声源加装消音器、更换消音门和消音材料，更换改建项目高噪声设备，并在厂界西北侧安装隔声屏障等噪声防治措施; 尧都区环境保护局 “尧区环审函[2016]50号”对2×8 吨中频炉项目变更环境影响报告表进行了批复; /. 4; 山西华德铸造有限公司年产6万吨机载配重件生产线; /; 2017年深度治理; /; 2017年11月20日通过了尧都区大气污染防治行动领导组办公室的环境综合整治验收; /. 5; 山西华德冶铸有限公司扩建年产 3.5 万吨特种车辆零部件建设项目; 2017年9月委托临汾市德清源环保科技服务有限责任公司编制《山西华德冶铸有限公司扩建年产3.5 万吨特种车辆零部件建设项目环境影响报告》; 2 组 5t/h的中频电炉、1套加料系统；1套自动化造型生产线、10台行车等安装 2 套精整打磨设备、1套抛丸机、东侧打磨间207m2，分3个打磨房，南侧打磨间138m2，分2 个打磨房等; 2018年8月2日尧都区环境保护局以尧区环函[2018]38号对“扩建3.5万吨特种车辆零部件建设项目环境影响报告表”的批复; 2019年3月已“尧区环审函[2019]18号”通过了扩建年产3.5万吨特种车辆零部件建设项目环境保护竣工验收; /. 6; 山西华德冶铸有限公司铸造行业特别排放限值改造项目; /; 2019年铸造行业特别排放限值改造; /; 2019年10月6日通过了专家组验收; /. （3）现有工程工艺流程 根据本次环评现场调查，山西华德冶铸有限公司现有工程主要为一条年产6万吨工程机械零部件生产线，主要生产装置为2台7t/h的冲天熔化炉、一条综合造型生产线、一条2380造型生产线及其配套精整、打磨、喷涂设施；一条年产3.5万吨特种车辆零部件生产线，主要生产装置为两组4台5t/h的中频电炉、一条3100造型生产线及其配套精整、打磨、喷涂设施，现有工程具体生产工艺与图2-2一致（含虚线部分内容）。 二、现有工程污染物产生环节、治理措施、污染物产排情况 根据本次环评现场调查，山西华德冶铸有限公司现有工程主要污染物为大气污染物、生活污水、噪声及各类固体废弃物，对应产污环节的污染治理措施见表1-5及表1-6（现有工程中燃气锅炉已经被空压机余热及热砂余热回收采暖替代，本次评价不再对其进行分析）。 表1-5 现有工程大气污染物产污环节及治理措施一览表 序号; 生产工序; 排气筒编号及排放口; 污染物; 环保设施; 滤袋材质; 风机风量. 1; 熔炼工序; DA001 1#、2#5t中频炉进口、出口; 颗粒物; 旋风+布袋除尘器; 覆膜滤料; 38000m3/h. 2; DA002 3#、4#5t中频炉进口、出口; 颗粒物; 旋风+布袋除尘器; 覆膜滤料; 38000m3/h. 3; DA003 8t电炉主除尘进口、出口; 颗粒物; 旋风+布袋除尘器; 覆膜滤料; 38000m3/h. 4; DA004 出铁口二次除尘进口、出口; 颗粒物; 布袋除尘器; 覆膜滤料; 80000m3/h. 5; DA005 屋顶二次除尘环保设施出口; 颗粒物; 旋风+布袋除尘器; 覆膜滤料; 18000m3/h. 6; 定点浇铸工序; DA006 综合线定点浇铸进口、出口; 颗粒物; 布袋除尘器; 覆膜滤料; 100000m3/h. 7; DA008 5t电炉定点浇铸进口、出口; 颗粒物; 布袋除尘器; 覆膜滤料; 100000m3/h. 8; DA007 1#浇铸真空泵出口; 非甲烷总烃; 玻纤过滤+活性炭吸附装置; 蜂窝活性炭; 25000m3/h. 9; DA009 2#浇铸真空泵出口; 非甲烷总烃; 玻纤过滤+活性炭吸附装置; 蜂窝活性炭; 25000m3/h. 10; 造型砂处理工序; DA010 综合造型线排放口; 颗粒物; 旋风+褶皱式高效布袋除尘器; 覆膜滤料; 99500m3/h. 11; DA011 2380造型线排放口; 颗粒物; 褶皱式高效布袋除尘器; 覆膜滤料; 38000m3/h. 12; DA012 3100造型线排放口; 颗粒物; 布袋除尘器; 覆膜滤料; 35000m3/h. 13; 精整工序; DA013 1#2#精整打磨房出口; 颗粒物; 布袋除尘器; FMS覆膜复合布袋除尘; 19000m³/h. 14; DA014 3#4#精整打磨房进口、出口; 颗粒物; 布袋除尘器; FMS覆膜复合布袋除尘; 19000m³/h. 15; DA018新精整固定式打磨房进口、出口; 颗粒物; 布袋除尘器; FMS覆膜复合布袋除尘; 25000m³/h. 16; DA039精整移动式打磨房排放口; 颗粒物; 伸缩除尘室+布袋除尘器; FMS覆膜复合布袋除尘; 55000m3/h. 17; 抛丸机; DA015永红抛丸机进口、出口; 颗粒物; 双旋风重力+脉冲布袋除尘器; 覆膜滤料; 20000m³/h. 18; DA016新东20t抛丸机合并出口; 颗粒物; 旋风重力+布袋除尘器; 覆膜滤料; 23000m³/h. 19; DA017新精整抛丸机出口; 颗粒物; 布袋除尘器; 覆膜滤料; 5000m³/h. 20; 底漆工序; DA019涂装7 #打磨房出口; 颗粒物; 褶皱式高效布袋除尘器; 涤纶针刺毡; 25000m³/h. 21; DA020涂装8 #打磨房出口; 颗粒物; 褶皱式高效布袋除尘器; 涤纶针刺毡; 25000m³/h. 22; DA021涂装9 #打磨房出口; 颗粒物; 褶皱式高效布袋除尘器; 涤纶针刺毡; 15000m³/h. 23; DA022涂装10#打磨房出口; 颗粒物; 褶皱式高效布袋除尘器; 涤纶针刺毡; 25000m³/h. 24; DA023涂装11#打磨房出口; 颗粒物; 褶皱式高效布袋除尘器; 涤纶针刺毡; 15000m³/h. 25; DA024底漆环形线打磨1# 出口; 颗粒物; 褶皱式高效布袋除尘器; 涤纶针刺毡; 20000m³/h. 26; DA025底漆环形线打磨2#出口; 颗粒物; 褶皱式高效布袋除尘器; 涤纶针刺毡; 20000m³/h. 27; DA030底漆固定式打磨喷漆房1 #打磨排放口; 颗粒物; 布袋除尘器; 涤纶针刺毡; 85000m³/h. 28; DA031底漆固定式打磨喷漆房2 #打磨排放口; 颗粒物; 布袋除尘器; 涤纶针刺毡; 35000m³/h. 29; DA026底漆环形线挥发性有机物排放口; 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 活性炭吸附+离线脱附; 蜂窝活性炭; 43000m³/h. 30; DA032底漆固定式打磨喷漆房1#VOC排放口; 活性炭吸附+离线脱附; 蜂窝活性炭; 25000m³/h. 31; DA033底漆固定式喷漆打磨房2 #VOC排放口; 活性炭吸附+离线脱附; 蜂窝活性炭; 25000m³/h. 32; DA027底漆1 #移动打磨喷漆房出口; 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物; 活性炭吸附+脱附; 蜂窝活性炭; 63340m³/h. 33; DA028底漆2 #移动打磨喷漆房出口; 蜂窝活性炭; 63340m³/h. 34; DA029底漆3 #移动打磨喷漆房出口; 蜂窝活性炭; 63340m³/h. 35; 面漆工序; DA034面漆1 #2#喷烤房进口、出口; 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 活性炭吸附+脱附; 63340m³/h. 36; DA035面漆3 #小件环形线排放口; 活性炭吸附+离线脱附; 25000m³/h. 37; DA036面漆4 #5#喷烤房合并出口; 活性炭吸附+脱附; 63340m³/h. 38; DA038面漆环形线喷漆排放口; 活性炭吸附; 48000m³/h. 39; DA037面漆环形线打磨排放口; 颗粒物; 布袋除尘器; 45000m³/h. 表1-6 现有工程其他污染物产污环节及治理措施一览表 类型; 排放源; 污染物; 原环评及其批复要求防治措施; 企业实施情况. 水污染物; 生活废水; 厂区设处理能力为70m3/d的生活污水处理站，采用“好氧-厌氧耦合污泥减量化”处理工艺，生活污水回用于厂区洒水抑尘或绿化用水，剩余部分暂存于700m3污水集水池并定期通过罐车运往临汾市城市污水处理厂进行二次处理及回用; 与环评一致. 固体废物; 生活垃圾; 厂区设垃圾箱，集中后交由当地环卫部门处理; 与环评一致. 砂处理废砂; 转运至襄汾县九鑫水泥瓦加工厂综合利用; 与环评一致. 中频炉炉渣; 与环评一致. 除尘器除尘灰; 与环评一致. 精整、抛丸机废铁屑; 重复回用于中频炉原料; 与环评一致. 废油漆桶; 分类收集后分区存放于厂区内的危险废物暂存间，并定期交由有资质的单位进行合理处置; 厂区内建设有建筑面积为150m2的危险废物暂存间，并与各有资质单位签订有危废处置协议. 漆渣. 废滤棉、废玻璃纤维. 废活性炭. 废催化剂. 废机油. 噪声; 抛丸机、造型机、精整打磨系统、砂轮机、水泵及风机等机械设备; 生产设备应封闭，采取减振、密闭、隔声等方法降低噪声; 产噪设备均布局于生产车间内，采取了基础减振、厂房隔声的治理措施. 生态环境; 加强厂区绿化和地面硬化工作; 厂区地面采取了硬化治理，部分区域实施了绿化. 由表1-5、表1-6分析可知，现有工程于2019年10月通过铸造行业特别排放限值改造项目验收，且各污染防治设备运行稳定，所采取的环保措施基本能够满足现行环境管理的要求。 （2）现有工程污染物排放情况 根据现有工程的环境影响报告表以及相关批复意见，结合现有工程的污染治理情况给出现有工程的污染物产排情况见表1-6。 表1-6 现有工程污染排放情况汇总表 序号; 生产工序; 排气筒编号; 污染物; 排放 浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 实测风量（m3/h）; 工作时间（h/a）; 排放量（t/a）. 1; 熔炼工序; DA001; 颗粒物; 14.2; 0.442; 31031; 4120; 1.8210. 2; DA002; 颗粒物; 2.3; 0.0244; 10656; 4120; 0.1005. 3; DA003; 颗粒物; 2.3; 0.0262; 11496; 4120; 0.1079. 4; DA004; 颗粒物; 1.2; 0.0495; 41241; 4120; 0.2039. 5; DA005; 颗粒物; 6.1; 0.286; 46959; 4120; 1.1783. 6; 定点浇铸工序; DA006; 颗粒物; ＜1.0; 0.00755; 15105; 6024; 0.0455. 7; DA008; 颗粒物; 1.7; 0.0117; 6910; 6024; 0.0705. 8; DA007; 非甲烷总烃; 14.2; 1.03; 72545; 502; 0.5171. 9; DA009; 非甲烷总烃; 1.13; 1.82×10-3; 1617; 502; 0.0009. 10; 造型砂处理工序; DA010; 颗粒物; 14.2; 1.03; 72545; 6024; 6.2047. 11; DA011; 颗粒物; 1.5; 0.0364; 23741; 6024; 0.2193. 12; DA012; 颗粒物; 1.6; 0.0518; 33210; 6024; 0.3120. 13; 精整工序; DA013; 颗粒物; 1.6; 0.0244; 15570; 3012; 0.0735. 14; DA014; 颗粒物; 2.5; 0.0389; 15560; 3012; 0.1172. 15; DA018; 颗粒物; ＜1.0; 0.0289; 57712; 3012; 0.0870. 16; DA039; 颗粒物; 12.2; 0.640; 52571; 3012; 1.9277. 17; 抛丸机; DA015; 颗粒物; 1.3; 0.0132; 9879; 3012; 0.0398. 18; DA016; 颗粒物; 9.2; 0.162; 17336; 3012; 0.4879. 19; DA017; 颗粒物; 1.7; 0.0105; 6331; 3012; 0.0316. 20; 底漆工序; DA019; 颗粒物; 1.9; 0.0463; 24033; 502; 0.0232. 21; DA020; 颗粒物; 1.7; 0.0382; 22932; 502; 0.0192. 22; DA021; 颗粒物; 3.5; 0.0386; 10985; 502; 0.0194. 23; DA022; 颗粒物; 1.5; 0.0315; 21545; 502; 0.0158. 24; DA023; 颗粒物; ＜1.0; 6.16×10-3; 12324; 502; 0.0031. 25; DA024; 颗粒物; 5.7; 0.0992; 17394; 502; 0.0498. 26; DA025; 颗粒物; ＜1.0; 0.00763; 15262; 502; 0.0038. 27; DA030; 颗粒物; ＜1.0; 0.0417; 83429; 502; 0.0209. 28; DA031; 颗粒物; ＜1.0; 0.0174; 34762; 502; 0.0087. 29; DA026; 苯; ＜0.0015; 3.17×10-5; 42310; 4016; 0.0001. 甲苯与二甲苯; ＜0.0015; 3.17×10-5; 42310; 4016; 0.0001. 非甲烷总烃; 1.19; 0.0501; 42310; 4016; 0.2012. 30; DA032; 苯; ＜0.0015; 1.53×10-5; 20395; 4016; 0.0001. 甲苯与二甲苯; ＜0.0015; 1.53×10-5; 20395; 4016; 0.0001. 非甲烷总烃; 0.89; 0.0182; 20395; 4016; 0.0731. 31; DA033; 苯; ＜0.0015; 1.62×10-5; 21563; 4016; 0.0001. 甲苯与二甲苯; 17.4; 0.375; 21563; 4016; 1.5060. 非甲烷总烃; 14.5; 0.312; 21563; 4016; 1.2530. 32; DA027; 颗粒物; 7.7; 0.856; 111714; 4016; 3.4377. 苯; ＜0.0015; 5.66×10-5; 75518; 4016; 0.0002. 甲苯与二甲苯; ＜0.0015; 5.66×10-5; 75518; 4016; 0.0002. 非甲烷总烃; 0.72; 0.0546; 75518; 4016; 0.2193. 33; DA028; 颗粒物; 3.1; 0.110; 35066; 4016; 0.4418. 苯; ＜0.0015; 1.45×10-5; 19340; 4016; 0.0001. 甲苯与二甲苯; ＜0.0015; 1.45×10-5; 19340; 4016; 0.0001. 非甲烷总烃; 0.81; 0.0156; 19340; 4016; 0.0626. 34; DA029; 颗粒物; 14.0; 0.653; 46758; 4016; 2.6224. 苯; ＜0.0015; 3.40×10-5; 45368; 4016; 0.0001. 甲苯与二甲苯; 0.840; 0.0381; 45368; 4016; 0.1530. 非甲烷总烃; 0.87; 0.0396; 45368; 4016; 0.1590. 35; 面漆工序; DA034; 苯; ＜0.0015; 1.31×10-5; 17472; 4016; 0.0001. 甲苯与二甲苯; ＜0.0015; 1.31×10-5; 17472; 4016; 0.0001. 非甲烷总烃; 1.64; 0.0287; 17472; 4016; 0.1153. 36; DA035; 苯; ＜0.0015; 1.36×10-5; 18175; 4016; 0.0001. 甲苯与二甲苯; 4.58; 0.082; 18175; 4016; 0.3293. 非甲烷总烃; 11.2; 0.204; 18175; 4016; 0.8193. 37; DA036; 苯; ＜0.0015; 1.61×10-5; 21413; 4016; 0.0001. 甲苯与二甲苯; ＜0.0015; 1.61×10-5; 21413; 4016; 0.0006. 非甲烷总烃; 9.37; 0.201; 21413; 4016; 0.8072. 38; DA038; 苯; ＜0.0015; 3.01×10-5; 40126; 4016; 0.0001. 甲苯与二甲苯; ＜0.0015; 3.01×10-5; 40126; 4016; 0.0001. 非甲烷总烃; 2.27; 0.0905; 40126; 4016; 0.3634. 39; DA037; 颗粒物; ＜1.0; 0.0209; 41789; 502; 0.0105. 40; 合计; 颗粒物; 19.70. 苯; 9.69×10-4. 甲苯与二甲苯; 1.99. 非甲烷总烃; 4.59. 由表1-6分析可知，本项目现有工程各污染源均可满足达标排放的要求。而且，颗粒物排放量能够满足总量控制的要求。 三、现有工程存在的主要环境问题及“以新带老”方案 （1）现有工程存在的主要环境问题 - 经本次环评现场调查，与本次技改工程相关的现有工程存在的环境问题主要为：随着特别排放限值改造工程的实施，厂区内环保治理装置数量进一步增加，危险废物产生量也随之增加，危险废物暂存间的库容无法满足各类危险废物的分类暂存要求。 （2）“以新带老”方案 针对现有工程存在的主要环境问题，环评确定的“以新带老”方案如下：对现有危险废物暂存间进行扩建，并对扩建部分按照规范要求进行建设。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状 （1）大气基本污染物环境质量现状监测与评价 本项目厂址位于临汾市尧都区大阳镇靳里村，本次环境空气现状评价收集到了临汾市尧都区2021年的例行监测数据统计资料，详见表3-1： 表3-1 临汾市尧都区2021年1~12月环境空气质量例行监测统计结果表 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; ug/m3; 12; 60; 20.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; ug/m3; 34; 40; 85.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; ug/m3; 72; 70; 102.86; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; ug/m3; 53; 35; 151.43; 超标. CO; 24h平均第95百分位浓度; mg/m3; 2; 4; 50.00; 达标. O3; 日最大8小时第90百分位浓度; ug/m3; 197; 160; 123.13; 超标. 由统计资料分析可知：PM10、PM2.5、NO2、SO2年均浓度值分别为72μg/m3、53μg/m3、34μg/m3、12μg/m3，CO第95百分位数平均浓度为2mg/m3，O3-8h第90百分位数平均浓度为197μg/m3，其中PM10、PM2.5、O3-8h第90百分位数平均浓度均超过环境空气质量二级标准，占标率分别为102.86%、151.43%、123.13%，评价区所在地临汾市尧都区属于不达标区。 （2）大气其他污染物环境质量现状 为了了解本项目特征污染物TSP的环境空气质量现状，本次评价收集了《尧都高新技术产业开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》期间，山西蓝天大地环境检测有限公司于2021年3月3日至9日对当季主导风向下风向的陈埝村（厂址东南1.81km处）进行的环境空气质量现状监测，监测项目为TSP、非甲烷总烃。 监测结果显示：该点位环境空气中TSP24h浓度在172~195μg/m3，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求；非甲烷总烃小时浓度在0.62~0.92mg/m3，能够满足参照执行的河北省《大气环境质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）标准限值要求。 2、地表水环境质量现状 本项目厂址南侧0.51km处为洰河，本次评价收集到了山西蓝天大地环境检测有限公司于2021年3月17日至19日对位于厂址下游的洰河入涝洰河湿地公园处监测断面的监测数据：CODcr 平均浓度为25.67mg/L、氨氮平均浓度为1.40mg/L、总磷浓度为0.26mg/L，均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准水质的要求。 3、声环境质量现状 根据建设单位委托山西蓝天大地环境检测有限公司于2021年3月8日至9日对厂址四周及声环境敏感点靳里村进行的环境质量现状监测结果分析可知，靳里村声环境质量现状监测值昼间为53.4dB（A）、53.1dB（A），夜间为43.5dB（A）、42.7dB（A），均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求；山西华德冶铸有限公司工业厂界噪声现状监测值昼间为57.1dB（A）、57.4dB（A），夜间为46.5dB（A）、47.5dB（A），环境噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 4、生态环境质量现状 本项目厂址位于城乡结合地带的工业园区内，自然植被以农田作物及园林绿化作物为主，相间有少量灌木丛，生态环境一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 按照生态环境部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版本）中关于环境敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。评价区内无重点保护植物、动物及人文景观等，根据本项目排污特点和外环境特征确定环境保护目标评价区环境保护目标具体见表3-2。 表3-2 本项目厂址所在地环境保护目标一览表 环境 要素; 评价范围; 保护对象; 经纬度坐标（°）; 与项目相对 位置; 环境 功能区; 保护内容. 方位; 距离（km）. 环境 空气; 厂界外500m; 靳里村; 东经111.638249°，北纬36.074068°; S; 0.02; 二类区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 南练里; 东经111.627499°，北纬36.076729°; W; 0.36. 靳里沟村; 东经111.641789°，北纬36.070935°; SE; 0.16. 地表水; /; 洰河; /; S; 0.51; Ⅴ类; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准. 地下水; 厂界外500m; 区域浅层地下水; Ⅲ类; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外50m; 靳里村; 东经111.638249°，北纬36.074068°; S; 0.02; 2类; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 生态; 项目周边生态环境; 保护生态环境不被破坏. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本次技改一期工程排放颗粒物、非甲烷总烃执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1中标准限值，详见表3-3；无组织排放浓度执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）附录A中标准限值，详见表3-4。 表3-3 有组织大气污染物排放标准限值 污染物; 生产设备. 造型设备; 落砂、清理; 浇铸; 砂处理、废砂再生; 其他生产工序或设备、设施; 浇铸及制芯. 颗粒物; 30mg/m3; /. 非甲烷总烃; /; 100 mg/m3. 表3-4 无组织大气污染物排放标准限值 污染物; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 5 mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. NMHC; 10 mg/m3; 监控点处1h平均浓度值. 30 mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 2、噪声 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，具体见表3-5；根据《尧都高新技术产业开发区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》及其批复文件，本项目运营期内厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表3-6。 表3-5《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-6《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 3、固体废物 本项目运营期间产生的废砂、废铁屑、除尘灰等固体废物处置应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；废活性炭、废机油等危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年环保部36号文中修改的内容。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省环境保护厅文件晋环发〔2015〕25号山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知，属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标，总量控制因子包括：烟尘、工业粉尘、二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮。 经工程分析可知，本项目涉及的总量控制指标主要为造型、浇铸、砂处理、精整打磨环节除尘处理后排放的有组织粉尘。 根据工程分析章节核算其涉及的总量控制指标见表3-7： 表3-12 “总量控制”建议指标 单位：t/a 项目; 粉尘. 本次技改一期工程污染物排放量; 1.60. 本次核定总量; 1.60. 原临汾市尧都区环境部护局于2007年4月19日以尧区环函[2007]19号对山西华德冶铸有限公司年产6万吨机载配重件项目的总量指标进行了核定批复，批复总量控制指标为：工业粉尘42.5t/a，烟尘30t/a，SO250t/a；CODcr0.60t/a；后在申领排污许可证时，对NOx予以了排污核定，核定量为3.51t/a.。原尧都区环境保护局于2018年7月25日以尧区环量函[2018]14号对山西华德冶铸有限公司扩建年产3.5万吨特种车辆零部件项目的总量指标进行了核定批复，批复总量控制指标为：工业粉尘11.9t/a，烟尘12.23t/a，SO20.07t/a，NOx 1.24t/a（）。 建设单位应按要求对本次技改一期工程排放的颗粒物总量指标向临汾市生态环境局尧都分局进行核定。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期内主要在现有工程生产车间内进行一条V法造型生产线的扩建、现有工程成型综合线砂处理工艺的改建、新精整打磨房搬迁工程、制芯房工程建设，面漆一车间、底漆一车间搬迁改建工程，涂装二车间改造工程的建设并落实各项环保治理工程等，评价结合本次工程的施工内容有针对性的提出如下施工期污染治理措施： 1、环境空气保护措施 结合本项目施工场地周边生态环境现状，并参考《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）的相关要求，施工现场应满足“六个百分百”的具体要求，做到施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。评价要求的具体防治措施如下： （1）将施工营地及物料堆场选址于场地南侧远离靳里村的闲置车间区域内，对车间内施工区域建设围挡；施工道路应定时清扫，保持施工道路的清洁。 （2）洒水措施应贯穿整个施工过程。洒水作用的效果，由使用频率而定，一般有效的洒水计划可减低50%以上的逸散性粉尘。为了防治洒水过多导致场地水土流失，评价要求施工洒水遵循少量多次的原则，施工现场每天洒水2～4次，每次洒水时控制洒水水量，以每次施工场地表面不起尘为准，派专人负责，严禁出现因洒水导致水土流失到施工场地外的情况。 （3）水泥、黄沙等容易起尘的建筑材料应堆放于封闭式闲置车间内，以减少扬尘。同时，控制好现场物料堆存量，减少水泥、沙石搅合过程产生的扬尘。 （4）运输散装物料的车辆必须采取覆盖措施。对于运输过程产生的撒漏，本项目建设单位、运输单位应加强篷布遮盖措施，并有责任对其进行清理，保证撒漏得到及时有效的清理。 （5）施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工对周围环境的影响。 （6）其它控制要求：在施工工程中严禁施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。 采取上述防治措施后，本项目施工期对周边环境空气的影响较小。 2、水环境保护措施 本次工程施工期间施工人员可使用厂区的旱厕，少量洗漱废水可直接回用于场地内洒水降尘；生产过程废水主要为搅拌机及路面喷淋水等产生，仅含有少量混砂，不含其它杂质，这类废水排放量很小，可通过将施工废水导排至现场集水池经沉淀后复用于施工环节，不会排入周边沟谷等地表水体，不利影响较小。 3、声环境保护措施 针对施工期内噪声影响，评价针对性提出以下防治措施： （1）建设单位在施工现场应尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。 （2）施工运输车辆需途径靳里村等声环境敏感区时，必须控制车速在30km/h以下，禁止鸣笛；应合理安排各类物料的运输时间（非休息时段）。 （3）建议以焊接代替铆接，以液压工具代替气压冲击工具；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声。 （4）所有高产噪设备的施工时间应安排在日间非休息时段，同时尽可能避免高噪设备的同时运转；物料装卸过程应规范操作。 在采取如上措施后，经距离衰减和合理配置施工机械等，可以使施工期噪声影响得到有效控制，施工时段噪声对周围环境的影响较小。 4、固体废物保护措施 经环评现场调查，本项目场地内地势平缓，而且本次技改一期工程主要在现有工程生产车间内进行改造，不需要另外进行场地平整，无弃土产排。本次工程施工期产生的固废主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要为各扩建、改建工程基础施工过程中产生的碎砖块、灰浆、废材料等，部分可直接回用于工程建设过程，剩余部分及时收集后送临汾市尧都区城建部门指定的建筑垃圾填埋处置，不得随意倾倒；生活垃圾则用垃圾桶定点收集后，由企业环卫工人运送到指定垃圾场处理。 5、生态环境保护措施 本次技改一期工程在经优化调整后的现有车间内进行建设，现有工程厂区内现状地表植被主要为园林绿化作物。本次技改一期工程的建设将会破坏相关区域的地表植被，场地平整、碾压等施工活动及土石方的堆放会扰动表土结构，造成土壤抗蚀能力降低，同时建筑垃圾临时堆放时以及施工结束前后地表绿化工作尚未完成时，都将造成土壤裸露。遇雨时，尤其是暴雨时，将会造成水土流失。 施工期应严格控制施工范围，施工活动严格控制在项目占地范围内，不占用场区以外用地；施工中应执行土方的开挖和堆存的操作规范，减少水土流失；施工完成后及时进行绿化硬化，通过人工绿化措施使其生态环境得到恢复，减缓项目建设对周围生态环境的影响。 总之，尽管施工过程中采取多种措施，由于施工过程的诸多不确定性和短期性，施工过程还是会对环境空气、声环境产生一些影响。但本工程施工期期短、施工量小，施工期影响是短期的、可逆和局部的，影响范围和程度有限，待工程完成后，所有影响将一同消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响和保护措施 （1）产排污环节、源强、治理措施信息 本次技改一期工程运营期废气主要包括煤炭储存及装卸存过程中产生的粉尘、砂子转运输送环节产生的粉尘、砂子运输环节产生的粉尘、抛丸环节产生的粉尘，具体废气产排污节点、污染物产排量及污染治理设施信息及排放口基本情况见表 4-1、表 4-2。 表4-1 本项目运营期废气产排污节点、污染物产排量及污染治理设施信息表 序号; 污染源; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放形式. 产生 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 收集效率（%）; 治理工艺; 处理效率（%）; 是否为可行技术; 排放 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 1; V法造型线; 粉尘; /; 47.98; /; 集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 95; 是; /; 2.39; 有组织. 2; 综合造型线改造; 粉尘; /; 9.55; /; 集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 95; 是; /; 0.48; 有组织. 3; 制芯环节; 非甲烷总烃; /; 9.96; /; 集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 90; 是; /; 1.00; 有组织. 4; 精整抛丸工序; 粉尘; ≥2105; 336.55; 95; 集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 99.5; 是; 10; 1.60; 有组织. /; 95; 是; /; 1.68; 无组织. （2）源强核算 1）砂子储存及装卸环节产生的无组织煤尘G1 ①Q1=11.7U2.45⋅S0.345⋅e−0.5ω⋅e−0.55W−0.07砂子储存过程中会产生一定量的煤尘，计算公式如下： 煤场起尘： 式子：Q1—砂堆起尘量，mg/s； U—风速，m/s； S—煤堆表面积，9100m2； ω-空气相对湿度，取65%； W-煤物料湿度，砂子8%。 ②Q2=98.86M⋅e0.64U⋅e−0.27W⋅H1.283砂子装卸过程中会产生一定量的煤尘，计算公式如下： 装卸扬尘： 式子：Q2—煤装卸扬尘，g/次； M-车辆吨位，20t； U—风速，m/s； W-煤物料湿度，砂子8%； H-煤装卸高度，1.5m。 由于本项目对配售砂子采取了全封闭钢结构砂子储库的存储方式，储库内风速很难达到料堆最低起尘风速，本次评价按照0.5m/s的风速进行核算。综合考虑砂子堆的表面积、含水量、粒度情况及风速、风频等因素，经估算砂子储存起尘量为3.17t/a，砂子装卸起尘量为44.81t/a，砂子堆存及装卸环节起尘量合计为47.98t/a。 建设单位拟建设建筑面积约9100m2的全封闭砂子储库，评价认为可行。为了进一步控制砂子堆存及装卸期间产生的粉尘，环评要求：对储库内地面实施硬化并做好防渗处理，在储库顶部设置覆盖全场的8套自动化喷雾抑尘洒水装置（喷淋管上每隔2m设置1个雾化喷头），每天喷洒2次，保证煤堆湿度在10%以上，可有效抑制煤尘的产生。同时，砂子装卸过程全部在封闭式砂子储库内进行，尽可能缩小卸料时的高差，同时采用雾炮进行洒水抑尘。在采取以上防治措施后，综合抑尘率可以达到95%以上，砂子储存及装卸环节煤尘产生量约为2.39t/a。 2）砂子转运及输送环节产生的无组织煤尘G2 经抛丸处理后的煤炭采用皮带输送至储库内的成品堆场，其转运及输送过程中会产生煤尘。类比同类型项目运行经验，煤炭在场地内转运及输送过程中粉尘产生量约为9.55t/a。 对此，评价要求：建设单位应对各转运皮带实施全封闭皮带走廊治理，并对转载跌落点加设集尘罩后引至抛丸系统配套的布袋除尘器进行除尘处理。在采取上述措施，可有效控制无组织粉尘的扩散，综合抑尘效率可达到95%以上，粉尘排放量为0.48t/a。 3）砂子运输环节产生的无组织粉尘G3 砂子的运输会产生扬尘，选用武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式如下： 式中：Q P—汽车在有散状物料的道路上行驶的起尘量，kg/km·辆； V—汽车行驶速度，km/h；（20km/h） M—汽车载重量或卸料量，t；（30t/辆） P—道路表面物料量，kg/m2。（0.2kg/m2） QPˊ—总扬尘量（kg/a）； L—运输距离（考虑厂区路段为0.25km）； Q—运输量（1.2×106t/a）。 根据以上公式进行计算，本项目汽车运输起尘量为9.96t/a。 对此，评价要求：建设单位应对厂区内运输道路实施硬化处理；选用全封闭箱式运输车辆进行砂子的运输，并限制车速；在运输物料期间应加强洒水抑尘；同时在出口处设置洗车平台，对出入厂区的车辆进行轮胎、车身清洗，以减小扬尘量。 采取如上措施后，降尘率可达到90%以上，运输起尘排放量为1.00t/a。 本项目砂子经各煤矿及洗煤厂运输至本项目厂区以及运往霍州电厂过程中会对运输道路沿线近距离内居民产生扬尘污染。因此，评价要求：砂子运输车辆全部采用全封闭箱式运输车辆，对出入厂区的车辆全部进行轮胎、车身清洗，运输路线选择上尽可能避开村民集聚点。 4）抛丸环节产生的煤尘G4 本工程拟采用一套WJ300型三仓电子抛丸机，生产能力220~270t/h，抛丸量为60万吨/年，抛丸机平均每天运行8h，300d/a。 对于抛丸环节产生的粉尘，环评要求，将抛丸环节置于全封闭砂子储库中，同时对对3个砂子受料点、抛丸机下料点、成品皮带落料点上方分别设集尘罩，将煤尘统一收集至1套脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后废气经15m高排气筒排放。3个砂子受料点设置顶吸式集尘罩，规格均为2.0m×1.5m×1.0m；抛丸机下料点设置顶吸式集尘罩，规格为1.0m×0.9m×1.2m；成品皮带落料点设置侧吸式集尘罩，规格为0.6m×0.6m×0.9m。 根据《通风除尘系统中吸尘罩的设计与计算》（李志华），集气风量计算公式为： L=3600×Vx×F 矩形罩口：F=(a+0.5H)×(b+0.5H) 式中：L—排风量，m3/h； Vx —罩口平均风速，（m/s，取0.5~1.0，本项目颗粒物收集取1.0）； F—罩口面积（m2）； a—设备平面的长（m）； b—设备平面的宽（m）； H—罩口离设备面的高度（m）。 根据上述计算公式，F=（2.0+0.5×1.0）×（1.5+0.5×1.0）×3+（1.0+0.5×1.2）×（0.9+0.5×1.2）+（0.6+0.5×0.9）×（0.6+0.5×0.9）=18.5025m2；L=3600×1.0×18.5025=66609m3/h。 在采取上述治理措施后，抛丸环节集尘罩集尘效率为95%，布袋除尘器的除尘效率为99.5%，除尘后经15m高排气筒排放，粉尘有组织排放浓度10mg/m3，粉尘有组织排放量为1.60t/a，粉尘产生量1010.53t/a。 抛丸环节粉尘的产生浓度、产生量及经处理后的排放浓度、排放量详见表4-3。 表4-3 抛丸环节粉尘排放情况 在采取环评规定的措施后，有组织粉尘排放浓度可满足《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）表1中排放限值的要求；抛丸工段无组织粉尘产生量为16.83t/a，上述无组织粉尘均在全封闭生产车间内产生，通过彩钢板阻隔及生产车间顶部喷雾洒水抑尘后逸散至车间外的无组织粉尘占比约10%，合计1.68t/a。 风机风量 （m3/h）; 运行时间 （h/a）; 产生情况; 污染治理措施; 排放 形式; 排放情况. 产生浓度 （mg/Nm3）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/Nm3）; 排放量 （t/a）. 66609; 2400; ≥2105; 336.55; 集尘罩+布袋除尘器; 有组织; 10; 1.60. 无组织; —; 16.83. 本环节配套脉冲袋式除尘器参数为：风量66609Nm3/h，过滤风速0.65m/min，总过滤面积1710m2，阻力损失为1000Pa，布袋材料为涤纶针刺毡。 （3）污染物排放情况汇总 本项目运营期内大气污染物大气污染物及非正常工况下大气污染物排放情况分别见表4-4、表4-5： 表4-4 正常工况下大气污染物排放基本情况 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值/( mg/m3). 1; --; 砂子存储及装卸环节; 粉尘; 全封闭砂子储库，地面硬化处理，设置覆盖全场的喷淋洒水装置；规范卸车过程，减小落差并喷雾降尘，抑尘效率95%; 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）表1中标准限值; 1.0; 2.39. 2; --; 砂子转运输送环节; 粉尘; 全封闭储库内转运输送，全封闭皮带走廊，抑尘效率95%; 0.48. 3; --; 砂子运输环节; 粉尘; 运输道路硬化并定期洒水、及时清扫，厂区出口设洗车平台，运输车辆加盖篷布或采用厢式货车运输，抑尘效率90%; 1.00. 4; --; 抛丸环节; 粉尘; 对砂子受料点、抛丸机下料点、成品皮带落料点上方分别设集尘罩，将煤尘统一收集至1套脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经15m高排气筒排放，集尘效率95%、除尘效率99.5%; 1.68. DA001; 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）表2中标准限值; 10; 1.60. 5; 有组织; 1.60. 6; 无组织; 5.55. 表4-5 非正常工况下大气污染物排放基本情况 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度; 非正常排放速率; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 抛丸环节; 布袋除尘器故障; 颗粒物; 200mg/m3; 13.33kg/h; 1h; 1次; 加强管理，定期检查环保设施运行情况. 注：除尘器非正常工况按照除尘效率下降至90%核算. （4）废气污染防治措施可行性分析 本项目运营期内排放大气污染源主要为砂子堆存、装卸、转运、输送及运输过程中排放的无组织粉尘以及抛丸环节排放的有组织粉尘。本次评价对上述排污环节采取了相应的抑尘、除尘治理措施。所采用全封闭储库、封闭皮带走廊，抑尘洒水，硬化运输道路、运输车辆冲洗等抑尘措施均为目前普遍采用的抑尘治理措施，综合抑尘效率可以达到95%以上；抛丸工段则采取了配套脉冲式布袋除尘的治理措施，含尘气流从下部孔板进入圆筒形滤袋内，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出，是目前粉状物料加工行业普遍采用的除尘措施，除尘效率在99.5%以上，经过上述除尘抑尘治理后，本项目厂区内有组织、厂界无组织粉尘均可满足《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）中相关限值的要求。 （5）大气环境影响分析 本项目厂址所在地临汾市尧都区属于环境空气质量不达标区，本项目建成后冶铸生产能力保持9.5万t/a，本项目对砂子储存采取了全封闭钢结构储库、库内地面硬化并设覆盖全场的喷雾抑尘洒水装置；抛丸过程产生的有组织粉尘收集至脉冲式布袋除尘器净化处理；厂区出口设洗车平台，车辆进出厂区时进行冲洗，进出场路面硬化，定期洒水、及时清扫，运输车辆采用篷布遮盖等抑尘措施。采取以上措施后，本项目排放粉尘污染物能够做到达标排放，且本项目厂址周边500m范围内无大气环境敏感点分布，上述排放的少量颗粒物经大气扩散距离衰减后不会对周边环境空气产生明显影响。 在企业采取环评提出的环境保护措施的前提下，从环境空气角度分析本项目的建设是可行的。 （6）废气排放监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），其他建筑材料制造3039属于简化管理排污单位，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，确定本项目废气污染物监测点位、监测项目及监测频率见表4-6，评价要求建设单位委托有资质的单位开展相关的环境监测任务。 表4-6 废气排放监测计划 类别; 监测地点; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废气; 有组织排放; 抛丸、精整、造型、砂处理等工段配套除尘器排气筒; 颗粒物; 每年1次; GB16297-1996. 无组织排放; 厂界; 颗粒物; 每年1次. 与此同时，企业应将自行监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开自行监测的信息。 2、地表水环境影响和保护措施 （1）废水产排环节 本项目厕所使用旱厕，生活污水主要为职工洗漱产生的废水，产生量为0.56m3/d，产生量较小且职工洗漱废水成分简单，可直接进入现有工程配套的生活污水处理站进行达标处理，并优先回用。剩余部分由罐车转运至临汾市城市污水处理厂进行二次处理及回用。 （2）水环境影响分析 由上述废水产排环节环节分析可知，在采取环评规定的治理措施后，本项目运营期内各类废水均可全部综合利用，全厂不设废水排放口，不会对周边地表水环境产生不利影响，建设项目对周边地表水环境影响在可接受范围内。 综上所述，本项目运营期间无废水外排，不会对区域地表水环境产生影响。 3、声环境影响和保护措施 （1）噪声源项源强 本项目运营期内噪声源主要为成型机、抛丸机、真空泵、除尘器风机、水泵等设备运转噪声以及运输车辆产生的交通噪声，其噪声级范围大约在75~90dB(A)之间，详见表4-7。 表4-7 本项目主要噪声源强调查一览表 序号; 建筑物名称; 噪声源; 源强; 治理措施; 运行时段; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 扩建车间; 造型机; 80/1; 室内运行，选用低噪声设备，定期保养; 昼间; 22; 31; 612.5; 14; 72; 15; 55; 1. 2; 精整打磨车间; 抛丸机1; 90/1; 选用低噪设备，设置减震基础，室内运行; 昼间; 25; 27; 612.5; 23; 75; 15; 60; 1. 3; 扩建车间; 真空泵1; 75/1; 昼间; -10; 15; 612.5; 26; 65; 15; 50; 1. 4; 综合造型车间; 真空泵2; 75/1; 昼间; 6; 1; 611.5; 31; 65; 15; 50; 1. 5; 精整打磨车间; 抛丸机2; 75/1; 昼间; 7; -12; 611.5; 25; 65; 15; 50; 1. 6; 车间; 除尘器风机; 80/1; 低噪设备、室内运行、基础减震; 昼间; 26; 25; 612.5; 18; 70; 15; 55; 1. 7; 车间; 净化装置风机; 85/1; 昼间; 51; -38; 611; 2; 75; 15; 60; 1. 8; 精整车间; 精整设备; 85/1; 昼间; 52; -45; 611; 2; 75; 15; 60; 1. 9; 涂装二车间; 精整打磨室; 85/1; 昼间; -72; -43; 611; 2; 75; 15; 60; 1. （2）声环境防治措施 结合本项目噪声源项分布及源强情况，评价提出如下治理措施： 1）在本项目的平面布置上，将各工序生产设备根据工艺流程进行布置，确保物料在生产线之间流通顺畅，减小重复提升及往返导致的动力噪声； 2）对相关生产装置，设计时应尽可能选择声压级较小、振动小的低噪声设备，从源头上控制噪声产生的级别； 3）对各种产生气流噪声的设备，应在气体进出口部位安装适当的消声器，消声器的选择应注意噪声源的频率特性、设备的工艺要求和使用环境，对具有中、高频特性的风机，应采用阻性消声器，而对于具有低、中频特性的空压机噪声，则宜安装抗性消声器。设备应采用橡胶材料等软性连接，避免用钢性接头； 4）对抛丸机、造型机、精整设备、风机、真空泵等固定位置的产噪设备均设置减震基础，并尽可能将上述设备置放于钢结构生产车间内，利用封闭式车间进行隔声； 5）除采取以上防治措施外，工程还应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中，从噪声受体保护方面减轻噪声对操作人员的直接影响； 6）重视厂界防护林绿化工作。利用防护林带起到阻滞噪声传播、吸收尘等污染物，减轻污染的作用； 7）对于原料、产品运输，运输车辆在经过村庄时应限制车速（20km/h），禁止鸣笛，加强管理，严禁在居民休息时间（昼间12时至14时、夜间22时至06时）进行物料运输，可大大减少对周边村民的影响。 （3）声环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评釆用环保小智环境噪声预测评价模拟软件系统。该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021) 附录B（规范性附录）中“B.1 工业噪声预测计算模型”。 本次环境噪声影响预测主要是针对本项目主要噪声源对厂界的影响进行预测，厂界以现状监测点为受测点，由于预测点距声源的距离比声源本身尺寸大得多，因此声源将当作点声源处理。利用预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法则叠加各噪声源对厂界的影响，本项目厂界以工程噪声贡献值作为评价量，噪声预测结果见表 4-8。 表4-8 本项目厂界噪声预测结果一览表 受声点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值dB(A); 44.5; 40.8; 41.2; 46.7. 标准值; 昼间; 60; 60; 60; 60. 预测结果显示，在采取环评规定的降噪措施后，项目运营期间，厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间60dB(A)的限值要求（本项目夜间不进行生产）。本项目厂址周边无居民住宅等声环境敏感目标分布，距离最近声环境敏感目标为0.02km外的靳李村，砌本项目厂界设置有隔声屏障，经距离衰减及隔声降噪处理后，本项目设备运行噪声不会对周围声环境产生较大影响，但建设单位需严格按照现有的运输干线公路进行物料运输，同时，严禁在休息时段进行物料运输。 （4）噪声监测计划 本项目噪声监测内容主要为厂界四周噪声的监测。本项目运营期环境监测计划依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等规范制定，监测计划详见下表： 表4-9 本项目运营期噪声环境监测计划一览表 类别; 监测地点; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周及声环境敏感点靳里村; Leq; 每季度1次，每次测昼、夜噪声; GB12348-2008 2类标准. 与此同时，企业应将自行监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开自行监测的信息。 4、固体废物环境影响和保护措施 本项目运营期间产生的固体废物主要为职工日常生活产生的生活垃圾、抛丸环节除尘器收集的除尘灰、初期雨水收集池和洗车废水循环池内沉淀的煤泥及日常维修产生的废机油、废棉纱等。 （1）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算。本次技改一期工程新增员工人数为10人，垃圾产生量为5.0kg/d，年工作300天，则本项目实施后生活垃圾产生量为1.50t/a。经定点收集后由当地环卫部门定期清运，送往规定地点统一处置。评价要求厂内设置封闭垃圾箱，严禁生活垃圾在厂内露天堆存。 （2）除尘灰 本项目抛丸工段及转运皮带跌落点配套有1台脉冲式布袋除尘器，收集的除尘灰主要为砂子的细颗粒，其收集量为318.12t/a，上述除尘灰可直接作为抛丸原料进行综合利用。 （3）废铁屑 本项目精整抛丸过程中会收集一部分沉淀的废铁屑，收集量约为180t/a，主要成分均为生产原料废铁，可直接作为现有工程中频炉原料进行综合利用。 （4）机修工段产生的废机油等 结合本项目运营期内设备台（套）数及生产线运转情况，本项目运营期内维修过程产生的废机油、含油废棉纱等产生量约0.12t/a，其中，废棉纱已豁免，可按照一般固废处置，其他含油固废均属于危险废物应交由有资质的单位进行合理处置，评价要求在厂区内扩建一座建筑面积合计为200m2的危废暂存间收集暂存后委托有资质的单位进行处置。 按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（2021年版），本项目危险废物产生情况见表4-10，危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4-11。 表4-10 危险废物产排及治理措施表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工具及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.12; 设备维修保养; 液态; 矿物油; 致癌致突变至变形物质、废酸、有机化合物; 1年; T，I; 暂存并及时委托有危险废物资质的处理机构处置. 表4-11 危险废物贮存场所基本情况 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 场地内内西南角区域; 200m2; 塑料容器分类存放; 不超过容器容量的70%; 半年. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（〔2013〕第36号）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5号）中的规定，危险废物的收集、运输、转移及储存等提出以下管理要求： 1、基本要求 本项目运营期产生的危险废物在厂区内危险废物暂存间暂存后定期交由有资质的单位进行收集处置，上述危险废物均需做到合理处置。 2、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 1）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单，危险废物集中贮存设施的选址应满足以下条件： ①地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 ②设施底部必须高于地下水最高水位。 ③应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。 ④应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。 ⑤应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 ⑥应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 ⑦基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 本项目拟建危废暂存间位于厂区内西南角，在现有危废暂存间基础上进行扩建，建筑面积为200m2，用于暂存厂内产生的危险废物，室内设置围堰并进行防渗硬化处理，危险废物暂存库的选址均满足上述选址要求。 2）根据危险废物产生量为0.12t/a，产生量较小，危险废物收集处置单位定期将对本次工程产生的危险废物收集一次，危险废物暂存库的贮存期限、能力等均可满足工程实施后全厂危险废物的暂存要求。 3）本项目危险废物暂存间为封闭式的库房，房间内仅是危险废物的暂存，不进行长期存放，因此暂存过程中不会产生明显的恶臭气体，另外房间内的相关液体废物均为密闭的容器储存或专用的密闭容器储存且四周设围堰、地面进行了严格的硬化及防渗处理，因此，本项目危险废物暂存过程中对不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成不良影响。危废暂存间顶部采取预制板基础+混凝土硬化的治理措施，确保雨季雨水不会进入储库；对储库周边设置有砖混围墙+防护栅栏隔离；同时，对危废暂存间入口采取门锁的防盗措施，这样危废暂存间所采取的防护措施才能能够满足防漏、防风、防晒、防盗的“四防”要求。 3、运输过程的环境影响分析 建设单位应安排专人负责将危险废物分类收集后，由专人负责运送，每天按时间（上午10:00-11:00，下午4:00-5:00）和路线（生产设备区-危废暂存库）用专用工具密闭运送至危废暂存库，应防止危险废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，应尽量做到日产日清。 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签； 危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； 必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； 在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； 建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 另外，危险废物处置单位在运输危险废物过程中运输路线应尽量远离环境敏感点。 本工程根据固体废物的特征对固体废物进行合理处置，采用以综合利用为主的方式，各种处置措施符合固废处理的资源化、无害化处理原则，在采取以上措施后，本项目产生的固废不会对周围环境产生大的影响。 5、土壤、地下水环境影响分析 本项目评价范围不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。为了防止本项目运营对厂区所在地浅层地下水的影响，评价要求：建设单位应对雨水收集池、砂子储库、淋控水导流渠及淋控水收集池洗、洗车平台的循环水池分别进行硬化防渗处理；对危险废物暂存间的地面及墙体按照规范要求进行重点防渗处理，防渗分区详见表4-12。同时，应加强废水综合利用系统的日常管理，确保运行过程中不会发生渗漏对地下水及土壤造成污染影响。 表4-12 防渗污染防治分区表 分类; 序号; 区域; 防渗区域及部位; 具体措施. 重点防渗; 1; 危废暂存间; 地面及墙面; 采取抗渗混凝土面层（≥250mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂料（≥1.0mm）的防渗措施；能够确保防渗性能与不小于6米厚的粘土层、渗透系数不大于1.0×10-7cm/s等效。. 一般防渗; 1; 有机气体净化装置区; 池底、四壁; 采取抗渗混凝土面层（≥250mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂料（≥1.0mm）的防渗措施。确保防渗性能与不小于1.5米厚的粘土层，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s等效。. 简单防渗; 1; 生产车间; 地面; 一般地面硬化。. 本项目危险废物分类收集于塑料容器后暂存于经过防渗处理的封闭式危险废物暂存间内，均不会受到雨水淋溶或风力作用而进入地下水及土壤；运营期对土壤及地下水环境的影响主要来自于大气污染物的沉降影响，本次环评通过对抛丸、造型、砂处理、浇铸、精整等工序设置布袋除尘器，对浇铸真空泵及制芯环节设置双级活性炭吸附处理，对运输道路实施路面硬化后，厂区内粉尘、非甲烷总烃污染物的排放量得到进一步控制，本项目厂区及周边进行绿化，对污染物有一定的净化作用，通过绿化来降低大气污染物通过大气沉降进入土壤中的量，在污染环境条件下生长的植物，都能不同程度地拦截、吸附和富集污染物质。 因此，在采取上述分区防渗及布袋除尘治理措施，并加强危险废物暂存间日常管理的情况下，本项目对区域地下水及土壤的环境影响可以得到有效控制。 6、环境风险影响分析 （1）环境风险源调查 本项目在运营过程中机修产生的废润滑油属有毒有害物质，位于危险废物暂存间，废润滑油的危险特征主要为可燃、具有刺激性，闪点76℃，引燃温度248℃。 （2）环境风险分析 1）液体废机油泄漏：废有机溶剂为液体危废，桶装暂存在危废间，地面设置防堵漏的裙角，一旦发生泄漏，均进入堵漏的裙角。经收集后的危废立即委托有资质单位处理。 2）消防废水外排：本企业发生火灾事故时，会产生大量的消防废水，消防废水不及时收集会对周边环境造成污染及其他影响。 （3）环境风险防范措施 1）截流措施：企业内部场地采取防渗措施，地面硬化。危废间采用2mm的环氧树脂材料做为基础防渗层，表面用耐腐蚀材料硬化，同时，配置堵截泄漏的裙角。企业安排专人负责危废管理。 2）泄漏事件的预防措施：危废暂存间地面和墙面做好防渗漏、防腐蚀的涂层，液体危废桶盛并加盖；废有机溶剂桶不得放在室外，防止下雨污染环境。各危废堆放，墙面必须有隔板，各种危废分开整齐堆放，并设置标识；各危废认真清点，并做好台账，管理人员必须按照规定管理，认真入库管理，如有问题及时沟通协调解决。 3）消防废水外排风险防范措施：本企业应设置事故池，用于收集发生火灾事故时的消防废水，发生火灾事故时产生的消防废水收集到事故池。 由此分析可知：本项目的环境风险主要表现在危险废物废机油发生泄漏及由此引发的火灾、爆炸造成的环境污染风险。在严格落实本环评提出的各项风险防范措施、建立科学完整的应急计划、落实有效的应急救援措施及事故应急预案后，本项目发生风险事故的可能性进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。 7、生态影响分析 本项目营运期对周围生态环境的影响主要是砂子储库煤尘污染对当地土壤及动植物的影响。运营期排放的粉尘排入大气后，随着大气扩散并在一定距离内沉降，而土壤和植物是其最大的承受者，粉尘降落地面后参与土壤的理化过程，被植物叶片截留后，会堵塞植物叶片气孔，降低植物的呼吸作用和光合作用，影响植物、尤其是农作物的正常生长。这种现象在干旱少雨时尤为明显，特别是在厂址周围近距离区域内表现突出。 环评要求，建设单位严格落实评价提出的各项环保治理要求，加强绿化工作，对厂区空闲地带及厂界进行综合绿化，充分利用绿色植物在交换空气、改善环境、保持生态平衡等方面的重要作用。 1、绿化植物种类选择 为确保植物良好生长以达到改善环境的目的，选择绿化植物至关重要，应选择抗性强、具有一定净化能力、萌生能力强的绿化植物，如杨树、柳树等，做到常绿和落叶相结合、乔木和灌木相结合。 2、绿化植物的布置实施 该厂应结合厂区平面布局，从减少砂子储库本身对环境的污染和对空气净化的要求等方面出发，进行布置，在厂区空闲地带及厂界东侧、南侧栽种吸尘能力强和抗性强的高大乔木，并配以小乔木和灌木，形成5m宽的绿化防护林带，以减少粉尘污染扩散。 3、绿化效果 本项目拟进行厂区内的绿化及厂界防护林绿化，综合绿化面积为800m2，企业积极实施厂区绿化，同时应加强管理，保证植物的成活率。 8、环境保护投资估算 本项目总投资21540万元，环保投资314.80万元，占总投资的1.46%。企业应根据评价提出的环保设施进行建设，确保主要污染物达标排放，真正做到节能、降耗、减污的目的。本项目环保投资项目费用估算及环保设施建设情况见下表。 表4-13 本项目环保投资一览表 污染源; 污染物; 投资项目; 环保投资 （万元）. 大气污染物; V法造型线工程废气治理; 粉尘（有组织）; 对造型工序2个加砂入口收尘点、2个砂箱加砂口的产尘点分别设置集尘罩后连接至同一台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经15m高排气筒排放（DA001）; 25. 对砂处理工序落砂区2个产尘点、砂冷却4个产尘点分别设置集尘罩后连接至同一台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经造型工序配套的同一个15m高排气筒排放（DA001）; 35. 粉尘（有组织）; 共设置四个定点浇铸点位，分别设置集尘罩后连接至同一台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经15m高排气筒排放（DA002）; 20. 非甲烷总烃（有组织）; 通过浇铸真空泵负压对挥发性有机气体进行收集后，采用“玻璃纤维过滤+活性炭吸附装置”进行净化处理后经15m高排气筒排放（DA003）; 24. 成型综合线改造工程废气治理; 粉尘（有组织）; 对落砂仓及砂处理工序落砂区的2个产尘点、砂冷却4个产尘点分别设置集尘罩后连接至同一台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经15m高排气筒排放（DA004）。; 25. 制芯环节废气; 非甲烷总烃（有组织）; 对制芯环节流涂池、混砂机分别设置集气罩及密闭罩，将收集的挥发性有机气体引至一套“玻璃纤维过滤+活性炭吸附装置”进行净化处理后经15m高排气筒排放（DA005）。; 24. 新精整打磨房搬迁工程废气; 粉尘（有组织）; 新建三台抛丸机分别配套一台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经15m高排气筒排放（DA006、DA007、DA008）。; 45. 搬迁后的6个精整打磨房继续利用现有工程配套的两台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经15m高排气筒排放（DA009、DA010），搬迁后的1台抛丸机继续利用现有工程配套的一台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经15m高排气筒排放（DA011）; 7. 涂装二车间改造工程废气; 粉尘（有组织）; 3个移动式精整打磨室产生废气分别连接至原移动式打磨房配套的三台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经15m高排气筒排放（DA012、DA013、DA014）。; 9. 水污染物; 生活污水; COD、氨氮等; 通过现有排水管道排放至厂区内现有的污水处理站进行达标处理及回用，剩余部分由罐车转运至临汾市城市污水处理厂进行二次处理及回用; 0.2. 噪声; 设备噪声; 抛丸机设置减震基础，保持皮带机、装载机、抛丸机等设备运行工况良好，产噪设备均置于封闭式生产车间内; 25. 运输车辆; 加强调度管理并限速，严格控制休息时间运输; /. 固废; 办公生活; 新增封闭式垃圾箱; 0.1. 废机油、废棉纱、废活性炭; 将厂区内现有一座建筑面积为150m2的危废暂存间进行扩建至200m2，各类危险废物分类收集后分区进行存储，并委托有资质的单位定期进行处理; 55. 精整抛瓦工段收集的废铁屑; 作为现有工程中频炉生产原料综合利用; /. 砂处理工段废砂; 在封闭式车间内设置单独收集区域，转运至襄汾县九鑫水泥瓦加工厂综合利用; 5.5. 除尘器收集的除尘灰. 其它; 对扩建危险废物暂存间、挥发性有机气体净化装置区、各相关生产车间地面采取分区防渗硬化的治理措施; 15.0. 合 计; 314.80. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | V法造型线工程废气治理 | 粉尘（有组织） | 对造型工序2个加砂入口收尘点、2个砂箱加砂口的产尘点分别设置集尘罩后连接至同一台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经15m高排气筒排放（DA001） | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1中标准限值 |
|  |  |  | 对砂处理工序落砂区2个产尘点、砂冷却4个产尘点分别设置集尘罩后连接至同一台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经造型工序配套的同一个15m高排气筒排放（DA001） |  |
|  |  | 粉尘（有组织） | 共设置四个定点浇铸点位，分别设置集尘罩后连接至同一台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经15m高排气筒排放（DA002） |  |
|  |  | 非甲烷总烃（有组织） | 通过浇铸真空泵负压对挥发性有机气体进行收集后，采用“玻璃纤维过滤+活性炭吸附装置”进行净化处理后经15m高排气筒排放（DA003） |  |
|  | 成型综合线改造工程废气治理 | 粉尘（有组织） | 对落砂仓及砂处理工序落砂区的2个产尘点、砂冷却4个产尘点分别设置集尘罩后连接至同一台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经15m高排气筒排放（DA004）。 |  |
|  | 制芯环节废气 | 非甲烷总烃（有组织） | 对制芯环节流涂池、混砂机分别设置集气罩及密闭罩，将收集的挥发性有机气体引至一套“玻璃纤维过滤+活性炭吸附装置”进行净化处理后经15m高排气筒排放（DA005）。 |  |
|  | 新精整打磨房搬迁工程废气 | 粉尘（有组织） | 新建三台抛丸机分别配套一台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经15m高排气筒排放（DA006、DA007、DA008）。 |  |
|  |  |  | 搬迁后的6个精整打磨房继续利用现有工程配套的两台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经15m高排气筒排放（DA009、DA010），搬迁后的1台抛丸机继续利用现有工程配套的一台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经15m高排气筒排放（DA011） |  |
|  | 涂装二车间改造工程废气 | 粉尘（有组织） | 3个移动式精整打磨室产生废气分别连接至原移动式打磨房配套的三台脉冲式布袋除尘器进行除尘处理后经15m高排气筒排放（DA012、DA013、DA014）。 |  |
| 水环境 | 生活污水 | COD、氨氮等 | 通过现有排水管道排放至厂区内现有的污水处理站进行达标处理及回用，剩余部分由罐车转运至临汾市城市污水处理厂进行二次处理及回用 | 综合利用不外排 |
| 声环境 | 造型机、真空泵、抛丸机、精整设备、风机、水泵等 | 设备噪声 | 选用低噪声设备、对各产噪设备采用全封闭车间内布置、减振基础、隔振基础、柔性连接方式、厂界绿化等减振、消声和隔声措施；控制车辆行驶速度并加强管理 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中3类标准 |
|  | 运输车辆 | 交通噪声 |  |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 设备维修 | 废棉纱、废机油等 | 将厂区内现有一座建筑面积为150m2的危废暂存间进行扩建至200m2，各类危险废物分类收集后分区进行存储，并委托有资质的单位定期进行处理 | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单；其他废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定 |
|  | 制芯环节挥发性有机气体净化 | 废活性炭 | 定期进行离线脱附处理后循环利用，重复使用多次后作为危险废物进行收集处置 |  |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 厂区内集中收集至封闭式车间内，转运至襄汾县九鑫水泥瓦加工厂综合利用 |  |
|  | 砂处理工序 | 废砂 |  |  |
|  | 精整抛瓦工序 | 废铁屑 | 直接作为中频炉生产原料进行综合利用 |  |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | 厂区内设置垃圾箱，定点收集，定期送环卫部门指定地点 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对挥发性有机气体净化装置区地面分别进行硬化防渗处理；对扩建危险废物暂存间的地面及墙体按照规范要求进行重点防渗处理；对厂区内生产车间的地面进行硬化处理；通过采取源头控制、过程防控的措施，进一步降低项目对土壤及地下水环境的影响 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目施工期严格控制各区域内的施工范围，施工活动严格控制在项目占地范围内；施工中应执行土方开挖和堆存的操作规范；施工完成后及时进行地面硬化；技改工程实施完工后，加强厂区内防护林绿化，尽可能的增加绿化面积，充分利用植物的净化作用减轻项目对区域生态环境的影响 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 本项目涉及的环境风险物质主要为危险废物废机油等油类物质，涉及的生产装置主要为危废暂存间，主要风险源为油类泄漏及事故起火、爆炸造成的消防废水外排，对区域环境造成的影响。本项目对扩建危废暂存间采取地面防渗并设置围堰、建设事故水池，配套必要的应急装备，并按要求开展环境风险、应急预案等措施，采取以上措施后，本项目环境风险可接受 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 建立环保管理机构和机制，专人负责，进行日常监督和检查，并按照监测计划定期委托进行工业污染源的达标监测 |  |  |  |

- 六、结论

山西华德冶铸有限公司年产9.5万吨工程机械零部件技改项目（一期工程）建设地点位于临汾市尧都区大阳镇靳里村南侧0.02km处山西华德冶铸有限公司现有生产车间内，该厂址位于尧都高新技术产业开发区大阳高端装备制造产业园区内，占用土地性质为工业用地。本次技改一期工程具体建设内容包括：扩建一条V法造型生产线（含造型、浇铸及砂处理）、一座制芯房，对现有综合成型线补充配套一套砂处理系统，对现有六套精整打磨房实施搬迁并增加三台抛丸机，拆除面漆一车间、底漆一车间内相关设备并分别作为成品库、转孔及转序区使用，将涂装二车间内3套移动式打磨房改造为移动式精整打磨室，并对改造后各产污环节分别配套对应的污染治理设施等。本次技改一期工程主要针对企业产品订单调整（产品单重越来越低）导致的各工序生产能力不匹配问题优化造型、制芯、砂处理及精整打磨等设备配置，并调整车间内部布局，熔化工段电炉配置未发生变化，原有9.5万吨铸造产能保持不变。本次技改工程总投资为21540万元、环保投资为314.80万元，新增劳动定员为10人，年工作日300天，每日三班（两班工作、一班维修）、每班8h。 根据本项目环境影响评价分析可知：山西华德冶铸有限公司年产9.5万吨工程机械零部件技改项目通过优化现有工程生产配置解决了企业由于订单调整导致的各工序之间生产能力不协调的问题，但为增加铸造产能，项目的建设符合国家及地方产业政策，符合尧都高新技术产业开发区大阳高端装备制造产业园区发展高端精密铸造产业组团的空间布局和发展定位，不违背尧都区生态功能区划和生态经济区划对该区的发展定位和环境保护要求；项目的建设符合汾河流域污染防治和“三线一单”管控的相关要求，项目选址合理。环境影响分析结果表明：在严格落实本报告提出的各项污染防治措施并加强环境保护管理的前提下，本次技改一期工程可各类污染物均可实现达标排放和合理处置，相关污染物排放对项目所在地的区域环境质量影响较小，不会对周边生态环境造成明显影响。 因此，从环境保护的角度分析，本项目的建设具有可行性。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 19.70 | 54.4 | 0 | 1.60t/a | / | 1.60t/a | +1.60t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 4.59 | / | 0 |  |  |  |  |
|  | 苯 | 0.00097 | / | 0 |  |  |  |  |
|  | 甲苯+二甲苯 | 1.99 | / | 0 |  |  |  |  |
| 废水 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | / | / | / | 318.12t/a | / | 318.12t/a | +318.12t/a |
|  | 废砂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废铁屑 | / | / | / | 80t/a | / | 80t/a | +80t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 1.50t/a | / | 1.50t/a | +1.50t/a |
| 危险废物 | 废机油、废手套等 | / | / | / | 0.12t/a | / | 0.12t/a | +0.12t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①